- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称:  靖州台泥水泥有限公司减碳资源综合利用项目

建设单位(盖章)：      靖州台泥水泥有限公司

编制日期 ：        2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

目     录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	54

五、环境保护措施监督检查清单	75

六、结论	77

附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目所在区域水系图

附图3：靖州台泥公司厂区总平面布置图

附图4：项目环保目标示意图

附图5：环境质量现状监测布点图

附图6：项目四至、依托工程及周边敏感目标照片

附图7：靖州台泥雨污管网总图

附件：

附件1：现有工程项目环保手续

附件2：企业营业执照

附件3：企业排污许可证

附件4：企业已有排污权总量指标

附件5：危废处置合同

附件6：企业应急预案备案表

附件7： 现有工程排污许可执行报告

附件8：废纺检测报告

附件9.1：广东省生态环境厅关于通报固体废物跨省转移利用备案信息的函

附件9.2：湖南省生态环境厅关于通报固体废物跨省转入利用有关事宜的函

附件10：靖州台泥水泥有限公司季度监测检测报告

附件11：项目环评技术评审专家意见及签到表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖州台泥水泥有限公司减碳资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘本强 | 联系方式 | 17378033555 |
| 建设地点 | 湖南省怀化市靖州县渠阳镇光明村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经109º36′20.74″，北纬26º32′26.96″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N77生态保护和 环境治理业 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | □新建(迁建) □改建 □扩建 √技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 靖州县发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 300 | 环保投资(万元) | 6 |
| 环保投资占比(%) | 2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是 | 用地(用海)面积(m2) | 不新增占地 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 项目依托现有新型干法水泥窑建设，采用部分可燃物作为水泥生产的替代燃料。 项目符合《水泥工业产业发展政策》、《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《湖南省人民政府<关于推进城镇生活垃圾资源化利用的意见>》、《湖南省建材行业“十四五”发展规划》、《靖州苗族侗族自治县县城环卫专项规划(2014-2030)》等相关规划。与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》、《水泥窑协同处置垃圾工程设计规范》等相关技术规范的要求相符。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划 环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | (1)产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目属于“第十二、建材”中“1、新型干法水泥窑替代燃料技术、烟气二氧化碳捕集纯化技术的研发与应用”，属于鼓励类，本项目拟启动减碳资源综合利用项目，利用靖州台泥水泥有限公司现有的3000t/d的熟料水泥窑进行技改，综合利用含热值且能替代煤炭的一般工业固体废物，以实现减碳和资源的综合利用，属于鼓励类建设项目。 总体而言，项目为鼓励类项目，符合国家和地方产业政策。 (2)与《湖南省建材行业“十四五”发展规划》符合性分析 项目与《湖南省建材行业“十四五”发展规划》符合性分析见下表。 表1-1 《湖南省建材行业“十四五”发展规划》符合性分析 《湖南省建材行业“十四五” 发展规划》相关内容; 本项目相关情况; 结论. 发展目标：进一步提高水泥窑协同处置生活垃圾、污泥等固废危废技术水平，重点建材企业矿山全部建成绿色矿山。; 本项目拟对靖州台泥水泥有限公司现有新型干法水泥窑生产线进行技改，使用具有一定热值的一般工业固废(橡胶颗粒、轮胎灰、生物质燃料、废旧纺织品)作为水泥窑煤炭替代品进行使用，减少一次能源的消耗降低化石燃料的碳排放量，以实现减碳和资源的综合利用。; 符合. 发展重点：水泥及相关产业，严格执行国家水泥产能置换政策，优化水泥及相关产业布局和产业结构; 符合. 规划部署的主要任务：统筹绿色安全发展。从推进行业绿色低碳发展、加强绿色基地建设、大力发展循环经济、强化安全生产管理四方面着手，统筹实现建材行业绿色安全发展。; 符合. (3)与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单》符合性分析 靖州台泥水泥公司位于靖州县渠阳镇光明村，根据《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单》，渠阳镇为重点管控单元。 由下表分析可知，项目符合“三线一单”管控要求。 表1-2 项目与“三线一单”的符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 禁止开采、加工石煤或炭质页岩、炭质板页岩等对生态环境有严重污染或对身体健康有严重危害的矿产。禁止以探代采; 本项目不涉及采矿、探矿，属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中鼓励类项目; 符合. 在城区及近郊禁止新、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业; 项目为是对靖州台泥水泥有限公司现有工程的技改，使用具有一定热值的一般工业固废（橡胶颗粒、轮胎灰、生物质燃料、废旧纺织品）作为水泥窑煤炭替代品进行使用，减少一次能源的消耗降低化石燃料的碳排放量，以实现减碳和资源的综合利用，生产规模不变，不属于新、扩建。; 符合. 污染物排放管控; 健全农业面源污染监测与治理体系，实施源头控制、过程拦截、末端治理与循环利用相结合的综合防治。实施畜禽养殖污染治理工程，严格执行畜禽养殖场环境准入与退出制度，推动污染治理设施提标改造，提升畜禽排泄物资源化利用水平。; 不涉及; 符合. 减少生活污染。实行城乡环卫一体化，积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。……在有条件的县市区推行水泥窑协同处置，加强生活垃圾处理区域统筹，努力实现生活垃圾的减量化、资源化。; 项目为水泥窑燃料替代项目，可实现固体废物的减量化、资源化; 符合. 环境风险防控; 对重点生态功能区实行产业准入负面清单管理，结合资源环境承载能力综合评价，制定区域限制和禁止发展的产业目录。; 本项目为《产业结构调整指导目录》(2019年本)中鼓励类; 符合. 到2030年，全市水土流失面积下降为2000平方公里，森林覆盖率达到70%; 本项目在靖州台泥公司现有厂区内新建，不新征用地。; 符合. 资源开发效率要求; 坚持种养结合，完善农牧对接机制，推进畜禽粪污资源化高效利用。坚持疏堵结合、用禁互促，大力推进秸秆、尾菜和农产品加工副产物资源化利用。; 非畜禽养殖项目; 符合. 土地资源指标：总量指标：到2020年，耕地保有量不少于320230.00公顷；基本农田保护任务不少于255240.00公顷；建设用地总规模不突破108625.35公顷; 本项目在靖州台泥公司现有厂区内新建，不新征用地。; 符合. (4) 选址合理性分析 项目在靖州台泥水泥有限公司现有生产线的基础上进行技改，不新增占地，项目利用公司现有的3000t/d的熟料水泥窑综合利用含热值且能替代煤炭的一般工业固体废物，以实现减碳和资源的综合利用，属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)鼓励类建设项目，项目符合《湖南省建材行业“十四五”发展规划》、《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单》要求。 项目建成后废水、废气可实现达标排放，固体废物可得到有效处置，项目对周围环境的影响较小，在区域环境可承受范围内。 评价认为，在建设方认真落实各项环保措施、确保其正常运行并加强管理、实现达标排放的前提下，从环保角度来看，本项目选址建设是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | (一) 项目由来 靖州台泥水泥有限公司（原靖州金大地水泥有限责任公司）（以下简称“靖州台泥公司”）位于靖州县渠阳镇光明村，拥有水泥生产、销售，水泥纸袋、水泥制品及建筑材料的零售、批发、石灰石开采资质。公司成立于2008年，为响应国家行业重组和资源整合的政策，于2015年6月正式并入台泥水泥集团。公司现有一条3000t/d新型干法水泥熟料生产线，配套年产150万吨水泥粉磨系统和12MW纯低温余热发电站。现有工程环评文件于2008年7月获原湖南省环境保护局批复(湘环评[2008]107号)，2012年11月通过原湖南省环境保护厅竣工环保验收(湘环评验[2012]138号)；公司2017年取得排污许可证，并于2020年11月换发了排污许可证；2019年12月完成企业突发环境应急预案修编备案。根据怀化市生态环境局靖州分局对企业常规监测数据可知，2019年7月至2021年7月现有工程污染物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)要求。2021年，靖州台泥公司启动水泥窑协同处理生活垃圾建设项目，依托原有的3000t/d新型干法水泥熟料生产线处理生活垃圾，建设生活垃圾处理联合厂房、气化炉、除氯系统、灰渣处理系统等，日处理垃圾200t，项目于2021年11月取得了怀化市生态环境局的关于靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书的批复（怀环评[2021]101号），目前该项目正在实施中。该项目预计于2022年6月投入运行。 根据《煤炭工业发展“十三五”规划》中的煤炭总量及消费量控制目标要求，煤炭作为一次能源，非可再生能源及非清洁能源，同时燃煤的碳排放量大，现结合当前市场反馈及行业先进水平，水泥行业可使用具有一定热值的一般工业固废作为为水泥窑煤炭替代品进行使用，减少一次能源的消耗降低化石燃料的碳排放量，并能提高一般工业固废资源综合利用与缓解当地秸秆露天焚烧的环境污染问题。根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，以持续改善生态环境质量为核心，以减污降碳为总抓手，着力推进绿色低碳发展，全力推进碳达峰行动，深入打好污染防治攻坚战。加快建设绿色制造体系，持续推进工业新兴优势产业链和“3+3+2”重点产业领域建设，围绕碳达峰、碳中和目标，在污染治理、资源综合利用、先进储能、燃料电池、碳捕集利用封存等方面突破一批关键技术。在煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等行业，开展减污降碳综合治理。优化能源结构，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率。到2025年，力争全省煤炭消费占比下降至52%左右，力争天然气消费量提高至100亿立方米，非化石能源消费占比提升至23%。靖州台泥水泥有限公司拟启动减碳资源综合利用项目，利用公司现有的3000t/d的熟料水泥窑综合利用含热值且能替代煤炭的一般工业固体废物，一般工业固废利用量为20万吨/年（替代原煤88307吨/年），可实现减碳40547tCO2/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》以及(国务院令第682号)的有关要求，靖州台泥水泥有限公司减碳资源综合利用项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”类，需要编制环境影响报告表。2021年12月，靖州台泥水泥有限公司委托我单位(湖南朗润环境咨询有限公司)承担《靖州台泥水泥有限公司减碳资源综合利用项目环境影响报告表》的编制工作。我单位在接受委托后组织课题组进行现场调研，并搜集有关资料，按照国家、湖南省有关法律、法规以及相关环境影响评价技术导则的要求，编制了《靖州台泥水泥有限公司减碳资源综合利用项目环境影响报告表》(送审稿)。 2022年4月16日，怀化市生态环境局靖州分局在靖州主持召开了《靖州台泥水泥有限公司减碳资源综合利用项目环境影响报告表》技术评审会，现已根据专家评审意见进行了修改完善，形成了《靖州台泥水泥有限公司减碳资源综合利用项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审批。 (二) 项目组成 1、项目概况 项目名称：靖州台泥水泥有限公司减碳资源综合利用项目 建设单位：靖州台泥水泥有限公司 建设性质：技术改造 项目投资：项目总投资300万元，资金来源全部由企业自筹。 建设地址：湖南省怀化市靖州县渠阳镇光明村，东经109º36′20.74″，北纬26º32′26.96″(详见附图1)。 建设内容及规模：项目不新增占地，依托靖州台泥水泥有限公司现有的3000t/d的熟料水泥生产线综合利用含热值且能替代煤炭的一般工业固体废物，年利用替代燃料约20万吨。 2、建设内容 本项目不新增占地，利用现有水泥生产线窑尾进行入料系统适应性改造，在原有工程窑尾分解炉入料口增加减碳资源的储仓和输送系统。 具体工程组成内容详见表2-1。 表2-1 项目工程组成内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 熟料烧成系统; 依托现有水泥生产线; 依托. 仓库; 依托台泥已建原料库1#作为颗粒物替代燃料堆放场地。; 依托. 储仓; 新建1个粉状钢仓作为轮胎灰存储设施，容积60m3；; 新建. 输送; 新建粉状物料气动输送系统及颗粒状物料皮带输送系统，新建1个颗粒状钢仓作为颗粒物投料设施，容积10m3。; 新建. 烘干系统; 利用现有水泥生产线窑尾余热烘干; 新建. 分解炉接口; 本次技改新增三个接口，替代燃料通过新增的三个接口进入分解炉。; 新建. 辅助工程; 办公生活设施; 办公楼、职工宿舍、食堂等基础设施; 依托原有. 化验室; 利用水泥厂化验室主要化验固废的热值; 依托原有. 公用工程; 供水、供电系统; 公司厂区内已形成完善的供排水及供电系统，本工程可利用富余供水、供电能力进行建设。; 依托原有. 环保工程; 废气治理措施; 窑尾烟气处理系统，“低氮燃烧+分级燃烧+SNCR+生物质气化炉脱硝+布袋除尘”处理达标后窑尾烟气经100m排气筒高空排放。; 依托原有. 粉料储仓顶部新建布袋收尘器处理粉料装卸粉尘; 新建. 生物质燃料破碎废气新建布袋收尘器处理后经15m排气筒排放。; 新建. 生物质燃料烘干废气通过窑尾布袋除尘处理后外排; 依托原有. 废水治理措施; 本项目不新增废水。; 依托原有. 噪声防治措施; 厂房隔声、设备基础减震、风机安装消声器。; 依托原有. 3、总平面布置 台泥公司厂区大致呈南北走向的梯形，占地约197145m2，分为办公生活区和生产区。办公楼位于厂内东北侧；生活区位于厂址东侧，为两栋4层楼房，设食堂。生产区自南向北，依次布设原料堆存区、熟料烧成、余热发电区，西区北部为未用地，拟作为垃圾协同处置项目用地。 厂区西南侧为石灰石圆库，便于矿山开采破碎后的石灰石由运输皮带直接运至库内，石灰石园库东侧为原料库1#，页岩、石膏、原煤等原料储存在此，本次技改新增的颗粒状替代燃料（废旧纺织品、生物质燃料和橡胶颗粒）计划存储于此。经过破碎后原煤运至中部的原料库2#内均化。原料库2#北侧为熟料烧成区，从西到东，根据水泥生产工艺流程，依次布置立磨、预热器、分解炉和回转窑、熟料库，在东侧中部为水泥磨房，向南为水泥库和包装机房。水泥窑头、窑尾分别设置余热锅炉房，余热发电房位于厂区东北部。本次技改新增的替代燃料物流线设置于立磨东侧、水泥窑西侧。厂内道路呈环形设计，道路宽度满足消防安全要求。 公司总平面布置详见附图3。 4、主要设备 本项目生产线主体工程设备不变，依托现有水泥生产线设备，主要新增本次替代燃料的存贮及输送系统，新增主要生产设备详见下表： 表2-2 项目主要新增设备一览表 本项目主要生产设备一览表. 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 一、粉状减碳资源综合利用. 1; 钢仓; 60m3; 座; 1. 2; 气力提升泵; 台; 1. 3; 回转下料器; 台; 1. 4; 除尘器; 台; 1. 5; 防爆阀; 个; 1. 6; 雷达料位仪; 个; 1. 二、颗粒状减碳资源综合利用. 1; 钢仓; 10m3; 座; 1. 2; 电动葫芦; 台; 1. 3; 回转下料器; 台; 1. 4; 提升机; 台; 1. 5; 输送皮带; 台; 2. 三、生物质燃料综合利用. 1; 气化炉; 台; 1. 2; 提升机; 台; 1. 3; 破碎机; 台; 1. 4; 烘干机; 台; 1. 5; 除尘器; 台; 1. 5、主要原辅材料 (1) 原辅材料及来源 根据建设单位提供设计资料，本项目拟综合利用橡胶颗粒、轮胎灰、生物质燃料、废旧纺织品作为本项目替代燃料，替代现有的部分燃料煤。本项目的替代燃料均通过了回收厂家的预处理，橡胶颗粒、轮胎灰、废旧纺织品均已通过了回收厂家的预处理可直接使用，废旧纺织品回收单位通过破碎、分拣过后尺寸≤10公分，废旧纺织品的回收满足《废旧纺织品回收技术规范》（GB/T38926-2020）要求；生物质燃料需在厂区进行二次破碎及烘干。 本项目的废旧纺织品来源于广东省，属于跨省转移，由于本项目使用的废纺与集团内的台泥（怀化）水泥有限公司使用的废纺为同一类物质，台泥怀化公司该废纺的使用已在广东省生态环境厅进行了备案并取得了湖南省生态环境厅的通报函，详见附件9.1、9.2，废纺满足跨省转移的要求。本项目投入运行购买废纺前需完成跨省转移手续。 考虑后期若需新增其他替代燃料时，需进行入厂检测，确保原材料的成分中氯、硫、重金属等含量不应影响水泥生产过程和对水泥产品质量产生不利影响，能够被现有“三废”处理设施处理达标排放及满足总量控制要求且不改变企业环境风险等级，重金属的最大允许投加量应满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》对入窑废物尤其是重金属的入窑量的要求，同时应向环保主管部门备案。 本项目实施后新增主要原辅材料及能耗见表2-3。项目技改完成后不增加熟料和水泥的产能，对水泥产品质量基本无影响，技改后工程主要原辅材料消耗与技改前保持不变，主要减少了燃煤消耗量等。 表2-3 项目新增替代燃料一览表 序号; 物料名称; 年用量; 最大 存储量; 形状; 存储方式及位置; 来源. 1; 橡胶颗粒; 4万t; 200t; 颗粒状; 吨袋，联合储库; 橡胶生产、加工和使用中产生的废物，来源于湖南省内。. 2; 轮胎灰; 1万t; 60t; 粉状; 罐装，窑尾密闭 储罐; 废旧轮胎加工产生的轮胎灰，来源于湖南省内。. 3; 生物质燃料; 10万t; 1000t; 颗粒状; 联合储库; 木材加工废弃物及育林剪枝废弃物及其他生物质燃料，来源于湖南省内。。. 4; 废旧纺织品; 5万t; 200t; 颗粒状; 吨袋，联合储库; 纺织品生产、加工、使用过程中剪下来剩余的边角料，回收单位通过破碎、分拣过后尺寸≤10公分再提供给本单位，主要来源于广东沿海。. 合计; 20万t. 表2-4 项目技改后主要原辅材料消耗表 名 称; 技改前; 技改后. 年用量(t/a); 年用量(t/a). 石灰石（生料用）; 1330412; 1330412. 粉砂岩; 99603; 99603. 砂页岩; 14229; 14229. 中碳尾渣; 28458; 28458. 煤矸石; 22500; 22500. 燃料(原煤); 134850; 46543. 替代燃料; 0; 20万（替代原煤88307t/a）. (2)主要原料成分 工程原辅材料成分详见表2-5，燃料煤的工业分析和化学成分分别见表2-6。 表 2-5 主要原辅材料化学成分(%) 原料名称; LOSS; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O; SO3. 石灰石; 38.11; 8.67; 2.19; 0.86; 45.72; 2.65; 0.22; 0.06; 0.05. 粉砂岩; 4.64; 77.02; 8.85; 3.46; 1.03; 0.96; 0.79; 0.20; /. 砂页岩; 15.62; 42.40; 34.47; 3.02; 0.92; 0.47; 1.04; 0.43; /. 中碳尾渣; 20.10; 5.44; 2.66; 55.35; 8.65; 1.94; 1.40; 0.81; 0.37. 煤矸石; 8.60; 71.03; 7.94; 3.07; 2.00; 3.11; 1.32; 0.41; 0.23. 烧页岩; 6.37; 71.28; 9.84; 4.72; 1.96; 2.18; 1.25; 0.35; 0.18. 表2-6 原煤的工业分析 Mar(%); Mad(%); Aad(%); Vad(%); FCad(%); Qnet,ad(kJ/kg); St,ad. 11.0; 2.83; 23.54; 23.53; 50.10; 23258.61; 1.10. 根据建设单位提供的设计资料，项目使用的替代燃料工业分析及主要成分分析详见下表： 表2-7 项目新增替代燃料工业分析 燃料名称; Mad(%); Vad(%); FCad(%); Aad(%); St,ad; Qnet,ad(kJ/kg). 橡胶颗粒; 0.93; 2.66; 78.18; 18.23; 0.8; 25373. 轮胎灰; 0.93; 2.66; 78.18; 18.23; 2.5; 25373. 生物质燃料; -; 3.65; 77.74; 10.00; -; 8371. 废旧纺织品; -; 5~9; 75~83; 14.77; -; 13813. 表2-8 项目新增替代燃料化学成分一览表(%) 燃料名称; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O; S; Cl-. 橡胶颗粒; 0.52; 0.33; 0.14; 0.08; 0.02; -; -; 0.8; 0.13. 轮胎灰; 4.27; 0.23; 0.14; 1.21; 0.33; -; -; 2.5; -. 生物质燃料; -; -; -; -; -; -; -; 0.08; 0.47. 废旧纺织品; 0.01; 0.14; 0.03; -; -; -; -; 0.08; 1.37. 6、项目产品方案及生产规模 技改后工程产品无变化，日产水泥熟料3000t。水泥烧成系统物料平衡表见表2-9。硫平衡见表2-10。 表2-9 技改后水泥烧成系统物料平衡表（技改后） 单位：t/a 投入; 产出. 序号; 物料; 数量; 序号; 物料; 数量. 1; 石灰石; 1330412; 1; 熟料; 930000. 2; 粉砂岩; 99603; 2; 损失（烟气 损失、粉尘 排放损失 等）; 811745. 3; 砂页岩; 14229. 4; 煤矸石; 22500. 5; 中碳尾渣; 28458. 6; 原煤; 46543. 7; 橡胶颗粒; 40000. 8; 轮胎灰; 10000. 9; 生物质燃料; 100000. 10; 废旧纺织品; 50000. 合计; 1741745; 合计; 1741745. 表2-10 水泥熟料生产线硫平衡表（技改后） 单位：t/a 进入; 产出. 名称; 进料量; 含水率 （%）; 干料量; 含硫量 （%）; 总硫量; 名称; 出料量; 总硫量. 石灰石; 1330412; 2.2; 1301143; 0.02; 260.23; 熟料; 930000; 1333.64. 中碳尾渣; 28458; 14.7; 24275; 0.148; 35.93. 煤矸石; 22500; 7.4; 20835; 0.092; 19.17. 原煤; 46543; 11.2; 41330; 1.1; 454.63. 橡胶颗粒; 40000; 2.2; 39120; 0.8; 312.96. 轮胎灰; 10000; 4.8; 9520; 2.17; 206.58. 生物质燃料; 100000; 50.3; 49700; 0.08; 39.76. 废旧纺织品; 50000; 4.27; 47865; 0.08; 38.29; 窑尾 烟气; -; 33.91. 合计; 1367.55; 合计; 1367.55. 表2-11 替代燃料热量平衡表 替代燃料 名称; 用量; 含水率; 干料量; 热值 （kJ/kg）; 热利用率 # （%）; 可利用热量 # （kJ）. 橡胶颗粒; 40000; 2.2; 39120; 24277; 85; 8.073×108. 轮胎灰; 10000; 4.8; 9520; 24277; 85; 1.964×108. 生物质燃料; 100000; 50.3; 49700; 8371; 70; 2.912×108. 废旧纺织品; 50000; 4.27; 47865; 13813; 80; 5.289×108. 合计; 18.238×108. 被替代燃料 名称; 用量; 含水率; 干料量; 热值 （kJ/kg）; 热利用率 # （%）; 可利用热量 # （kJ）. 原煤; 88307; 11.2; 78417; 23258.61; 100; 18.238×108. 7、项目公用工程 (1) 供配电 本项目依托现有厂区供电设施。 (2) 给排水 ① 给水 依托工程除饮用水水为外购矿泉水外，其他生活用水和生产用水水源地为厂区北侧的异溪河，设计取水规模为3000t/d，目前实际取水量为1267t/d，供水能力仍有富余。 ② 排水 本项目为减碳资源综合利用项目，不新增员工，生产规模不变，不新增废水。厂区现有的排水体制采用雨污分流。 企业雨、污水管网图详见附图7。 7、劳动定员及工作制度 本次技改不新增员工，现有劳动人员总共360人。每天工作3班制，每个班制8小时，全年工作330天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | (一) 施工期工艺流程 本项目为技改项目，依托部分现有生产车间以及相关附属设施进行减碳综合利用，施工期只需新建1个容积为60m3的粉状钢仓、1个容积为10m3的颗粒物钢仓、新建粉状物料气动输送系统及颗粒状物料皮带输送系统以及配套环保设施的安装调试，施工内容较为简单，无大规模土建施工，因此本次评价施工期仅进行简单分析。 (二) 营运期工艺流程 1、工艺流程简述 技改项目工艺流程见下图： 图2-1 减碳资源利用项目工艺流程及产污节点图 本项目主要利用废旧纺织品、生物质燃料、轮胎灰和橡胶颗粒替代部分煤作为替代燃料。颗粒状替代性燃料(废旧纺织品、生物质燃料和橡胶颗粒)进厂后卸至待料区，粉状替代性燃料(轮胎灰)经汽运罐车泵送入新建储罐(最大储量65吨)。粉状物料（轮胎灰）、颗粒状物料（废旧纺织品和橡胶颗粒）、生物质燃料分三个接口进入分解炉： （1）罐内轮胎灰经锥体卸料锁风分格轮进入气力提升泵管道中，在罗茨风机(利旧)和气力提升泵(新增)风量增压下通过管道直接送入分解炉内燃烧。 （2）生物质燃料经由小型破碎机破碎后进入干燥机烘干，利用窑尾烟气余热烘干，烘干后的生物质燃料进入气化炉，气化后生成的可燃气体进入分解炉。烘干废气回到窑尾布袋除尘器处理后外排。 （3）废旧纺织品、橡胶颗粒经地面钢仓（容量约10m3）通过皮带机和提升机至分解炉平台，然后废旧纺织品、橡胶颗粒在重力作用下滑至输送皮带上通过溜槽和锁风喂料机喂入分解炉锥部进行焚烧。 2、产污环节 废气：主要为粉状物料(轮胎灰)装卸过程中产生的粉尘、生物质燃料破碎废气、烘干废气以及替代燃料在燃烧过程中产生的烟气。 废水：本项目工艺上无生产废水产生。 噪声：主要为风机等设备产生的噪声。 固废：主要为袋式除尘器收集粉尘、设备维修或保养过程产生的废机油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | (一) 现有工程 靖州台泥水泥有限公司原名靖州金大地水泥有限责任公司，位于位于靖州县城西南面的渠阳镇光明村，中心地理坐标为东经109º36′20.74″，北纬26º32′26.96″，距离靖州县政府直线距离约9.8km。公司拥有水泥生产、销售，水泥纸袋、水泥制品及建筑材料的零售、批发、石灰石开采资质。公司成立于2008年，2009年7月动工建设，2011年9月建成投入试运行。为响应国家行业重组和资源整合的政策，于2015年6月正式并入台泥水泥集团。 公司占地面积362亩，由矿山开采区和水泥生产区两部分组成。矿山开采的石灰石经破碎后由5km原料皮带机输送系统输送至水泥生产区的西南部石灰石圆库内；水泥生产区由熟料烧成系统、水泥粉磨系统、余热发电系统及水电供给系统等组成。公司现有一条3000t/d新型干法水泥熟料生产线，配套年产150万吨水泥粉磨系统和12MW纯低温余热发电站；总投资42000万元，环保投资5200万元，占总投资的12.38%。 1、现有工程环保审批情况 2008年7月《靖州3000t/d新型干法水泥生产线环境影响报告书》获原湖南省环境保护局批复（湘环评[2008]107号）。 2012年7月怀化市环境监测站对企业烟气在线监控系统进行验收合格。 2012年11月项目通过原湖南省环境保护厅竣工环保验收（湘环评验[2012]138号）。 2017年取得靖州苗族侗族自治县生态环境局颁发的排污许可证（证书编号：G1043122900009150H001P），2020年11月5日换发了排污许可证。 2016年2月编制并发布实施了《靖州台泥水泥有限公司突发环境事件应急预案》，并于2016年3月24日于靖州县生态环境局进行了备案。2019年12月20日，《靖州台泥水泥有限公司突发环境应急预案（第一次修订）》在市生态环境局靖州分局备案（备案号：431229-2019-031-L）。 2019年11月通过第二轮清洁生产审核。 根据怀化市生态环境局靖州分局调查，企业处于正常运行状况，近年来未收到相关环保督察信函及环保投诉。 2、现有工程建设情况 现有工程主要建设内容见表2-12。 表2-12 现有工程组成一览表 类别; 建设内容; 工程规模及功能. 主体工程; 3000t/d熟料生产线; 以自有矿山石灰石为原料，采用新型干法回转窑技术，年产水泥熟料93万t，年产硅酸盐水泥150万t. 公用及辅助工程; 给排水系统; 供水：自建取水泵房，生产及生活用水取自厂区北侧异溪河，设计供水能力3000t/d，目前实际取水量1267t/d。饮用水采用外购矿泉水。 排水：雨污分流、清污分流、污污分流。生活污水经生活污水处理站处理后回用冲厕和绿化，不外排；生产废水经余热发电锅炉废水处理站处理后回用于循环水及道路洒水，不外排。. 供电系统; 由靖州城南110kv变电站供电，厂内设总降压变电站后供给各用电设备和余热锅炉发电自供电力系统. 供气系统; 采用螺杆式空气压缩机(风冷式)。FHOGD-110F型8台，排气量为20Nm3/min；FHOGD-37F型1台，排气量为6Nm3/min；FHOG-75F单螺杆空气压缩机1台，流量12Nm3/min. 余热利用 系统; 窑头、窑尾高温烟气余热发电。采用两炉一机的布置方式，水泥窑窑头设AQC余热锅炉一台，窑尾设SP余热锅炉一台。汽轮发电机额定容量15MVA，额定功率12MW，年发电量2545992kwh. 化验中控室; 回转窑的南侧设化验、中控室一间，面积约600m2. 办公生活区; 办公区位于厂内东北侧，为一栋三层楼建筑。生活区位于厂址东侧，为两栋4层楼房，设食堂. 环保工程; 废气处理; 窑尾废气：粉尘采用布袋除尘；氮氧化物采用低氮燃烧+分级燃烧+SNCR脱硝；二氧化硫经脱硝氨水辅助去除；处理达标后窑尾烟气经100m排气筒高空排放. 窑头废气经布袋除尘器收尘达标后，由40m排气筒高空排放. 水泥磨、煤磨、包装、材料输送、各堆场各产尘点均设置布袋除尘器进行收尘达标后，经各自排气筒高空排放. 废水处理; 生活污水：厂区东北侧设生活污水处理站，处理工艺为：气浮沉淀除渣+A/O生化处理+多介质+活性炭过滤。设计处理能力为7.5t/h。处理后的尾水回用于冲厕和绿化. 生产废水：余热发电冷却塔外排水、窑头和窑尾余热锅炉排污水、锅炉补水装置排污水等生产废水经厂区生产废水处理站处理后用于循环补充水和原料洒水，不外排。处理工艺为：絮凝——多介质过滤——活性炭吸附——软化——反渗透；设计处理能力为：300m3/d. 固废处理; 危废暂存间和废油库各一间，位于厂区中西部，单个面积约40m2。. 一般固废：废皮带、废铁等储存在废弃物堆场. 噪声治理; 噪声设备采取减振、消声或建筑隔声措施. 绿化; 道路两旁绿化、办公楼、车间四周及厂区北部未用地. 风险防范; 氨水储罐旁设围堰. 危废暂存间和废油库地面防渗，满足相关防渗要求. 应急事故池1个(位于氨水库旁，容积约30m3)。 初期雨水池2个：分别位于厂址东、西两侧，每个容积约40m3. 储运工程; 石灰石圆库; 一座，φ80m，位于厂区西南部，矿山开采破碎后的石灰石由运输皮带直接运至园库内. 原料库1#; 位于厂区南部，面积162150m2，用于储存页岩、石膏、原煤等原料. 原料库2#; 位于厂区西部中间，面积约10332m2，用于储存砂页岩和破碎后的原煤. 柴油罐区; 位于窑头北侧绿化带内，地埋式，储罐容积13m3. 氨水库; 位于厂址西侧，内设2个30m3立式储罐，罐区四周设有围堰，围堰有效容积约30m3. 熟料库; 一座，Φ60×44m，用于熟料储存。. 水泥库; 6个Φ15×36m圆库，用于水泥储存. 3、现有工程产品方案及主要原辅材料 建设规模：日产水泥熟料3000t，年产水泥熟料93万t，年产硅酸盐水泥150万t。 产品方案：P.O42.5普通硅酸盐水泥，45.1万t/a；P.C32.5复合硅酸盐水泥，105.5万t/a；配套建设12MW纯低温余热发电系统，年发电量为7.9×104MWh。 现有工程主要原辅材料及能源消耗见下列表格。 表2-13现有工程原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 年耗量（t/a）; 形态; 运输方式; 厂内储存地点; 厂内一次最大储存量(t). 1; 石灰石 （生料用）; 1330412; 固态; 皮带; 石灰石圆库; 32000. 2; 粉砂岩; 99603; 固态; 汽车; 原料库1#; 12000. 3; 砂页岩; 14229; 固态; 汽车; 原料库2#; 3000. 4; 中碳尾渣; 28458; 固态; 汽车; 原料库1#; 8000. 5; 石灰石 （水泥用）; 52500; 固态; 皮带; 原料库1#; 1500. 6; 煤渣; 30000; 固态; 汽车; 原料库1#; 2000. 7; 煤矸石; 22500; 固态; 汽车; 原料库1#; 6000. 8; 烧页岩; 28500; 固态; 汽车; 原料库1#; 2000. 9; 火山灰; 132000; 固态; 汽车; 原料库2#; 6000. 10; 炉渣; 15000; 固态; 汽车; 原料库1#; 2000. 11; 脱硫石膏; 75750; 固态; 汽车; 原料库1#; 10000. 12; 原煤; 134850; 固态; 汽车; 均化堆场、原料库2#; 40000. 表2-14现有工程主要能源消耗一览表 序号; 能源名称; 单位; 年消耗量; 来源/用途; 备注. 1; 水; 吨; 393760; 异溪河，自建水泵房取水; /. 吨; 730; 外购矿泉水; 饮用水. 2; 电; 度; 57021805; 其中：国家电网购电量54385167，余热发电自用电量2636638; /. 3; 0#柴油; 吨; 40; 厂区回转窑点火用. 4、现有工程工艺流程 现有工程为3000t/d熟料生产线。从原料到水泥成品出厂，需要经过石灰石预均化、原料储存、生料制备、煤粉制备、熟料烧成、水泥粉磨及包装运输等多个工序。工艺流程简述如下。 图2-2 现有工程熟料水泥生产工艺流程及产污节点图 （1）石灰石预均化 石灰石在矿山被破碎后，由胶带运输机送至厂内的1座Φ80m圆形石灰石预均化堆场。堆料机堆料能力为800t/h，出预均化堆场的石灰石经胶带输送机送至原料配料库。运输皮带、预均化堆场均采用布袋收尘器收尘。 （2）辅助原料和煤的堆存及预均化 厂区建有原料库1#和原料库2#。原煤进厂后，堆放在原料库1#的原煤堆场中，破碎后堆放在原料库2#。粉砂岩、中碳尾渣、石膏等储存在原料库1#。砂页岩经辅料破碎机破碎后经胶带运输机送至原料库2#。 （3）原料调配站 厂区原料调配站设置4座配料库，分别储存石灰石、粉砂岩、砂页岩和中碳尾渣。各仓下设置卸料及计量、输送设备将每种物料按一定比例从配料库中卸出，送至原料粉磨系统进行粉磨即可。 （4）原料粉磨及窑尾废气处理 原料粉磨采用一台辊式磨，生产能力为180-200t/h。利用窑尾预热器的高温废气作为烘干热源，物料在磨内进行研磨、烘干，从辊式磨封环中落下的块料由卸料设备、斗式提升机送回辊式磨继续粉磨。出立磨的气体携带合格的生料粉，经旋风分离器分离后，收下的生料经空气输送斜槽、斗式提升机送入生料均化库。含尘气体一部分作为循环风返回磨中，其余的与来自高温风机的多余废气混合后，通过SP余热锅炉，将低温余热热能进回收后，进入窑尾袋收尘系统，净化后的废气经100m的烟囱高空排放。 在原料磨停止运行时，窑尾高温废气经过增湿塔增湿降温、SP锅炉后，进入窑尾袋收尘系统。增湿塔喷水量将自动控制，使废气温度处于窑尾布袋收尘器的允许范围内。增湿塔与窑尾布袋除尘器窑灰经输送设备送至库侧提升机，与生料混合后送入生料均化库。 （5）生料均化系统及生料入窑喂料系统 为均化与储存生料，设一座Φ15×35m生料均化库，储量量为6000t，均化后的生料经库底卸料门至混合仓，混合仓设有流量控制阀和流量计，计量后的生料经空气输送斜槽、提升机送入窑尾预热器。 （6）煤粉制备 原料库1#中的原煤破碎后，由胶带输送机送入原料库2#原煤预均化堆棚。均化后的原煤由取料机取出，经胶带输送机送往煤磨房的磨头仓，仓下设有皮带秤，计量后的原煤喂入煤磨。 煤粉制备系统采用一台F3.4´(6+3)m烘干兼粉碎的风扫式煤磨，生产能力为40t/h。出磨含尘气体进入粗煤粉选粉机，分离出来的粗粉回到磨头重新粉磨，细粉经旋风除尘器和布袋除尘器收集下来后送入煤粉仓，煤粉经计量后分别送到窑头和分解炉燃烧器。 （7）熟料煅烧 熟料烧成系统均由一套五级旋风预热器和喷藤型分解炉、一台Φ4×60m回转窑及一台篦式冷却机组成。烧成系统设计生产能力为3000t/d，年运转310天，熟料热耗为3094kJ/kg（740kcal/kg）。 窑头和分解炉用煤比例为40%和60%，入窑生料的碳酸钙分解率大于90%。生料均化库的生料经斗式提升机送入预热器、分解炉进行预热和预分解，烧成熟料经篦式冷却机冷却和破碎后由链斗输送机入熟料库储存。窑头布袋除尘器收下的熟料灰和熟料一并通过链斗输送机送入熟料库。熟料在熟料库底经卸料设备、胶带运输机送入水泥粉磨车间调配站。 （8）水泥粉磨 石膏、炉渣/煤渣、煤矸石及火山灰/烧页岩等混合材破碎后输送到水泥粉磨调配站，和熟料一起按比例经胶带运输机进入2台φ3.2×13m水泥磨。水泥磨内的物料经粉磨后进入2台HFV2500静态气流分级机，选下的粗粉返回水泥磨，细粉随进入分级机的磨尾气体进入高效除尘器收尘，收下的水泥成品通过空气输送斜槽、提升机送至水泥库中储存。 （9）水泥储存 依托工程建有6个Φ15×36m水泥库，总储量为39600t。水泥库库底设有减压装置和充气系统，由罗茨风机供风。每个水泥库底设有输送斜槽，可同时供三辆散装汽车装车。 出库水泥由库底卸料装置卸出后，由空气输送斜槽、斗式提升机和空气输送斜槽送入水泥包装车间。 （10）水泥包装及袋装水泥发运 水泥包装采用四台八嘴回转式包装机，每台包装机的能力为120t/h。包装好的袋装水泥既可直接装汽车发运。 包装及散装均设置布袋除尘器。 5、现有工程污染防治措施及污染物排放情况 现有工程已于2012年验收，由于验收时间较早，验收后又进行了低氮燃烧、SNCR脱硝、新建废水处理站等一系列的环保设施建设与改造，因此本次环评现有工程污染源数据以2019年6月至2021年12月怀化市生态环境局靖州分局监督性监测、在线监测数据和企业自行监测数据为依据。 （1）废气 ①有组织废气 本次评价收集了依托工程破碎、球磨、烧成、包装等主要废气排放源的环保主管部门在线监测数据和企业自行常规监测数据进行评价，监测结果统计见表2-15。 根据监测数据可知，颗粒物、SO2、NOx排放可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求，氟化物、氨气可达到表1排放限值要求。 ②无组织废气 根据湖南求是检测科技有限公司2021年5月26~28日对靖州台泥公司自行监测（报告编号QS20210423-1），厂界设置了4个无组织监测点（上风向1个，下风向3个），并在氨储罐上下风向设置了4个无组织监测点。监测数据如表2-16、2-17。 表 2-16 厂界无组织监测结果 序号; 检测点位; 监测项目及结果(mg/m3). 颗粒物; 硫化氢; 臭气浓度 (无量纲); 氨. 1; 厂界上风向监测点; 0.266; 0.001; 15; ＜0.025. 2; 厂界下风向监测点1#; 0.333; 0.003; 18; ＜0.025. 3; 厂界下风向监测点2#; 0.333; 0.003; 18; ＜0.025. 4; 厂界下风向监测点3#; 0.311; 0.003; 17; ＜0.025. （GB4915-2013）表3限值; 0.5 (监控点与 参照点差值); /; /; 1.0. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标. 表2-17 氨储罐无组织监测结果 序号; 检测点位; 氨. 1; 氨储罐上风向监测点; ＜0.025. 2; 氨储罐下风向监测点1#; ＜0.025. 3; 氨储罐下风向监测点2#; ＜0.025. 4; 氨储罐下风向监测点3#; ＜0.025. （GB4915-2013）表3限值; 1.0. 达标判断; 达标. 由上述监测数据可知，现有工程无组织排放厂界达标。 （2）废水 现有工程的废水主要有水泥生产线设备循环冷却水、余热发电系统废水和生活污水等。 ①水泥生产线设备循环冷却水 水泥生产系统不直接产生废水，主要是回转窑、各类磨机、空压机及部分仪表等的高温、高速运转设备需要的间接冷却水，冷却水作为热交换介质，不与原燃料及产品接触，水质变化不大。循环冷却水系统污排水，经过滤沉清处理后，返回循环冷却水系统重复利用，不外排。 ②余热发电系统废水 余热发电系统所产生的废水主要是余热发电冷却塔外排水、窑头窑尾余电锅炉排污水以及锅炉补水装置排污水等。主要是硬度高，容易结垢；多次循环冷却，电导升高，水质腐蚀性增强，对设备和管道破坏性大，故需进行降垢脱盐处理。 现有工程在循环水池南侧设置余热发电废水处理站，处理工艺为：絮凝成—多介质过滤—活性炭吸附—软化—反渗透—补充循环水，设计处理能力为300m3/d。目前实际处理量约130m³/d。 图 2-3余热发电废水处理工艺流程图 根据湖南求是检测科技有限公司2021年5月26~28日对靖州台泥公司自行监测（报告编号QS20210423-1），余热发电废水处理站出水监测数据如表2-18。 表 2-18余热发电废水处理站出水监测结果（单位：mg/L，pH值无量纲） 样品状态; pH; SS; 总磷; 氨氮; COD; BOD5; 氟化物; 石油类. 无色、清、 无味、无浮油; 6.62; ＜5; 0.08; 0.38; 8; 2.4; 0.05; ＜0.06. (GB/T19923-2005) 标准限值; 6.5～8.5; /; 1; 10; 60; 10; /; 1. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，现有工程余热发电废水处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中“敞开式循环冷却水系统补充水”标准限值后，回用循环冷却系统补充水，不外排。 ③生活污水 员工生活污水产生量25.6m3/d，主要污染物为COD、氨氮、SS等。现有工程在厂区东北侧建有生活污水处理站，处理工艺为：格栅—调节—气浮—厌氧生化—好氧生化池—沉淀池—消毒池—多介质过滤—活性炭过滤，处理后尾水用水冲厕和绿化，不外排。设计处理能力为：7.5m3/h，目前实际处理量约2m3/h（间歇处理）。 根据湖南求是检测科技有限公司2021年5月26~28日对靖州台泥公司自行监测（报告编号QS20210423-1），生活污水处理站监测数据如表2-19。 表2-19生活污水处理站出水监测结果（单位：mg/L，pH值无量纲） 样品状态; pH; SS; 总磷; 氨氮; COD; BOD5; 氟化物; 石油类. 无色、清、无味、无浮油; 7.02; ＜5; 0.42; 1.14; ＜4; 1.0; 0.11; 0.2. (GB/T19923-2005)标准限值“冲厕”; 6.0～9.0; /; /; ≤5; /; 10; /; /. (GB/T19923-2005)标准限值“绿化”; 6.0～9.0; /; /; ≤8; /; ≤10; /; /. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，现有工程生活污水处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中“冲厕”和“城市绿化”标准限值后，用于厂区冲厕和绿化，不外排。 （3）噪声 现有工程厂区内主要噪声源为破碎机、磨机、风机、空压机等。在满足生产工艺要求的前提下，选用低噪声设备，加强设备维护和保养，以降低设备运转噪声。强噪声源基本设置在室内，并进行基础减振处理。 根据湖南求是检测科技有限公司2021年5月对靖州台泥公司自行监测（报告编号QS20210423-1），现有工程厂界噪声及周边敏感点噪声监测达标。 具体监测结果见表2-20。 表 2-20 噪声监测结果统计 监测点位; 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)); 适用标准. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 东面厂界外1m; 58.1; 60; 48.1; 50; （GB12348-2008）2类. 南面厂界外1m; 57.6; 47.4. 西面厂界外1m; 57.4; 47.5. 北面厂界外1m; 57.0; 46.9. 1#敏感点; 53.6; 60; 43.8; 50; （GB3096-2008）2类. 2#敏感点; 54.2; 44.0. 3#敏感点; 53.3; 43.3. 4#敏感点; 53.7; 42.9. （4）固废 现有工程产生的固废主要来自各生产环节中除尘器收下的粉尘、废弃原材料包装袋、废机油及废油漆桶废塑料桶等。 表 2-21固废及处置措施一览表 固废名称; 固废类别; 产生量(t/a); 处置措施及去向. 除尘器收尘; 一般固废; /; 返回生产工艺. 生活垃圾; 一般固废; 61.32; 交由环卫部门送生活垃圾填埋场. 废弃原料包装袋; 一般固废; 10万条; 回收利用. 废机油; 危废HW08; 0.05; 用于链条润滑，不外排. 废含油抹布; 危废HW49; 0.05; 厂内暂存，已签订委托协议，由汨罗万容固体废物处理有限公司处置. 废油漆桶和废塑料桶; 危废HW49; 0.3. （5）现有工程污染物在线监测 现有工程于窑尾废气排口安装二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、颗粒物固定污染源烟气自动监测设备各1套，窑头废气排口安装颗粒物固定污染源烟气自动监测设备1套。二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、烟尘分析仪设备生产厂家为日本富士，氧分析仪、烟气流速仪、烟气温度计设备生产厂家为北京雪迪龙。 2012年7月4日怀化市环境监测站对企业烟气在线监控系统进行比对验收监测，验收合格。 湖南求是检测科技有限公司于2021年1月13日对依托工程开展固定污染源废气在线监测设施的比对监测工作，并于2021年1月20日完成分析检测。 监测结果表明：靖州台泥水泥有限公司窑尾废气排口CEMS二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、含氧量、烟温、流速的比对，窑头废气排口CEMS颗粒物的比对，结果均符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）中标准限值要求。 （6）现有工程排污总量及总量控制指标 现有工程废水处理后循环利用，不外排，主要大气污染排放量及总量控制指标、排污许可量见下表。 表2-22现有工程主要污染排放及总量控制指标一览表 废气（t/a）; 废水（t/a）. 粉尘; SO2; NOx; 氟化物; COD; 氨氮. 现有工程排放量; 60.22; 79.24; 648.69; 2.9; 0; 0. 现有总量控制指标; /; 454.4; 1482; /; 1.74; 0.65. 排污许可量; 112.82; 199; 636; /; /; /. 由上表可知：企业现有工程各污染物实际排放量在总量控制指标范围内，除氮氧化物超过许可排放量，其他指标都在许可范围内，在建工程将“以新带老”进行生物质气化炉脱硝改造，减少氮氧化物排放。 (二) 在建工程 1、在建工程概况 靖州台泥公司投资8968.74万元，依托公司现有3000t/d新型干法水泥熟料生产线，新建水泥窑协同处理生活垃圾建设项目，设计生活垃圾处理规模为200t/d，主要建设内容为生活垃圾处理联合厂房、气化炉、除氯系统、灰渣处理系统等。项目于2021年11月取得了怀化市生态环境局的关于靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书的批复（怀环评[2021]101号），目前项目正在实施中，预计2022年6月可完成建设。 项目名称：靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目 建设性质：技改 处理规模：日处理城镇生活垃圾200吨(年处理6.6万吨) 项目总投资：8968.74万元，其中环保投资1568万元，占总投资的17.48%。全部资金企业自筹。 建设规模：本工程采用先进的流化床气化处理技术，依托台泥公司现有3000t/d新型干法水泥熟料生产线处理生活垃圾。在台泥公司现有厂区内西北侧建设一套日处理200吨城市生活垃圾处理系统(为处理停窑期间积存的生活垃圾，拟建工程极限处理能力可上浮20%)。 服务范围：靖州县全域，包括11个乡镇1个国有林场，预计到2030年涉及人口27万。 项目主要建设内容见表2-23。 表2-23 在建项目组成一览表 类别; 建设内容; 工程规模及功能; 备注. 主体工程; 垃圾处理 联合厂房; 1座，1770m2(36.5m×48.5m)，高36m。包括垃圾储存、预处理系统、垃圾气化系统和灰渣处理系统，具体如下：; 新建. (1)垃圾储存、预处理系统：生活垃圾由运输车从联合厂房西侧进入卸料大厅，通过卸料平台卸入垃圾坑内，对垃圾坑内垃圾进行搅拌、均化、破碎。主要设备、设施：半地埋式(-8m)垃圾坑(长37.25m×宽10.8m×高28.5m)，最大容量6400m3，最多可容纳4480t垃圾；卸料平台；8m3抓斗行车、20t/h垃圾破碎机、输送系统。. (2)垃圾气化系统：破碎后垃圾采用流化床气化处理技术进行气化；主要设备：垃圾给料装置、8.33t/h垃圾气化炉、6t/h砂循环装置。. (3)灰渣处理系统：气化炉分离排出的灰渣通过磁选机分离出铁质和灰渣，处理能力为6t/h； 主要设备有：振动筛、磁选机. 水泥窑 煅烧系统; 对现有3000t/a水泥窑进行改造，增加垃圾气化炉烟气管道与分解炉接口等，将垃圾气体引入水泥窑预热分解炉高温煅烧; 依托+改造. 除氯系统; 位于水泥窑的南侧。2层，占地121m2，包括：旋风除尘+表面冷却+布袋除尘; 新建. 公用辅助工程; 给排水; 依托厂区现有供水系统，用水水源为异溪河，现有供水系统供水能力3000t/d。饮用水采用外购矿泉水。排水依托现有; 依托. 供电; 依托现有厂区供电系统，增设一个低压电力室; 依托. 通风; 新建200m3/min、25000Pa通风系统为气化炉供给燃烧所用空气，此外建设垃圾坑抽风系统; 新建. 办公生活; 依托台泥公司现有办公、生活区; 依托. 环保工程; 废气处理; 水泥窑窑尾烟气：垃圾气化后产生的气体进入现有3000t/d水泥窑窑尾分解炉焚烧，焚烧后气体利用窑尾废气处理系统“低氮燃烧+分级燃烧+SNCR+生物质气化炉脱硝+布袋除尘”处理后经100m烟囱排放; 依托+新建. 除氯系统废气：经“旋风除尘+表面冷却+布袋除尘”处理后进入窑头篦冷机高温段，作为二次、三次风进入水泥窑后，经窑尾100m烟囱排出; 新建. 垃圾坑臭气：垃圾坑抽风系统产生的臭气一部分抽入气化炉焚烧，一部分抽入水泥窑篦冷机焚烧。气化炉停运时，垃圾坑恶臭气体抽至篦冷机高温焚烧；水泥窑和气化炉都停运时，通过活性炭除臭系统处理后经40m排气筒排放; 新建. 灰渣处理系统废气：布袋除尘后经15m排气筒排放; 新建. 废水处理; 垃圾渗滤液、气化炉冲洗废水、卸料大厅和污水处理室地面冲洗废水：进污水池+过滤器+贮存槽后，经管道喷入分解炉燃烧，不外排; 新建. 设备冷却水：进入水泥生产线生产循环冷却系统冷却后，回用，不外排; 依托. 进场道路冲洗废水：经生产区污水管网进入台泥现有生活污水处理站处理后，回用于道路冲洗，不外排; 依托. 生活污水：经台泥生活污水处理站处理后回用于冲厕和绿化; 依托. 初期雨水：加大现有2个初期雨水收集池容积，每个容积不小于65m3; 改建. 固废处理; 气化炉灰渣：储存在灰渣仓，用于水泥生产原料; 新建. 铁质品：气化后磁选出的铁质品，储存在铁仓内，定期外售废品回收公司; 新建. 除氯系统除尘灰：储存在台泥现有熟料库内，用作水泥混合材掺入; 依托. 生物质气化炉灰渣：直接进入分解炉，不外排; /. 废机油、废含油抹布：依托台泥公司危废暂存间暂存，定期委托有相应资质单位处置; 依托. 噪声治理; 垃圾破碎机、振动筛、风机等设备噪声采用基础减震、建筑隔声、消声等降噪措施，对立磨转运楼下料溜槽层四周密封; 新建. 风险防范; 联合厂房做防渗处理，其中垃圾坑、污水池、污水处理室渗透系数＜10-7cm/s; 新建. 绿化; 道路两旁及车间四周绿化，约700m²; 依托+新建. 储运工程; 灰渣仓; 联合厂房内，东南部，5m×4m，用于垃圾气化后不燃物存储，作为水泥生产原料; 新建. 铁仓; 联合厂房内，东南部，5m×4m，用于垃圾气化后磁选铁质品暂存; 新建. 除氯系统 除尘灰; 依托台泥现有熟料库暂存，作为混合材掺入水泥粉磨; 依托. 柴油储罐; 依托台泥现有柴油储罐; 依托. 危废暂存间; 依托台泥现有危废暂存库，用于废活性炭、废机油、废含油抹布等危废暂存; 依托. 2、在建工程工艺流程 在建工程管理依托台泥公司现有3000t/d协同处理靖州县生活垃圾，其中水泥生产系统的设备、工艺维持不变。主要新增一套垃圾处理系统，生活垃圾处理规模为200t/d。 根据靖州县政府与台泥公司协议，项目垃圾进厂前的所有工作全部由靖州县城市管理和综合执法局负责。建设单位只需负责垃圾进厂后的处理工作。 靖州县环卫部门将生活垃圾收集到垃圾中转站后，垃圾在中转站经压缩处理后由垃圾收运车运输到厂。所有运送垃圾的运输车全部采用封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车。 根据计划，靖州县生活垃圾装车后，沿国道G356，通过靖州台泥水泥厂东北部货运通行桥进入厂区，由东向南，然后向北通过厂内环形道路，达到垃圾处理联合厂房内垃卸料大厅，卸完垃圾后原路返回。 在建工程采用海螺川崎公司CKK技术—气化炉焚烧方式与新型干法水泥窑相结合的技术。 垃圾气化后的可燃气体利用水泥熟料生产线的分解炉、预热器及窑尾废气处理系统处理。为保证不影响水泥熟料的质量，在分解炉上设置一套除氯系统（由抽出装置、旋风除尘器、表面冷却器和布袋除尘器组成）对水泥烧成系统中的氯进行脱除。气化炉产生的不燃物经分选出铁质物品后作为水泥熟料的生产原料添加到生料磨中；除氯系统收集的粉尘作为水泥混合材添加到水泥中。 气化气主要成分为N2、CO2、CO、CH4、C3H6。气化气作为水泥烧成系统的燃料使用，根据设计单位提供资料，根据CKK处置工艺和气化炉热平衡计算，年处置生活垃圾66000t，可节省原煤7007t/a。 水泥窑协同处理生活垃圾工艺流程及产污节点见图2-4。 3、在建工程污染防治措施及污染物排放情况 水泥窑协同处置生活垃圾项目目前正在建设当中，暂未投入使用，本次评价在建工程污染源数据以靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书中的数据为依据。根据《靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书》，在建工程污染防治措施及污染物排放情况如下： （1）废气 在建工程产生的废气为：垃圾卸料、前处理（垃圾储存、破碎）、供料系统等产生的恶臭、垃圾气化产生的废气，此外还有：除氯系统废气、灰渣处理系统废气。 废气污染防治措施具体见下表。 表2-24在建项目废气污染防治措施情况表 产污环节; 污染物; 污染因子; 处理及排放方式. 生活垃圾卸料、破碎、供料、气化等过程; 窑尾烟气; 颗粒物; 布袋除尘器; +100m窑尾烟囱排放（DA041）. SO2; 氨及水泥窑炉内生料吸收. NOx; 低氮燃烧+分级燃烧+SNCR+生物质气化炉脱硝. NH3、HC1、HF、Hg、Cd、Pb和二噁英; 水泥窑协同处置. 生活垃圾气化; 除氯系统废气; SO2、NO2、颗粒物、HC1、HF、Hg、Cd、Pb和二噁英; 旋风分离+表冷+布袋除尘后送入窑头篦冷机高温段，作为二次、三次风回到水泥窑; +100m窑尾烟囱排放（DA041）. 灰渣处理; 灰渣转运粉尘; 颗粒物; 布袋除尘后经15m排气筒排放（DA051）. 垃圾卸料、储存; 恶臭; NH3、H2S; 活性炭吸附+40m排气筒排放（DA052） (注：水泥窑和气化炉停运时). 根据《靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书》工程分析可知，在建工程废气排放汇总见表2-25。 （2）废水 在建工程项目废水主要为①员工生活污水；②垃圾渗滤液、设备冲洗废水、卸料大厅及污水处理室地面冲洗废水；③设备间接冷却水；④道路冲洗废水；⑤初期雨水等。 废水处理措施与去向见下表。 表2-26废水处理措施与去向表 序号; 产生工序; 废水类型; 废水量; 处理方式及去向. 1; 员工生活; 生活污水; 1.64m3/d (598.6m3/a); 依托台泥现有生活污水处理站处理后回用冲厕、道路冲洗，不外排. 2; 垃圾贮存; 渗滤液; 40m3/d (13200m3/a); 经污水池收集后，过滤、泵入水泥熟料生产线分解炉高温焚烧，不外排. 3; 气化炉冲洗、卸料大厅和污水处理室地面冲洗; 冲洗废水; 10m3/d (3300m3/a). 4; 道路冲洗; 道路冲洗废水; 10.64m3/d (3511.2m3/a); 经厂区污水管网收集后进台泥现有生活污水处理站处理后回用道路冲洗，不外排. 5; 设备冷却; 设备冷却水; 876m3/d (289080m3/a); 经水泥生产循环水系统冷却后循环利用，不外排. 6; 初期雨水; 初期雨水; 约116.375m3/次; 经初期雨水收集池收集后，分批次进入台泥生活污水处理站处理后，回用于绿化浇灌，不外排. 联合厂房位于水泥窑北侧，水泥生产区已有生活污水管线进入厂区东侧现有生活污水处理站；项目新增员工不多，生活污水产生量少，现有生活污水处理站有足够的余量接纳本项目生活污水，经处理后回用冲厕和道路冲洗，不外排。 项目运输道路短，道路冲洗废水量少，可收集后进生活污水处理站处理后回用道路冲洗，不外排。 设备间接冷却水经水泥生产循环冷却系统冷却后，循环回用，不外排。 垃圾渗滤液、设备冲洗废水、卸料大厅及污水处理室地面冲洗废水属于高浓度有机废水，收集于污水池后，经过滤，泵送入分解炉高温焚烧，不外排。 初期雨水经初期雨水收集池收集后，分次送入生活污水处理站处理后，回用绿化，不外排。 综上所述，项目废水经采取相应的处理措施后，无废水外排。 各废水产生情况见下表。 表2-27 项目废水产生情况表 类型; 污染物; 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 处理措施; 去向. 垃圾渗滤液; 产生量; /; 13200; 16500m3/a收集进污水池、过滤、泵入分解炉高温分解; 不外排. COD; 22000; 290.4. BOD5; 7500; 99. NH3-N; 480; 6.336. 总氮; 530; 6.996. 总磷; 23; 0.3036. 砷; 0.033; 0.00044. 铅; 0.85; 0.01122. 镉; 0.043; 0.00057. 总铬; 0.22; 0.00290. 六价铬; 0.07; 0.00092. 汞; 0.001; 0.000013. 设备、地面冲洗废水; 废水量; /; 3300. COD; 800; 2.64. BOD5; 800; 2.64. SS; 700; 2.31. 设备间接冷却水; 废水量; /; 289080; 进水泥生产线现有循环冷却系统冷却后回用; 不外排. 道路冲洗废水; 废水量; /; 3511.2; 4109.8m3/a依托现有生活污水处理站处理，（处理工艺：格栅—调节—气浮—厌氧生化—好氧生化池—沉淀池—消毒池—多介质过滤—活性炭过滤），设计处理规模180m3/d; 回用于冲厕和道路冲洗，不外排. COD; 200; 0.351. SS; 100; 0.702. 生活污水; 废水量; /; 598.6. COD; 350; 0.2095. BOD5; 200; 0.1197. 氨氮; 35; 0.021. SS; 200; 0.112. 初期雨水; 约116.375m3/次; 初期雨水池沉淀; 用于绿化浇灌，不外排. （3）噪声 项目建成后新增高噪声设备主要有破碎机、振动筛、水泵等产生的机械性噪声和风机、空压机等发出的空气动力性噪声，噪声值在在80~105dB(A)之间，项目采取如下措施： ①选择加工精度高、装备质量好、产生噪声低的设备，在设备采购时提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机参数，在满足设计指标的前提下，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于降低风机噪声；对设备进行定期维护，防止由于设备不正常运转而产生的噪声。 ②对各噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，将设备安装减振垫或减振基础，对于风机、空压机加装消音器。 ③破碎机、振动筛、水泵等设备布置在联合厂房内，采取建筑隔声措施。 ④“以新带老”对立磨转运楼下料溜槽层四周密封，降低现有工程噪声排放。 通过采取以上措施，企业四周厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目营运期噪声对声环境影响不大。同时，企业应加强厂界和周边敏感目标噪声监测，如发生企业生产噪声对敏感目标产生影响的情况，应采取相应的降噪措施，保证生产不扰民。 （4）固废 在建项目产生的固体废物主要有垃圾气化炉灰渣、灰渣系统收尘、铁质品、除氯系统收尘、垃圾渗滤液过滤滤渣、员工生活垃圾、生物质气化炉灰渣、除臭系统产生的废活性炭、机械设备维修产生的废机油和含油抹布等。 生活垃圾在气化炉中气化后产生的残渣经磁选机分离出铁质物品，剩下的灰渣（不燃物）主要成分为CaO、SiO2等，与灰渣系统收尘一起作为水泥生产原料送立磨处理；分选出的铁质物品在铁仓内暂存后外售废品收购站回收利用。 窑尾收集粉尘返回作为水泥生产原料利用。 垃圾渗滤液过滤器产生滤渣主要成分为细小垃圾颗粒、员工生活垃圾、废布袋将其他生活垃圾一起，送入垃圾处理系统处理。 除氯系统除尘器收集尘灰作为混合材料送至水泥粉磨。 生物质气化炉灰渣直接进分解炉焚烧。 现有工程建有40m2危废暂存间，在建工程产生的废机油和含油抹布与现有工程危废一致，新增恶臭废气处理产生的废活性炭，企业需与相关资质单位重新签订委托处置协议，增加处置量，并新增废活性炭委托处置。项目危废产生量为0.4t/a，产生量小，可依托现有工程的危废暂存间暂存，定期交相关资质单位处置，同时企业需按相关要求做好危废台账管理。 在建项目对各类固体废物进行合理、安全、有效处理、处置，具体见下表。 表2-28 固体废物处理、处置方式（单位：t/a） 序号; 名称; 属性; 废物代码; 产生量(t/a); 处置方式. 1; 垃圾气化炉灰渣; 一般固废; /; 3342; 做水泥生产原料进立磨. 2; 灰渣系统收尘; 一般固废; /; 100.09; 做水泥生产原料进立磨. 3; 铁质品; 一般固废; /; 832; 外售废品收购站回收. 4; 除氯系统灰尘; 一般固废; /; 857; 作为水泥生产混合材. 5; 生物质气化炉灰渣; 一般固废; /; 1742.4; 直接进分解炉焚烧. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 6.205; 进垃圾气化炉处理. 7; 废布袋; 一般固废; /; 0.1. 8; 垃圾渗滤液 过滤滤渣; 一般固废; /; 56. 9; 废活性炭; 危废HW49; 900-041-49; 0.2; 危废库暂存， 定期交有资质 单位处置. 10; 废含油抹布; 危废HW49; 900-041-49; 0.1. 11; 废机油; 危废HW08; 900-214-08; 0.2. （5）在建工程污染物汇总 表 2-29在建工程主要污染物排放汇总 类别; 项目; 排放量（t/a). 废气; 有组织废气; 颗粒物; 1.86. SO2; 5.94. NOx; 35.3. 汞; 0.0004. 氟化物; 0.1617. 氨; 0.71. HCL; 0.9882. 二噁英(mgTEQ/a); 69.69. Cd; 0.03509. Pb; 0.0762. 无组织; NH3; 0.0876. H2S; 0.0025. 甲硫醇; 0.00007. 产生、处置量(t/a); 排放量(t/a). 废水; 生活污水; 598.6; 0. 生产废水（渗滤液及设备地面冲洗废水）; 16500; 0. 道路冲洗废水; 3511.2; 0. 固废; 一般工业固废; 6929.59; 0. 危废; 0.5; 0. 生活垃圾; 6.205; 0. (一)已批复工程（现有+在建）污染物汇总 在建的水泥窑协同处理生活垃圾项目，拟“以新带老”对现有工程窑尾废气增设生物质气化脱硝系统，建成后将减少氮氧化物的排放；对立磨转运楼下料溜槽层四周密封降噪，降低依托工程的噪声排放；同时由于垃圾气化气作为水泥烧成燃料，减少了原煤用量，减少了二氧化硫的排放。工程完成后，已批复工程（现有+在建）全厂污染物排放情况见表2-30。 |

图2-4在建工程（水泥窑协同处理生活垃圾）工艺流程及产污节点图

表 2-15现有工程有组织排放一览表

| 序号 | 排气筒编号 | 污染源 | 污染物 | 污染防治措施 | 风量 (m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量 (t/a) | 标准限值(mg/m3) | 排气筒高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA041 | 窑尾烟囱 | 颗粒物 | 低氮燃烧+分级燃烧+SNCR+布袋除尘 | 283773~ 394503 | 1~7.4 | 2.92 | 21.72 | 20 | 100 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 3~27 | 10.65 | 79.24 | 100 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 104~221 | 87.19 | 648.69 | 320 |  |
|  |  |  | 汞 |  |  | 0.000003~ 0.00186 | 0.0007 | 0.01 | 0.05 |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 0.122~ 0.98 | 0.39 | 2.9 | 5 |  |
|  |  |  | 氨 |  |  | 0.26~4.25 | 1.68 | 12.5 | 10 |  |
| 2 | DA049 | 窑头收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 200767~ 257399 | 1~2.69 | 0.69 | 5.13 | 10 | 40 |
| 3 | DA001 | 1#水泥散装库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 2697 | 3.8 | 0.01 | 5.73 | 10 | 35 |
| 4 | DA002 | 2#水泥散装库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 3204 | 3.6 | 0.01 | 0.07 | 10 | 35 |
| 5 | DA003 | 3#水泥散装库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 2258 | 3.8 | 0.01 | 0.07 | 10 | 35 |
| 6 | DA004 | 熟料发散库收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 17958 | 3.6 | 0.06 | 0.45 | 10 | 25 |
| 7 | DA005 | 1#水泥包装 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 24793 | 3.3 | 0.08 | 0.4 | 10 | 21 |
| 8 | DA006 | 2#包装机 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 27839 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 10 | 21 |
| 9 | DA007 | 3#包装机 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 23984 | 3.3 | 0.08 | 0.4 | 10 | 21 |
| 10 | DA008 | 4#包装机 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 23417 | 3.7 | 0.09 | 0.45 | 10 | 21 |
| 11 | DA009 | 1#水泥发散 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8818 | 7.08 | 0.06 | 0.45 | 10 | 15 |
| 12 | DA010 | 2#、3#水泥散装机 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8916 | 7.67 | 0.07 | 0.52 | 10 | 15 |
| 13 | DA011 | 1#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 3656 | 6.7 | 0.02 | 0.15 | 10 | 58 |
| 14 | DA012 | 2#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 3067 | 9.9 | 0.03 | 0.22 | 10 | 58 |
| 15 | DA013 | 3#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 6913 | 4.7 | 0.03 | 0.22 | 10 | 58 |
| 16 | DA014 | 4#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 9140 | 5.8 | 0.05 | 0.37 | 10 | 58 |
| 17 | DA015 | 5#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 9042 | 3.6 | 0.03 | 0.22 | 10 | 58 |
| 18 | DA016 | 6#水泥库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 6018 | 3.8 | 0.02 | 0.15 | 10 | 58 |
| 19 | DA017 | 混合材库顶 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 258137 | 2.38 | 0.61 | 4.54 | 10 | 25 |
| 20 | DA018 | 1#水泥磨尾收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8591 | 3.5 | 0.03 | 0.22 | 10 | 28 |
| 21 | DA019 | 2#水泥磨尾收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8135 | 4.1 | 0.03 | 0.22 | 10 | 28 |
| 22 | DA020 | 1#水泥磨主收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 135284 | 3.4 | 0.46 | 3.42 | 10 | 28 |
| 23 | DA021 | 2#水泥磨头主收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 113397 | 6.3 | 0.71 | 5.28 | 10 | 28 |
| 24 | DA022 | 熟料出库地坑1#收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 14324 | 3.2 | 0.05 | 0.37 | 10 | 15 |
| 25 | DA023 | 熟料出库地坑2#收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 14396 | 4 | 0.06 | 0.45 | 10 | 15 |
| 26 | DA024 | 熟料出库地坑3#收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 10416 | 6.74 | 0.07 | 0.52 | 10 | 15 |
| 27 | DA025 | 熟料出库汇总皮带收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 6290 | 7.48 | 0.05 | 0.37 | 10 | 15 |
| 28 | DA026 | 1#水泥出库斗提收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8791 | 7.56 | 0.07 | 0.52 | 10 | 15 |
| 29 | DA027 | 2#水泥出库斗提收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 9035 | 7.67 | 0.07 | 0.52 | 10 | 15 |
| 30 | DA028 | 3#水泥出库斗提收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 15784 | 3.8 | 0.06 | 0.45 | 10 | 15 |
| 31 | DA029 | 4#水泥出库斗提收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 16782 | 4.2 | 0.07 | 0.52 | 10 | 15 |
| 32 | DA030 | 熟料转运楼收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 7611 | 3.1 | 0.02 | 0.15 | 10 | 17 |
| 33 | DA031 | 熟料配料库顶收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 3078 | 3.5 | 0.01 | 0.07 | 10 | 25 |
| 34 | DA032 | 脱硫石膏配料库收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 3652 | 3.7 | 0.01 | 0.07 | 10 | 15 |
| 35 | DA033 | 潜孔钻机 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 3079 | 3.8 | 0.01 | 0.05 | 10 | 15 |
| 36 | DA034 | 石灰石破碎机 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 1592 | 3.9 | 0.01 | 0.05 | 10 | 15 |
| 37 | DA035 | 矿山中转库收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 3367 | 4.1 | 0.01 | 0.05 | 10 | 26 |
| 38 | DA036 | 石灰石出圆堆收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 13972 | 3.6 | 0.05 | 0.37 | 10 | 16 |
| 39 | DA037 | 1314皮带收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 2440 | 4.5 | 0.01 | 0.07 | 10 | 15 |
| 40 | DA038 | 石灰石配料库顶收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 2876 | 4.2 | 0.01 | 0.07 | 10 | 25 |
| 41 | DA039 | 页岩破收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 2784 | 4.3 | 0.01 | 0.07 | 10 | 15 |
| 42 | DA040 | 生料均化库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 2697 | 3.8 | 0.01 | 0.07 | 10 | 63 |
| 43 | DA042 | 1#装车道收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 2258 | 3.8 | 0.01 | 0.05 | 10 | 15 |
| 44 | DA043 | 2#装车道 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 13300 | 5.6 | 0.07 | 0.35 | 10 | 15 |
| 45 | DA044 | 3#装车道 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 13200 | 8.06 | 0.11 | 0.55 | 10 | 15 |
| 46 | DA045 | 4#装车道 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 12503 | 8.03 | 0.1 | 0.5 | 10 | 15 |
| 47 | DA046 | 生料均化库小仓收尘器 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 11106 | 7.12 | 0.08 | 0.6 | 10 | 15 |
| 48 | DA047 | 熟料储库顶收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 12055 | 8.37 | 0.1 | 0.74 | 10 | 55 |
| 49 | DA048 | 煤磨袋收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 19831 | 7.64 | 0.15 | 1.12 | 20 | 28 |
| 50 | DA050 | 生料均化库底收尘 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 10402 | 7.62 | 0.08 | 0.6 | 10 | 15 |

注：企业2020年1月对窑尾烟气进行了分级燃烧改造，表中氮氧化物浓度取2020年1月至今环保主管部门常规监测数据

表 2-25在建工程废气排放汇总及达标判断表

| 排放源 | 产污环节及 处理措施 | 污染 因子 | 不同工况下排放浓度和速率 |  |  |  | 在建项目 总排放量 （t/a） | 标准限值 （GB4915-2013）、 （GB30485-2013）、 （GB14554-93） |  | 达标 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除氯系统不工作时 |  | 除氯系统工作时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 窑尾烟气排气筒DA041 | 1.垃圾气化废气： 经水泥窑协同处置 （低氮燃烧+分级燃烧 +SNCR脱硝+生物质 气化气脱硝+布袋除尘 +100m窑尾烟囱）； 2.除氯系统废气： 旋风+表冷+ 布袋除尘+进入 篦冷机后 从窑尾排出 | 颗粒物 | 7.4 | 0.16 | 7.4 | 0.32 | 1.69 | 20 | / | 达标 |
|  |  | SO2 | 27 | 0.58 | 26.79 | 1.09 | 5.94 | 100 | / | 达标 |
|  |  | NOx | 188 | 4.02 | 181.46 | 5.33 | 35.3 | 320 | / | 达标 |
|  |  | 汞 | 0.00186 | 0.00004 | 0.00183 | 0.00007 | 0.0004 | 0.05 | / | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 0.98 | 0.02 | 0.93 | 0.0206 | 0.1617 | 5 | / | 达标 |
|  |  | NH3 | 3.19 | 0.07 | 4.03 | 0.09 | 0.71 | 10 | / | 达标 |
|  |  | HCl | 0.297 | 0.124 | 0.29 | 0.1271 | 0.9882 | 10 | / | 达标 |
|  |  | 二噁英 | 0.021 (ngTEQ/m3) | 8.73 (µgTEQ/h) | 0.0204 (ngTEQ/m3) | 8.938 (µgTEQ/h) | 69.69 (mgTEQ/a) | 0.1 (ngTEQ/m3) | / | 达标 |
|  |  | Cd | 0.0106 | 0.0044 | 0.0101 | 0.00444 | 0.03509 | 1.0 | / | 达标 |
|  |  | Pb | 0.023 | 0.0096 | 0.0221 | 0.0097 | 0.0762 | 1.0 | / | 达标 |
| 灰渣处理系统DA051 | 灰渣转运（布袋除尘+15m排气筒） | 颗粒物 | 3.2 | 0.0214 | 3.2 | 0.0214 | 0.17 | 10 |  | 达标 |
| 除臭系统排气筒DA052 | 除臭系统（活性炭吸附+40m排气筒） | NH3 | 2.55 | 0.102 | 2.55 | 0.102 | 非正常工况（停窑停气化炉时） | / | 35 | 达标 |
|  |  | H2S | 0.069 | 0.0027 | 0.069 | 0.0027 |  | / | 2.3 | 达标 |
|  |  | 甲硫醇 | 0.002 | 0.00008 | 0.002 | 0.00008 |  | / | 0.31 | 达标 |
| 无组织排放源A1 | 联合厂房 | NH3 | (长48.5m×宽36.5m×高8m) | 0.01 | (长48.5m×宽36.5m×高8m) | 0.01 | 0.0876 | 厂界1.5 | / | 达标 |
|  |  | H2S |  | 0.00028 |  | 0.00028 | 0.0024 | 厂界0.06 | / |  |
|  |  | 甲硫醇 |  | 0.000008 |  | 0.000008 | 0.00007 | 厂界0.007 | / | 达标 |

表2-30  全厂已批复工程（现有项目+在建项目）污染物排放情况(t/a)

| 类别 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量 | 在建工程排放量 | “以新带老”削减量 | 在建工程(协同处置生活垃圾项目) 完成后总排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 60.22 | 1.86 | / | 62.08 |
|  |  | SO2 | 79.24 | 5.94 | 4.12 | 81.06 |
|  |  | NOX | 648.69 | 35.3 | 97.29 | 586.7 |
|  |  | 汞 | 0.01 | 0.0004 | / | 0.0104 |
|  |  | 氟化物 | 2.9 | 0.1617 | / | 3.0617 |
|  |  | 氨 | 12.5 | 0.71 | / | 13.21 |
|  |  | HCl | / | 0.9882 | / | 0.9882 |
|  |  | 二噁英(mg/a) | / | 69.69 | / | 69.69 |
|  |  | Cd | / | 0.03509 | / | 0.03509 |
|  |  | Pb | / | 0.0762 | / | 0.0762 |
|  | 无组织 | NH3 | / | 0.0876 | / | 0.0876 |
|  |  | H2S | / | 0.0025 | / | 0.0025 |
|  |  | 甲硫醇 | / | 0.00007 | / | 0.00007 |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | / | 0 |
|  | COD |  | 0 | 0 | / | 0 |
|  | NH3-N |  | 0 | 0 | / | 0 |
| 固废 | 一般固废 |  | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 危废 |  | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.9 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 0 | / | 0 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据《靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书》，湖南华环检测技术有限公司于2021年8月中下旬对靖州台泥水泥有限公司区域环境质量现状进行了监测。本次评价以引用根据《靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书》现状监测数据为主，同时收集了怀化市生态环境局公开发布2020年年报数据。 (一) 环境空气质量现状调查与评价 1、项目所在区域环境空气质量达标判定及基本污染物现状评价 项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单。为了解项目所在区域的空气环境质量，本次评价采用怀化市生态环境局公开发布的《怀化市城市环境空气质量年报(2020年)》中的数据和结论。2020年靖州县环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 项目所在区域空气质量现状评价表 污染物; 评价时段; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 9; 60; 15; 达标. 98百分位日平均; 18; 150; 12. NO2; 年平均; 8; 40; 20; 达标. 98百分位日平均; 20; 80; 25. PM10; 年平均; 40; 70; 57.1; 达标. 95百分位日平均; 87; 150; 58. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 71.4; 达标. 95百分位日平均; 63; 75; 84. CO; 年平均; /; /; /; 达标. 95百分位日平均; 900; 4000; 22.5. O3; 年平均; /; /; /; 达标. 90百分位8h平均; 106; 160; 66.3. 由上表可知，2020年度项目区域常规监测点SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3年均浓度值、百分位日均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单的二级标准限值，地区环境空气质量良好，为达标区。 2、其他污染物环境质量现状评价 根据项目工艺特点及污染物特征，本项目其他污染物引用《靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书》数据，湖南华环检测技术有限公司于2021年8月18日~24日、2021年10月18日~24日对项目所在地环境空气进行了现状监测。 (1)引用数据监测点位 表3-2 环境空气质量现状补充监测布点（引用） 编号; 监测点位; 与项目相对位置关系; 备注. A1; 本项目场地内; 厂内; /. A2; 寨坪居民点; 西南480m; 下风向. A3; 飞山-苗乡侗寨风景名胜区; 东北7850m; 上风向(一类区). (2)监测因子 NOx、TSP、H2S、NH3、甲硫醇、氟化物、HCl、Hg、Cd、Pb、As、Cr、锰及其化合物、臭气浓度、二噁英、SO2、NO2、PM10、TSP。 (3) 监测频次 项目场地内和寨坪居民点：2021年8月18日~24日连续监测7天。 ①NOx、氟化物、氯化氢：连续监测7天，监测小时值和日均值（小时值每天4次）； ③H2S、NH3、甲硫醇、臭气浓度：连续监测7天，监测小时值（每天4次）； ③TSP、Hg、Cd、Pb、As、Cr、锰及其化合物：连续监测7天，监测日均值； ④二噁英（仅监测寨坪点位）：连续三天，监测日均值。 飞山—苗乡侗寨风景名胜区2021年10月18日~24日连续监测7天。 ①SO2、NO2：连续监测7天，监测小时值和日均值（小时值每天4次）； ②PM10、TSP：连续监测7天，监测日均值。 (4) 监测结果 现状监测数据统计与分析如下表3-3~3-5。 表3-3环境空气1小时平均浓度监测数据统计与分析（mg/m3） 监测点; 监测项目; H2S; NH3; 氯化氢; 氟化物; 氮氧化物; 甲硫醇; 臭气浓度 （无量纲）. A1; 浓度范围; ND; 0.08~0.12; ND~0.03; ND; 0.015~0.038; ND; 12~18. 平均值; /; 0.10; /; /; 0.028; /; /. 最大浓度 占标率（%）; /; 60; 60; /; 15.2; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 最大超标倍数(倍); /; /; /; /; /; /; /. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. A2; 浓度范围; ND; 0.09~0.13; ND~0.03; ND; 0.014~0.085; ND; 11~15. 平均值; /; 0.11; /; /; 0.03; /; /. 最大浓度 占标率（%）; /; 65; 60; /; 12; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 最大超标 倍数(倍); 0; /; /; 0; 0; 0; /. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标; /. （GB3095-2012） 二级标准限值; 0.01; 0.2; 0.05; 0.02; 0.25; 0.0007; /. 注：ND表示未检出，H2S检出限为0.005mg/m3，氟化物检出限为0.0005mg/m3，甲硫醇检出限为0.001mg/m3。 表3-4环境空气日均值监测数据统计与分析（单位：mg/m3） 监测点; 监测项目; TSP; HCl; 氟化物; 氮氧化物; 汞; 铬; 锰; 砷; 镉; 铅; 二噁 英类. A1; 浓度范围; 0.158~0.187; ND; ND; 0.015~0.016; ND; 0.000002 ~ 0.000003; 0.0000171 ~ 0.0000233; 0.0000014 ~ 0.0000020; 0.00000073 ~ 0.00000100; 0.0000112 ~ 0.0000140; /. 平均值; 0.171; /; /; 0.016; /; 0.000002; 0.00002; 0.0000017; 0.0000009; 0.0000125; /. 最大浓度占标率（%）; 62.3; /; /; 16; /; 0.6; 0.23; 0.067; 0.033; 2; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 最大超标倍数(倍); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. A2; 浓度范围; 0.116~0.136; ND; ND; 0.017~0.025; ND; 0.000001 ~ 0.000002; 0.0000158 ~ 0.0000163; 0.0000012 ~ 0.0000018; 0.00000087 ~ 0.00000092; 0.0000122 ~ 0.0000125; 0.037~0.055. 平均值; 0.125; /; /; 0.022; /; 0.000002; 0.0000160; 0.0000015; 0.0000009; 0.0000124; 0.045. 最大浓度占标率（%）; 45.3; /; /; 25; /; 0.4; 0.163; 0.06; 0.031; 1.77; 9.2. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数(倍); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 0. （GB3095-2012）二级标准限值; 0.3; 0.015; 0.007; 0.1; 0.0003; 0.0005; 0.01; 0.003; 0.003; 0.0007; 0.6(pgTEQ/m3). ND表示未检出，氯化氢、氟化物和汞的检出限分别为0.02mg/m3、0.0005mg/m3和0.000003mg/m3 表3-5一类区环境空气监测数据统计与分析（单位：mg/m3） 监测点; 监测项目; TSP日均值; PM10日均值; SO2日均值; NO2日均值; SO2小时均值; NO2小时均值. A3; 浓度范围; 0.075~0.095; 0.035~0.048; 0.009~0.010; 0.015~0.016; 0.009~0.014; 0.024~0.03. 平均值; 0.087; 0.042; 0.010; 0.016; 0.011; 0.027. 最大浓度 占标率（%）; 79.17; 96; 20; 19.9; 9.1; 14.78. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标 倍数(倍); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB3095-2012） 一级标准限值; 0.12; 0.05; 0.05; 0.08; 0.15; 0.2. 根据引用的现状监测数据可知，评价区域各监测点位SO2、NO2、PM10、NOx、TSP、氟化物符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单相应功能区标准要求；HCl、H2S、NH3、锰及其化合物符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，汞、铬（六价）、砷、铅及其化合物满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；镉满足南斯拉夫标准要求，二噁英满足日本环境空气质量标准年平均浓度限值要求；甲硫醇满足《居住区大气中甲硫醇卫生标准》（GB18056-2000）中一次最高允许浓度要求。 (二) 地表水环境质量现状调查与评价 为了解项目所在区域地表水水质状况，本次评价地表水引用《靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书》中的监测数据(监测时间为2021年8月18日~20日连续监测3天，每天取一次样)。 表3-6 地表水现状监测断面与因子（引用） 编号; 监测水体; 监测断面; 监测因子. W1; 异溪河; 靖州台泥公司取水口; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氦、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅。. W2; 异溪河; 厂区东侧小溪汇入口下游2000m. W3; 无名小溪; 与异溪河交汇处上游500m. 地表水环境质量现状监测数据统计与分析见下表。 表3-7监测断面水质状况（mg/L，pH值无量纲） 监测断面 监测指标; 水温; pH值; DO; BOD5; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 氯化物. W1; 浓度范围; 27.7~28.5; 7.5~7.6; 6.68~6.77; 1.6~1.9; 13~15; 0.065~0.078; 0.04~0.05; 0.62~0.67; 6.16~6.26. 平均值; 28.1; /; 6.72; 1.77; 13.76; 0.07; 0.045; 0.65; 6.2. 标准指数; /; /; 0.86; 0.44; 0.69; 0.07; 0.223; 0.65; 0.02. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 27.6~28.4; 7.6~7.7; 6.25~6.32; 0.8~1.0; 7~10; 0.073~0.081; 0.04~0.05; 0.6~0.64; 6.84~6.89. 平均值; 28.1; /; 6.29; 0.9; 8.54; 0.077; 0.047; 0.62; 6.87. 标准指数; /; /; 0.80; 0.225; 0.43; 0.077; 0.235; 0.62; 0.03. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W3; 浓度范围; 27.9~29.1; 7.6; 6.35~6.38; 1.1~1.2; 9~11; 0.070~0.072; 0.05~0.06; 0.15~0.19; 1.61~1.70. 平均值; 28.5; /; 6.37; 1.1; 10; 0.071; 0.05; 0.17; 1.65. 标准指数; /; /; 0.82; 0.275; 0.5; 0.071; 0.25; 0.17; 0.01. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （GB3838-2002）Ⅲ类标准值; /; 6~9; ≥5; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤250. 续表3-7监测断面水质状况（mg/L，pH值无量纲） 监测断面 监测指标; 硫酸盐; 氟化物; 砷; 汞; 铅. W1; 浓度范围; 12.5~12.7; 0.482~0.522; 0.00096~0.00136; 0.00005~0.00007; 0.00027~0.00028. 平均值; 12.67; 0.5; 0.0012; 0.00006; 0.00027. 标准指数; 0.05; 0.5; 0.024; 0.6; 0.0055. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 13.1~13.2; 0.496~0.589; 0.00112~0.0012; ND; 0.00012~0.00013. 平均值; 13.15; 0.53; 0.00115; /; 0.00012. 标准指数; 0.05; 0.53; 0.023; /; 0.0024. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. W3; 浓度范围; 7.97~8.03; 0.344~0.390; 0.00075~0.00083; ND; 0.00063~0.00066. 平均值; 8.02; 0.366; 0.00076; /; 0.00065. 标准指数; 0.03; 0.366; 0.016; /; 0.013. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. （GB3838-2002）Ⅲ类标准值; ≤250; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.0001; ≤0.05. 续表3-7 地表水环境质量监测数据统计与分析 （单位：mg/L） 监测断面 监测指标; 镉; 铜; 铬 （Cr6+）; 石油类; 阴离子 表面活性剂; 粪大肠菌群; 硝酸盐. W1; 浓度范围; 0.00023~0.00136; ND; ND; ND; ND; ND~40; 0.314~0.317. 平均值; 0.00085; /; /; /; /; 30; 0.316. 标准指数; 0.17; /; /; /; /; 0.003; 0.032. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 0.00008~0.0001; ND; ND; ND; ND; 170~330; 0.31~0.33. 平均值; 0.00009; /; /; /; /; 243; 0.32. 标准指数; 0.018; /; /; /; /; 0.024; 0.032. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W3; 浓度范围; 0.0003~0.00032; ND; ND; ND; ND; 2200~5400; 0.104~0.108. 平均值; 0.00031; /; /; /; /; 3800; 0.11. 标准指数; 0.062; /; /; /; /; 0.38; 0.011. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （GB3838-2002）Ⅲ类标准值; ≤0.005; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000; ≤10. 续表3-7 地表水环境质量监测数据统计与分析 （单位：mg/L） 监测断面 监测指标; 铁; 锰; 锌; SS; 高锰酸盐 指数; 氰化物; 挥发酚. W1; 浓度范围; ND; ND; ND; 5~6; 3.31~3.37; ND; 0.0007~0.0014. 平均值; /; /; /; 5.67; 3.36; /; 0.0009. 标准指数; /; /; /; /; 0.56; /; 0.18. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; ND; ND; ND; 5~6; 3.15~3.29; ND; 0.0007~0.0014. 平均值; /; /; /; 5.3; 3.22; /; 0.0009. 标准指数; /; /; /; 0.54; /; 0.18. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W3; 浓度范围; ND; ND; ND; 12~14; 3.15~3.33; ND; 0.001~0.0014. 平均值; /; /; /; 13; 3.21; /; 0.0012. 标准指数; /; /; /; 0.54; /; 0.23. 达标率; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （GB3838-2002）Ⅲ类标准值; ≤0.3; ≤0.1; ≤1.0; /; ≤6; ≤0.2; ≤0.005. ND表示未检出，铜检出限为0.04mg/L，六价铬检出限为0.004mg/L，铁检出限为0.01mg/L，锰检出限为0.01mg/L，锌的检出限为0.009mg/L，氰化物检出限为0.004mg/L，石油类检出限为0.01mg/L，汞检出限为0.00004mg/L，粪大肠菌群检出限为20MPN/L。 由引用的监测数据统计可知，各监测断面各监测因子监测值均低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准和表2补充项目标准限值，能满足相应功能区要求。 (三) 声环境质量现状调查与评价 湖南华环检测技术有限公司于2021年8月19日~20日对目周边声环境质量进行了现状监测，监测情况如下： 1、监测点位：共4个监测点位，分别为项目东、南、西、北四周边界。 2、监测因子 等效连续A声级(LAeq)； 3、监测时间和监测频次：连续监测2天。昼夜各监测一次。 4、评价标准：项目用地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类标准。 5、监测结果统计与评价 声环境质量现状监测结果统计情况见下表： 表3-8 声环境质量现状监测统计结果 编号; 监测点; 检测时间; 监测结果dB(A); 标准限值; 达标判断. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 东厂界外1m; 2021.08.19; 58; 49; 60; 50; 达标. 2021.08.20; 58; 48; 达标. N2; 南厂界外1m; 2021.08.19; 59; 48; 达标. 2021.08.20; 57; 47; 达标. N3; 西厂界外1m; 2021.08.19; 56; 46; 达标. 2021.08.20; 50; 42; 达标. N4; 北厂界外1m; 2021.08.19; 57; 48; 达标. 2021.08.20; 58; 47; 达标. N5; 厂界北侧368m官团村村民房前; 2021.08.19; 58; 46; 达标. 2021.08.20; 57; 47; 达标. N5; 厂界西南侧480m寨坪村民房前; 2021.08.19; 54; 46; 达标. 2021.08.20; 51; 42; 达标. 根据现状监测，项目各厂界昼、夜噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 (四) 土壤环境质量现状调查与评价 本次评价土壤环境质量引用《靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目环境影响报告书》中的监测数据(监测时间为2021年8月18日采一次样)，监测情况如下： 共设6个监测点位，监测点位布设及监测因子见下表。 表3-9土壤环境质量监测布点及监测因子一览表 区域; 编号; 监测点; 样品; 采样深度; 监测因子; 采样点 用地性质. 厂区 范围内; T1; 办公楼前; 表层样; 0.2m; pH+铊+铍+锡+锑+钴+锰+钒+建设用地土壤污染风险筛选基本项目（45项）; 建设用地. T2; 在建垃圾池; 柱状样; 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3.0m; pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、铊、铍、锡、锑、钴、锰、钒. T3; 在建垃圾气化系统; 柱状样. T4; 生活污水处理站; 柱状样. 厂区 范围外; T5; 台泥厂界东北侧200m农田 （上风向）; 表层样; 0.2m; pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、铊、铍、锡、锑、钴、锰、钒、锌; 农用地. T6; 台泥厂界西南460m寨坪 （下风向）; 表层样; 0.2m; pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、铊、铍、锡、锑、钴、锰、钒、二噁英类; 建设用地. 土壤环境质量现状监测数据统计与分析见下表。 表3-10台泥公司办公楼前（T1）土壤挥发性有机物现状监测数据统计与分析 序号; 污染物项目; 监测值(mg/kg); 标准指数; 标准限值(mg/kg); 达标判断. 1; 四氯化碳; ND; /; 2.8; 达标. 2; 氯仿; ND; /; 0.9; 达标. 3; 氯甲烷; ND; /; 37; 达标. 4; 1,1-二氯乙烷; ND; /; 9; 达标. 5; 1,2-二氯乙烷; ND; /; 5; 达标. 6; 1,1-二氯乙烯; ND; /; 66; 达标. 7; 顺-1,2-二氯乙烯; ND; /; 596; 达标. 8; 反-1,2-二氯乙烯; ND; /; 54; 达标. 9; 二氯甲烷; ND; /; 616; 达标. 10; 1,2-二氯丙烷; ND; /; 5; 达标. 11; 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; /; 10; 达标. 12; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; /; 6.8; 达标. 13; 四氯乙烯; ND; /; 53; 达标. 14; 1,1,1-三氯乙烷; ND; /; 840; 达标. 15; 1,1,2-三氯乙烷; ND; /; 2.8; 达标. 16; 三氯乙烯; ND; /; 2.8; 达标. 17; 1,2,3-三氯丙烷; ND; /; 0.5; 达标. 18; 氯乙烯; ND; /; 0.43; 达标. 19; 苯; ND; /; 4; 达标. 20; 氯苯; ND; /; 270; 达标. 21; 1,2-二氯苯; ND; /; 560; 达标. 22; 1,4-二氯苯; ND; /; 20; 达标. 23; 乙苯; ND; /; 28; 达标. 24; 苯乙烯; ND; /; 1290; 达标. 25; 甲苯; ND; /; 1200; 达标. 26; 间二甲苯+对二甲苯; ND; /; 570; 达标. 27; 邻二甲苯; ND; /; 640; 达标. 28; 硝基苯; ND; /; 76; 达标. 29; 苯胺; ND; /; 260; 达标. 30; 2-氯酚; ND; /; 2256; 达标. 31; 苯并[a]蒽; ND; /; 15; 达标. 32; 苯并[a]芘; ND; /; 1.5; 达标. 33; 苯并[b]荧蒽; ND; /; 15; 达标. 34; 苯并[k]荧蒽; ND; /; 151; 达标. 35; 䓛; ND; /; 1293; 达标. 36; 二苯并[a,h]蒽; ND; /; 1.5; 达标. 37; 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; /; 15; 达标. 38; 萘; ND; /; 70; 达标. 表3-11建设用地土壤现状监测数据统计与分析（mg/kg，pH无量纲） 采样点位; 采样深度/ 达标判断; pH; 砷; 镉; 六价铬; 铜; 铅. 办公楼前; 0.2m; 7.74; 14.5; 0.56; ND; 22.4; 24.2. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; /; 60; 65; 5.7; 18000; 800. 在建垃圾池; 0~0.5m; 8.09; 18.3; 1.09; ND; 24.0; 33.9. 0.5~1.5m; 8.13; 9.60; 1.02; ND; 26.8; 34.5. 1.5~3.0m; 8.10; 7.70; 0.94; ND; 25.8; 46.4. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; /; 60; 65; 5.7; 18000; 800. 在建垃圾气化系统; 0~0.5m; 8.10; 4.20; 0.33; ND; 23.8; 26.8. 0.5~1.5m; 8.10; 6.49; 0.36; ND; 26.2; 29.5. 1.5~3.0m; 7.82; 3.55; 0.20; ND; 21.2; 34.3. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; /; 60; 65; 5.7; 18000; 800. 生活污水处理站; 0~0.5m; 7.73; 4.08; 0.27; ND; 28.7; 27.0. 0.5~1.5m; 7.65; 4.40; 0.38; ND; 28.6; 27.1. 1.5~3.0m; 7.44; 4.14; 0.40; ND; 28.6; 27.6. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; /; 60; 65; 5.7; 18000; 800. 厂界西南480m寨坪（下风向）; 0.2m; 6.19; 5.43; 0.36; ND; 26.6; 25.3. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第一类用地筛选值; /; 20; 20; 3.0; 2000; 400. 续表3-11建设用地土壤现状监测数据统计与分析（mg/kg，pH无量纲） 采样点位; 采样深度/ 达标判断; 汞; 镍; 铊; 铍; 锡; 锑. 办公楼前; 0.2m; 0.163; 34.1; 0.75; 1.68; 2.7; 1.91. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; 38; 900; /; 29; /; 180. 在建垃圾池; 0~0.5m; 0.051; 27.2; 1.18; 2.05; 2.6; 1.96. 0.5~1.5m; 0.060; 30.8; 1.66; 1.98; 3.1; 1.31. 1.5~3.0m; 0.070; 28.2; 1.58; 1.58; 3.0; 1.22. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; 38; 900; /; 29; /; 180. 在建垃圾气化系统; 0~0.5m; 0.070; 32.3; 2.33; 2.60; 3.2; 0.37. 0.5~1.5m; 0.041; 34.3; 2.06; 2.52; 3.3; 0.69. 1.5~3.0m; 0.028; 29.5; 0.95; 2.42; 3.1; 0.38. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; 38; 900; /; 29; /; 180. 生活污水处理站; 0~0.5m; 0.074; 33.7; 0.85; 1.94; 2.5; 0.51. 0.5~1.5m; 0.084; 29.7; 0.83; 1.77; 2.9; 0.58. 1.5~3.0m; 0.095; 29.6; 0.89; 1.72; 2.8; 0.53. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; 38; 900; /; 29; /; 180. 厂界西南480m寨坪（下风向）; 0.2m; 0.139; 20.8; 0.66; 1.13; 2.5; 0.84. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第一类用地筛选值; 8; 150; /; 15; /; 20. 续表3-11建设用地土壤现状监测数据统计与分析（mg/kg，pH无量纲） 采样点位; 采样深度 /达标判断; 钴; 锰; 钒; 二噁英类 (总毒性当量). 办公楼前; 0.2m; 14.2; 310; 110; /. 达标判断; 达标; 达标; 达标; /. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; 70; /; 752; 4×10-5. 在建垃圾池; 0~0.5m; 12.4; 625; 89.2; /. 0.5~1.5m; 13.4; 693; 94.1; /. 1.5~3.0m; 13.7; 663; 87.1; /. 达标判断; 达标; 达标; 达标; /. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; 70; /; 752; 4×10-5. 在建垃圾气化系统; 0~0.5m; 17.5; 784; 73.9; /. 0.5~1.5m; 18.0; 695; 80.8; /. 1.5~3.0m; 16.7; 615; 63.8; /. 达标判断; 达标; 达标; 达标; /. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; 70; /; 752; 4×10-5. 生活污水处理站; 0~0.5m; 13.7; 531; 84.7; /. 0.5~1.5m; 13.6; 592; 79.3; /. 1.5~3.0m; 13.3; 568; 78.7; /. 达标判断; 达标; 达标; 达标; /. （GB36600-2018）第二类用地筛选值; 70; /; 752; 4×10-5. 厂界西南480m寨坪 （下风向）; 0.2m; 6.52; 218; 65.1; 1.7×10-6. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标. （GB36600-2018）第一类用地筛选值; 20; /; 165; 1×10-5. ND表示未检出，六价铬检出限为0.5mg/kg 表3-12农用地土壤现状监测数据统计与分析（mg/kg，pH无量纲） 采样点位; 监测因子; pH; 砷; 镉; 六价铬; 铜; 铅; 汞; 镍; 铊. 厂界东北侧 200m农田 （GB15618 -2018）; 0.2m; 73.1; 3.71; 0.35; ND; 30.9; 31.4; 0.081; 30.4; 0.94. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 6.5<pH≤7.5 筛选值; /; 25; 0.6; 100; 140; 0.6; 100; /. 监测因子; 锌; 铍; 锡; 锑; 钴; 锰; 钒; 铬. 0.2m; 119; 2.09; 3.5; 0.73; 13.3; 403; 82; 68.8. 达标判断; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 6.5<pH≤7.5 筛选值; 250; /; /; /; /; /; /; 300. ND表示未检出，六价铬检出限为0.5mg/kg 由以上监测数据可知，农用地各监测因子均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，建设用地各监测点位各监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应风险筛选值，区域土壤环境质量均能达到相应功能要求。 (五) 生态环境现状调查 本次为技改项目，不新征用地，所在区域地表植被主要以人工林和灌木林为主。评价区域内无珍稀、濒危植物及国家法规保护的动植物资源。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省怀化市靖州县渠阳镇光明村靖州台泥水泥有限公司现有厂区内，不新增用地，本项目评价范围内的环境保护目标详见下表：见表3-13~15。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 废气颗粒物、NOX、SO2执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2大气污染物特别排放限值，氨气等执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)；厂界无组织排放的颗粒物、氨执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)大气污染物无组织排放限值。氟化物、氯化氢、二噁英类参照执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)。 2、废水排放标准 本项目不新增废水。 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 4、固体废物 一般工业固废厂内暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物总量控制指标的因子包括：水污染物：化学需氧量、氨氮；大气污染物：二氧化硫、氮氧化物。 从工程分析可知，本次技改工程项目不新增废水，主要污染物SO2、颗粒物及NOX 均没可实现达标排放，总量SO2 减排了9.19t/a，NOX不变，根据靖州台泥水泥有限公司排污许可证（证书编号：G1043122900009150H001P），公司现有的总量控制指标氮氧化物为1482吨，二氧化硫454.4吨，根据现有工程核算，现有工程的排放量氮氧化物为586.7t/a，二氧化硫81.06t/a，技改后项目氮氧化物排放量不变，二氧化硫减排了9.19t/a，技改后总的排放量为氮氧化物为586.7t/a，二氧化硫71.87t/a，现有总量指标可满足本项目总量需求，因此本项目无需重新申请水污染物和大气污染物总量控制指标。 |

表3-13  环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 规模 | 与厂区方位 与距离 | 与本项目方位 与最近距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楠竹湾居民点 | 109°36′27.60682″ | 26°32′36.01287″ | 居住区 | 人群 | 二类区 | 40户，约150人 | E120m~500m | E250m | 有山体阻隔 |
| 2 | 自溪冲居民点 | 109°35′54.39710″ | 26°32′55.14317″ | 居住区 | 人群 | 二类区 | 30户，约120人 | N373m~500m | N450m |  |
| 3 | 寨坪居民点 | 109°35′41.39053″ | 26°32′29.72870″ | 居住区 | 人群 | 二类区 | 60户，约200人 | SW480m~750m | SW490m |  |
| 4 | 寨规居民点 | 109°35′28.55680″ | 26°32′42.60306″ | 居住区 | 人群 | 二类区 | 70户，约250人 | NW530~940m | NW590 |  |
| 5 | 官团村居民点 | 109°36′27.18195″ | 26°32′55.32960″ | 居住区 | 人群 | 二类区 | 60户，约180人 | NE485m~1000m | NE770m |  |

表3-14  水环境保护目标表

| 类别 | 保护目标名称 | 与项目场界方位、最近距离 | 功能、规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 异溪河 | 北，340m | 小河，铺口乡至渠水交汇处， 共计17km，农业用水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 |
|  | 无名小溪 | 东，1137m | 小河，农业用水 |  |
| 地下水 | 井水团村民水井 | 西南1700m | 部分为饮用水井 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 |
|  | 官团村十一组村民水井 | 东南914m | 部分为饮用水井 |  |
|  | 厂内水井 | 东北348m(台泥厂内) | 非饮用水 |  |
|  | 寨坝(张家)村民水井 | 西南2315m | 部分为饮用水井 |  |
|  | 张家寨村民水井 | 东1715m | 部分为饮用水井 |  |

表3-15  土壤环境保护目标表

| 序号 | 保护目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 村民居住用地 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1中第一类用地筛选值 |
| 2 | 厂区及周边建设用地 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值 |
| 3 | 农田、山林 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)表1筛选值 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目为技改项目，不新增占地，利用靖州台泥水泥有限公司现有的3000t/d的熟料水泥窑进行技改，综合利用含热值且能替代煤炭的一般工业固体废物，年利用替代燃料约20万吨。 项目施工期主要进行替代燃料储仓和输送系统建设及其设备的安装与调试，施工内容比较简单，施工过程中产生的污染物主要为施工粉尘、施工人员生活废水、施工噪声、施工固废等。施工废气主要为粉尘，建设单位经过定期洒水等措施减少扬尘产生；施工期间生活污水经依托厂区现有生活污水处理设施处理；施工期间产生的固体废物主要为废包装材料及生活垃圾，生活垃圾集中收集后统一送至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运；废包装材料统一收集后出售给废旧回收站。 经采取以上防治措施之后，项目施工期产生的污染物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | (一)运营期污染源分析 1、运营期废气 本次技改新增的替代燃料为粉状和颗粒状，其中生物质燃料需要破碎烘干，营运期废气主要为粉状物料投料装卸粉尘、生物质燃料破碎废气、烘干、窑尾废气。 (1) 粉状物料投料装卸粉尘（G1） 投料废气主要为粉状物料轮胎灰投料装卸过程中产生的粉尘，在水泥生产线粉状物料投料工序设置布袋收尘器进行收集处理后通过15m排气筒外排。 技改后本项目年利用轮胎灰(粉状物料)1万t，粉尘产生量按处置量的0.5‰计算，则粉尘的产生量为5t/a。类比同类项目，布袋除尘器的处理效率可达到99%以上，则投料工序粉尘的排气筒污染物排放量为0.05t/a，排气筒风量设计为3600m3/h，年工作330天，排放速率为0.0063kg/h，排放浓度为1.75mg/ m3。 (2) 生物质燃料破碎废气（G2） 本项目生物质燃料需进行二次破碎，以满足后续气化的需求，本项目年利用生物质燃料10万t，根据建设单位提供的资料，生物质燃料的含水率达50.3%，粉尘产生量按处置量的0.2‰计算，则粉尘的产生量为20t/a，类比同类项目，布袋除尘器的处理效率可达到99%以上，则破碎后粉尘的排放量为0.2t/a，经布袋除尘器后通过15m排气筒外排，排气筒风量设计为20000m3/h，年工作330天，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为1.26mg/ m3。 (3) 生物质燃料烘干废气（G3） 经破碎后的生物质燃料进入烘干机，利用窑尾烟气余热烘干，烘干废气回到窑尾布袋除尘器处理，计入窑尾废气粉尘量，不新增处置设施和排气筒。 (4) 窑尾废气（G4） 技改完成后，熟料生产量不变，仅综合利用橡胶颗粒、轮胎灰、生物质燃料以及废旧纺织品作为燃料，替代现有的部分燃料煤，不会引起水泥熟料原料的变化，整个水泥窑系统物料消耗基本维持在原有水平，替代燃料分别通过3个不同的接口接入分解炉，分别通过管道、气化炉及锁风喂料机投料，均为密闭操作，烟气量波动较小。本项目实施后，从外界抽取风量，总量依旧不变。这一点从同类工程可以得知，处理固废后烟气量均没有明显变化，窑尾烟气保持不变。本项目实施后，从外界抽取风量，总量依旧不变。本项目窑尾烟囱出口烟气量按已批复工程（靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目）烟气量计算，烟气量设计风量为438104Nm3/h，排气筒高度为100m。 由于本次技改水泥窑燃料使用了一般工业固废，产生的废气污染物种类较原有工程有所变化，技改后废气污染物包括颗粒物、NOx、SO2、HCl、HF、二噁英类等。新型干法水泥生产工艺水泥窑本身具有温度高、工况稳定、气(料)流在窑系统滞留时间长，碱性气氛等特点，窑尾烟气经过“低氮燃烧+分级燃烧+SNCR+生物质气化炉脱硝+布袋除尘”处理，可去除焚烧产生的二噁英和吸收酸性气体。 此外，在建项目为匹配协同处置生活垃圾，增设了除氯系统、生物质气化炉脱硝设施，可有效减少污染物的排放量。 本项目通过综合利用一般工业固废替代部分燃料，相关污染物的核算如下。 本项目相关污染物的核算如下。 ① 颗粒物 根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》编制说明，水泥窑窑尾排放的烟尘浓度基本与水泥窑的废物综合利用过程无关。且本项目利用的一般工业固废与燃煤是替代的关系，在烟气量不变，燃料变化极小，烟气处理设备和处理效率未发生变更的情况下，可认为颗粒物排放量不变。根据已批复工程数据，窑尾烟气颗粒物的年排放量为25.68t/a，排放速率为3.24kg/h，排放浓度为7.40mg/m3。 ② 氮氧化物 根据《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）编制说明及其他资料，水泥窑生产过程中NOx的产生主要来源于空气中的N2，以及高温燃料中的氮和原料中的氮化合物，在水泥回转窑系统中主要生成NO(占90%左右)，而NO2的量不到混合气体总质量的5%，主要有两种形成机理：热力型NOx、燃料型NOx，水泥生产中，热力型NOx的排放是主要的，从NOx的产生来源分析来看，NOx的排放基本不受焚烧固体废物的影响。 由于水泥窑所需的热量是恒定的，其相应所需的空气量也是恒定的，利用一般工业固废替代部分燃煤前后，基本不改变依托工程水泥窑的生产操作条件、燃烧温度和时间等工艺参数，项目实施对窑尾废气中氮氧化物排放浓度影响不大。 现有水泥窑工程采用窑外分解工艺，把烧成总用煤量的60%转移到温度较低的分解炉内，同时控制窑内燃烧温度，控制入窑空气量，有效减少NOx的生成量。现有水泥窑窑尾烟气采用多通道低一次风量的低氮燃烧器+预热器分级燃烧+SNCR脱硝装置(氨水为还原剂)降低NOx的排放量。根据现有工程窑尾烟气近2年常规监测及在线监测数据可知，2020年1月起，窑尾废气中NOx外排浓度在104~221mg/m3左右，虽然满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求，但NOx浓度整体偏高。已批复的在建垃圾协同处置项目将“以新带老”增设生物质气化炉脱硝设施，NOx处理技术为：多通道低氮燃烧器+预热器分级燃烧+生物质气化炉脱硝+SNCR脱硝装置(氨水为还原剂)，从而达到进一步减低NOx的排放量。 综上，本评价项目实施后NOx的排放变化不大。根据已批复垃圾协同处置工程数据，窑尾烟气氮氧化物的年排放量为586.7t/a，排放速率为74.08kg/h，排放浓度为169mg/m3。 ③ 二氧化硫 本项目替代燃料燃烧依托厂区现有回转窑，原料带入的易挥发性硫化物是造成SO2排放的主要根源，从高温区投入水泥窑的废物中S元素主要对系统结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中SO2的排放无直接关系。对SO2气体来说，水泥熟料煅烧系统本身就是一种脱硫装置，燃烧产生的 SO2可以和生料中的碱性金属氧化物反应，生成硫酸盐矿或固固熔体，因此随气体排放到大气的SO2是非常低的。 项目技改前后，由于替代燃料投加增加了硫元素的输入，替代燃料投加后可替代部分燃料煤，煤投加量的变化减少了硫元素的输入，本项目实施后，综合利用一般固废20万吨，可减少燃煤约88307吨/年。 根据硫元素平衡情况可知，本项目建设后，生产线水泥窑中煤的使用量减少88307t/a（干基为78417t/a），减少硫含量(按1.1%考虑)为862.58t/a，同时各替代燃料新增加的硫含量为597.60/a(其中橡胶颗粒含硫312.96t/a、轮胎灰含硫206.58t/a、生物质燃料含硫39.76t/a、废旧纺织品含硫38.29t/a)，替代燃料中硫的含量低于被替代原煤中硫的含量 ，生产线水泥窑中替代燃料减少了硫的投入量约264.99t/a，水泥熟料煅烧系统本身就是一种脱硫装置，燃烧产生的SO2 可以和生料中的碱性金属氧化物反应，生成硫酸盐矿物或固熔体，SO2去除效率按95%计算，因此随气体排放到大气中的SO2是非常低的，由于替代燃料前后含硫量有所减少，窑尾废气中二氧化硫的排放量减少13.25t/a。 根据依托工程生产线窑尾废气中SO2排放量为81.06t/a，故替代燃料替代部分原煤后，窑尾废气中SO2排放量为67.81t/a，排放速率为8.56kg/h，排放浓度为19.54mg/m3。 ④ HCl、HF、NH3和二噁英 本项目拟综合利用的替代燃料中含有F、Cl元素，水泥窑尾气中HCl与HF的产生过程如下： HCl： 根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）编制说明等相关资料：“水泥窑产生的HCl主要来自于含氯的原燃料在烧成过程中形成的 HCl，回转窑内的碱性环境可以中和绝大部分的HCl，废物中的氯含量主要对系统的结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中HCl排放无直接关系。”根据反应机理，由于水泥窑中具有碱性环境，HCl在窑内与CaO反应生成CaCl2随熟料带出窑外。通常情况下，97%以上的HCl在窑内会被碱性物质吸收，随尾气排放到窑外的量很少，只有当原料中Cl元素添加速率过大时，随尾气排除的HCl可能会增加。 拟综合利用的各类替代燃料中废纺和生物质燃料含有氯元素，在焚烧过程中，会产生HCl气体，但是在窑内，高温的气流与高温的、高细度(平均粒径为35~45μm)、高浓度(固气比为 1.0~1.5kg/Nm3)、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料充分接触(CaO、CaCO3、MgO、MgCO3、K2O、Na2O、SiO2、Al2O3、Fe2O3等)，有利于吸收 HCl，生成多元相钙盐或氯硅酸盐进入灼烧基物料中，被可溶性矿物包裹进入熟料中，高温、高碱性的环境可以有效抑制酸性物质的排放。 根据原材料成分分析可知，本次技改新增的替代燃料中橡胶颗粒含氯0.13%，废纺中含氯1.37%，生物质燃料中含氯0.47%，橡胶颗粒消耗量为40000t/a（干基39120t/a），含氯量为50.86t/a；废纺消耗量为50000t/a（干基47865t/a），含氯量为655.75t/a；生物质燃料消耗量为100000t/a（干基49700t/a），含氯量为233.59t/a；原材料中新增的总的含氯量为940.2t/a，折算成HCl总量为966.68t/a。97%以上的HCl在窑内会被碱性物质吸收，新增的随尾气排放到窑外的量为29.00 t/a。根据已批复工程（靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目）环评数据可知，依托工程氯化氢的排放量为0.9882 t/a，因此，本次技改后窑尾氯化氢的排放量为29.9882t/a（3.66kg/h），排放浓度为8.36mg/m3。 HF： 窑尾产生烟气中的氟化物主要为HF，主要有两个来源：一是原燃料；一是综合利用的固废中一些含氟物质在焚烧过程中分解反应生成HF。生料在烧成过程形成的HF会与 CaO，Al2O3形成氟铝酸钙固溶于熟料中带出窑外，90~95%的F元素会随熟料带入窑外，剩余的F元素以CaF2的形式凝结在窑灰中在窑内进行循环，极少部分随尾气排放。同类项目一般处理效率一般最低达到 99.9%以上，根据建设单位提供的材料，综合利用的一般固废中所有的样品均未检出氟元素，因此，本评价可视为项目实施后氟化物排放量不变。根据已批复工程数据，氟化物的年排放量为3.062t/a，排放速率为0.39kg/h，排放浓度为0.88mg/m3。 NH3： 依托工程窑尾烟气采用SNCR法脱硝，采用氨水作还原剂，有少量氨外逸随烟气外排。本次技改不新增氨的排放，根据依托工程监测数据可知，氨排放浓度为4.03mg/Nm3，工程窑尾烟气氨排放速率约为0.09kg/h(0.71t/a)。 二噁英类： 二噁英类物质是一类难挥发、难溶于水的混合型固体物质，毒性很强，其熔点约为300℃，705℃开始分解，800℃时2.1s 完全分解。 二噁英类物质的合成一般需要以下几个条件：①燃烧过程不完全，有不完全燃烧产物的存在；②HCl、Cl2 等前体物的存在；③适宜生成二噁英类物质的温度(200~800℃)；④特定金属离子(Cu2+)的催化作用。 针对二噁英类物质的合成条件，水泥窑分解二噁英类物质的原理为：①水泥窑内气体具有高温、高湍流度的特点，有效保证燃烧的充分进行，避免二噁英前驱物的产生；②现有水泥窑窑尾烟气采用SNCR 工艺脱硝，由于水泥窑内CaO 和NH3 的存在，窑内呈碱性环境，烟气中的碱性物质可与HCl、Cl2 反应生成氯盐固定在熟料中，控制烟气中的氯源，抑制二噁英的产生；③废轮胎、橡胶颗粒、废纺、生物质燃料等自水泥窑窑尾烟气室加入，该段烟气温度可达1100℃，新型干法回转窑窑内物料和气体可分别达到1500℃和1800℃，烟气温度高于1100℃就达4s以上，物料在窑内停留时间约40分钟，二噁英类物质可充分分解；④水泥窑中原煤燃烧产生的SO2可与烟气中的铜反应生成硫酸铜，从而将降低Cu2+的浓度和催化活性。 在建项目为匹配生活垃圾协同处置，在窑尾烟室Cl-富集区域设置除氯系统，除氯系统抽出的含高浓度有害物质的气体，通过鼓入冷风对其进行快速冷却，抽取的含氯窑尾废气温度迅速从1000℃降至400℃，400℃左右的废气再经气体冷却器冷却至180℃左右，使废气中的有害成分碱、氯等元素产生氯类结晶体，经过高效袋收尘收集下来，由于此处的含尘气体经过窑内高温煅烧，不存在带有苯环结构的二噁英前体物，此外降温过程得到有效控制，因此二噁英排放量达到排放标准要求。 国内外生产实践证明，采用现代干法水泥窑系统处理城市废弃物，二噁英的排放浓度完全可以控制在0.1ng/Nm3以下，达到国家规定的环保标准要求。 本次技改主要新增了替代燃料废轮胎、橡胶颗粒、废纺、生物质燃料，根据陕西环境监测中心站2016年7月对尧柏集团下属的富平水泥窑协同处置固废项目的窑尾废气所做的监测，窑尾废气中二噁英类（PCDD/Fs）的浓度为0.00055~0.0028ngTEQ/m3，远低于《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中的二噁英排放浓度限值0.1ngTEQ/Nm3。 根据已批复工程（靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目）工程分析，依托工程二噁英窑尾二噁英排放浓度为0.0204ng/Nm3，排放量为8.938ug/h(69.69mg/a)，因此相对依托工程生活垃圾的协同处置，本次新增的替代燃料对窑尾烟气二噁英的排放影响极小，本评价不考虑项目实施后二噁英的排放变化。 ⑤ H2S 排放浓度估算 考虑到本次综合利用的固体废物有轮胎灰和橡胶颗粒，轮胎灰和橡胶颗粒中含H、S，利用过程有可能产生H2S。根据台湾和平水泥厂协同处置轮胎的项目监测数据，窑尾废气H2S 排放浓度未检出(检出限0.20ppm，换算0.30mg/m3)，保守起见，本次环评窑尾废气中H2S 排放浓度按检出限一半取0.15mg/m3。 ⑥重金属 根据建设单位提供的本次新增替代燃料的成分，不涉及重金属，窑尾废气中重金属不会发生变化。根据已批复工程（靖州县水泥窑协同处理生活垃圾建设项目）工程分析可知，依托工程窑尾废气中Hg的排放浓度约为0.00299mg/Nm3，项目Hg排放速率为0.0013kg/h(0.0104t/a)， Cd、Pb排放浓度分别为0.0101mg/Nm3、0.0221mg/Nm3，排放速率分别为0.00444kg/h(0.03509t/a)、0.0097kg/h(0.0762t/a)。 ⑦VOCs 本次替代燃料中有废纺、橡胶颗粒，在高温干燥过程中可能会产生挥发性有机物，由于上述物料无需烘干直接送入分解炉，负压操作送入分解炉高温燃烧，由于水泥窑的燃烧特性，可完全燃烧。 ⑧CO2 本次技改完成后橡胶颗粒、轮胎灰、生物质燃料和废纺替代了部分原煤，根据建设单位提供的温室气体核查报告相关数据，技改后二氧化碳的排放量为230501.43tCO2/a，详见表4-1. 表4-1 技改后燃料碳排放量一览表 物料名称; 年用量 （t）; 吨物料碳排放量 （t CO2/t）; 碳排放量 # （tCO2/a）. 橡胶颗粒; 40000; 2.20; 88000. 轮胎灰; 10000; 2.0; 22000. 生物质燃料; 100000; 0; 0. 废旧纺织品; 50000; 0.539; 26950. 原煤; 46543; 2.01; 93551.43. 合计; 230501.43. 表4-2 营运期技改项目废气污染物排放情况 生产单元; 污染物种类; 风量; 治理设施; 排放浓度; 排放速率; 排放量. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a. DA041窑尾烟气; 颗粒物; 438104; 低氮燃烧+分级燃烧+SNCR脱硝+生物质气化气脱硝+布袋除尘; 7.4; 3.24; 25.68. SO2; 19.54; 8.56; 67.81. NOX; 169; 74.08; 586.7. 汞; 0.00299; 0.0013; 0.0104. 氟化氢; 0.88; 0.39; 3.062. NH3; 4.03; 0.09; 0.71. HCl; 8.36; 3.66; 29.9882. H2S; 0.15; 0.066; 0.52. 二噁英; 0.0204 (ngTEQ/m3); 8.938 (µgTEQ/h); 69.69 (mgTEQ/a). Cd; 0.0101; 0.00444; 0.03509. Pb; 0.0221; 0.0097; 0.0762. DA053进料系统; 颗粒物; 3600; 布袋除尘器; 1.75; 0.0063; 0.05. DA054破碎废气; 颗粒物; 20000; 布袋除尘器; 4.42; 0.088; 0.70. 表4-3 技改项目废气排放口基本情况一览表 排气筒编号 及名称; 类型; 地理坐标; 排气筒内 径（m）; 排气筒高 度（m）; 烟气温 度（℃）. DA041窑尾烟气; 点源; E109°35′58.17030″， N26°32′36.79798″; 2.8; 100; 95. DA053进料系统; 点源; E109°35′59.18418″， N26°32′37.77323″; 0.30; 15; 20. DA054破碎废气; 点源; E109°35′59.53179″， N26°32′37.89876″; 0.50; 15; 20. 表4-4 本次技改部分大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 技改部分现有工程排放量（t/a）; 技改工程排放量（t/a）; 变化量 （t/a）. 1; 颗粒物; 25.68; 26.43; +0.75. 2; SO2; 81.06; 67.81; -13.25. 3; NOX; 586.7; 586.7; 0. 4; 汞; 0.0104; 0.0104; 0. 5; 氟化氢; 3.062; 3.062; 0. 6; NH3; 0.71; 0.71; 0. 7; HCl; 0.9882; 29.9882; +29.00. 8; H2S; 0; 0.52; +0.52. 9; 二噁英; 6.969×10-8; 6.969×10-8; 0. 10; Cd; 0.03509; 0.03509; 0. 11; Pb; 0.0762; 0.0762; 0. 2、运营期废水 本次技改工程不新增员工，且技改工艺不新增生产废水，营运期无新增废水。 3、运营期噪声 本项目新增设备较少，主要的产噪设备为起重机、输送机、风机等。主要噪声源声压级范围在70～100dB(A)之间。 4、运营期固废 项目产生的固废主要为收尘系统粉尘以及设备维修或保养过程产生的废机油，项目不新增员工，无新增职工生活垃圾产生。输送过程收集的粉尘，产生量约为74.25t/a，直接返回水泥窑进行焚烧，合理化利用。本项目替代燃料进入分解炉燃烧与熟料生产的其他原料直接接触燃烧，产生的灰分直接进入水泥熟料，无单独的灰分渣排出。 项目生产设备多，在日常养护和维修过程会产生废矿物油等固废。根据建设单位提供数据，废矿物油产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年)，废机油属于危险固废，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。 5、“三本帐”分析 表4-5 污染源变化“三本帐”一览表 单位：t/a 主要污染物; 现有工程排放量; 本工程排放量; 技改后总体排放量; 以新带老削减量; 技改排放增减量. 废气; DA041窑尾烟气; 颗粒物; 25.68; 0; 25.68; 0; 0. SO2; 81.06; 29.88; 67.81; 43.13; -13.25. NOX; 586.7; 0; 586.7; 0; 0. 汞; 0.0104; 0; 0.0104; 0; 0. 氟化氢; 3.062; 0; 3.062; 0; 0. NH3; 0.71; 0; 0.71; 0; 0. HCl; 0.9882; 29.00; 29.9882; 0; +29.00. H2S; 0; 0.52; 0.52; 0; +0.52. 二噁英; 6.969×10-8; 0; 6.969×10-8; 0; 0. Cd; 0.03509; 0; 0.03509; 0; 0. Pb; 0.0762; 0; 0.0762; 0; 0. DA053进料系统; 颗粒物; 0; 0.05; 0.05; 0; +0.05. DA054破碎废气; 颗粒物; 0; 0.70; 0.70; 0; +0.70. 厂内其他 排气筒; 颗粒物; 36.40; 0; 36.40; 0; 0. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | (二) 运营期环境影响及环保措施分析 1、废气环境影响及污染防治措施 (1) 粉状物料投料装卸粉尘 粉状物料轮胎灰投料装卸过程产生的粉尘，项目采取对固废仓库和输送系统实行严格的密闭设计，采用布袋除尘器对投料以及输送产生的粉尘进行布袋处理后通过排气筒外排。根据工程分析计算结果，颗粒物排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的相关标准限值要求。 (2) 生物质燃料破碎废气 生物质燃料二次破碎产生粉尘，项目采取布袋除尘器对其进行收集处理后通过排气筒外排。根据工程分析计算结果，颗粒物排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的相关标准限值要求。 (3) 窑尾废气 水泥生产过程中的水泥煅烧系统仍是最重要的大气污染物排放源，产生污染物种类很多，本项目技改利用现有水泥窑，窑尾产生烟尘、NOx、酸性气体(SO2、HF、HCl)、二噁英等污染物。本项目产生的烧成系统烟气经窑尾现有配套的“低氮燃烧+分级燃烧+SNCR+生物质气化炉脱硝”处理。 根据靖州台泥水泥有限公司年度监测数据可知，本项目依托的烧成窑尾废气处理系统除尘效率稳定，运行正常，能够保证排放烟气中颗粒物浓度满足GB4915- 2013要求。 本项目实施后，不额外新增窑尾废气处理设施，依托现有窑尾废气处理设施，减少NOx、粉尘排放，避免二噁英的二次合成。充分利用水泥窑的热稳定性以及碱性环境，产生的 SO2、HF、HCl 等酸性气体被大量吸收，从而大降低焚烧尾气中酸性气体浓度。 ① 烟尘 根据年度监测及在线数据，窑尾烟气中烟尘排放浓度满足控制限值(20mg/Nm3)要求，可见，当前的除尘器是可以高效、稳定运行的。 ② NOx NOx 主要来自物料窑内高温煅烧过程，原有水泥窑控制50%~60%的煤粉在分解炉内低温燃烧，窑内过剩空气系数小，并且采用了SNCR 烟气脱硝技术，可以显著降低NOx的排放，该系统烟气脱硝效率不低于60%。 根据年度监测数据，回转窑窑尾氮氧化物排放浓度在氮氧化物的排放浓度满足控制限值(320mg/Nm3)要求，可见，SNCR设施是可以高效、稳定运行的。根据根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，“强化重点行业 NOx 深度治理。推进水泥熟料生产企业采用分级燃烧等技术，配备高效除尘和脱硝设施，实施氮氧化物深度治理，到2023年，NOx排放浓度控制在100毫克/立方米以下。”环评建议工程在后期根据水泥窑的实际生产情况对氮氧化物的处置进一步优化，实现湖南省“十四五”生态环境保护规划中2023年NOx排放浓度控制在100毫克/立方米以下的要求。 ③酸性气体 SO2：水泥窑窑尾排放的SO2主要来源于入窑生料和粉煤含的硫，以及固废进入可燃气体中的硫。对于SO2气体来说，水泥生产系统本身就是一种脱硫装置，水泥熟料烧成系统内为碱性气氛，燃料燃烧产生的SO2可以和生料中的碱性金属氧化物反应(例如CaO)，生成硫酸盐矿物或固熔体，炉内生料对硫的吸收效率可达到99%以上，排放浓度大大低于排放标准要求。协同固废对窑工况影响不大，脱硫效率维持不变，替代燃料投加增加了硫元素的输入，但煤投加量变化减少了硫元素的输入，根据硫元素平衡情况可知，本项目建设后排放浓度仍可满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)的排放标准(100mg/m3)。 HF、HCl：窑尾产生烟气中的氟化物主要为HF，主要来源是原燃料，如黏土中的氟及含氟矿化剂(CaF2)等，含氟原燃料在烧成过程形成的HF会与CaO，Al2O3 形成氟铝酸钙固溶于熟料中带出窑外，90-95%的F元素会随熟料带入窑外，剩余的F元素以CaF2 的形式凝结在窑灰中在窑内进行循环，极少部分随尾气排放。回转窑内的碱性环境可以中和绝大部分HF，废物中的F含量主要对系统结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中HF的排放无直接关系。 水泥窑产生的HCl主要来自于含氯的原燃料在烧成过程中形成的HCl，回转窑内的碱性环境可以中和绝大部分的HCl，废物中的氯含量主要对系统的结皮和水泥产品质量有影响，而与烟气中HCl排放无直接关系”。根据反应机理，由于水泥窑中具有碱性环境，HCl在窑内与CaO反应生成CaCl2 随熟料带出窑外。通常情况下，97%以上的HCl在窑内会被碱性物质吸收，随尾气排放到窑外的量很少，只有当原料中Cl元素添加速率过大时，随尾气排除的HCl 可能会增加。由于固废中含有部分Cl元素，在水泥窑内高温焚烧过程中，产生 HCl气体，但是在窑内，高温的气流与高温、高细度、高浓度、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料充分接触，有利于吸收HCl，而后以水泥多元相钙盐或氯硅酸盐的形式进入灼烧基物料中，被可溶性矿物包裹进入熟料中。高温、高碱性的环境可以有效的抑制酸性物质的排放。 通过工程分析，本项目技改后，氟化物、HCl排放浓度可满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)的排放标准(氟化物5mg/m3、HCl 10mg/m3)。 ④二噁英 固废在焚烧处理过程中若处理不当极易产生二噁英，二噁英一般产生于固废焚烧过程和焚烧烟气的冷却过程。固废燃烧生成的二噁英类物质在高温下大部分会分解，如当烟气出炉温度高于800℃、烟气在炉内停留时间大于2s时，约99.9%的二噁英会分解。 一般情况下，为了消除二噁英，要求燃烧温度大于 800℃，烟气在高温区的停留时间在 1～2 秒以上；保证物料与空气充分混合，实现完全燃烧。实验证明二噁英的产生量与CO的含量成正比，因此保证充分燃烧，降低CO的产生量，可有效地抑制和降低二噁英的产生。还要求从源头上控制含氯有机物和含氯成分高的物质进入焚烧炉，控制二噁英产生需要的氯源；利用新型干法水泥窑利用固体废物作为替代燃料，可以有效控制二噁英类的产生 类比富平水泥窑协同处置固废项目的窑尾废气所做的监测，窑尾废气中二噁英类（PCDD/Fs）的浓度为0.00055~0.0028ngTEQ/m3，远低于《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)中的二噁英排放浓度限值 0.1ngTEQ/Nm3。 2、噪声环境影响和保护措施 本项目采取以下噪声治理措施如下： ①选用低噪声设备，从源头上降低噪声水平； ②所有的生产设备均布置在车间内，对于噪声较大的设备单独进行减振、隔声； ③采用密闭车间，加强车间隔声； ④厂区周围设绿化带，加强绿化带的设置，尽量种植高大乔木，以达到吸声降噪的效果。 通过采取上述减振、隔声等噪声治理措施，可有效降低项目生产过程的设备噪声对周边声环境的影响。 3、固体废物环境影响和保护措施 项目产生的固废主要为收尘系统粉尘以及设备维修或保养过程产生的废机油，项目不新增员工，无新增职工生活垃圾产生。输送过程收集的粉尘直接返回水泥窑进行焚烧，合理化利用。项目生产设备在日常养护和维修过程会产生废机油，根据《国家危险废物名录》(2021年)，废机油属于危险固废，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，依托现有设施收集、暂存并定期交有资质单位处置。现有已签订了危废处理协议，委托汨罗万荣固体废物处理有限公司对危废进行处置，详见附件5。 4、地下水环境影响和保护措施 项目无工艺废水产生，但结合项目的工艺特点以及现有工程，为防止项目运营期对作业场所和附近地下水环境形成污染，对项目地下水环境影响进行简要分析。项目严格落实分区防控要求，重点防渗区主要为危废暂存间、废水处理设施。 在严格执行地下水污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对项目所在场地及区域地下水水质产生明显影响。 4、土壤环境影响和保护措施 本项目在正常工况基本无废水产生；产生固废均得到妥善回收利用、处理处置。固废暂存设施均采取防渗措施，项目运营期废水对土壤的基本不造成污染。 项目处理可能释放的土壤污染物主要为颗粒物(粉尘)、酸碱性气体(HCl)和有机剧毒性污染物(二噁英等)三大类，这些废气污染物是以大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，但产生量很少，不会在土壤中富集，在正常情况下，在建设单位做好厂区地面防渗工作，加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，能有效避免污水或物料经过入渗途经影响土壤环境，经采取相应预防措施后项目对区域土壤环境的影响不大。 5、碳排放影响分析 根据建设单位提供的2020年温室气体排放量报告，依托工程化石燃料（原煤134850t/a）燃烧排放量为269956.90吨CO2，经计算本次被替换的88307吨原煤（2.01 t CO2/t）的排碳量为177497.07吨CO2。 本项目拟减碳情况详见表4-6。 表4-6 减碳资源自身碳排放量一览表 物料名称; 年用量（t）; 发热量(kJ/kg); 吨物料碳排放量（t CO2/t）; 碳排放量 # （t/a）. 橡胶颗粒; 40000; 25373; 2.20; 88000. 轮胎灰; 10000; 25373; 2.20; 22000. 生物质燃料; 100000; 8371; 0; 0. 废旧纺织品; 50000; 13813; 0.539; 26950. 合计; 136950. 表4-4中减碳资源替代现有工程化石燃料（煤炭）消耗88307吨，共计减碳量177497.07-136950=40547.07tCO2/a。 综上所述，本项目实施后可实现减碳40547.07tCO2/a。 6、环境风险分析 (1)环境风险潜势分析 计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q，计算公式如公式如下： 式中：q1, q2, ..., qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1, Q2, ..., Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q < 1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为： 1)1≤Q < 10 2)10≤Q <100 3)Q≥100 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及到的环境风险物质主要为氨水等，均为现有工程已有的风险物质，本次技改不新增环境风险物质的使用。 本项目风险物质的Q值详见下表： 表4-7 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质 Q值. 1; 氨水(20%溶液); 52; /; /. 2; 柴油; 12; 2500; 0.0048. 项目Q值合计; 0.0048. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，当Q＜1 时，本项目环境风险潜势为I。 (2)风险防范措施 (I)替代燃料(固废)运输和贮存系统 固废收集后运输过程中，若发生交通事故引起泄露，将对泄露点附近的土壤和水环境造成不利影响。但该事故是可控的，只要接收环节做到科学管理和操作，风险事故可以降低到最小程度。具体防范措施如下： ①运输单位要加强车辆、人员日常管理。定期对运输车辆进行检修，确保车辆处于正常；对驾驶人员进行经常性的安全宣传和教育，增强风险意识； ②固废的运输应尽量避开人流高峰期，运输路线绕避人口密集区； ③制定固废接收检验制度，接收人员严格执行，不接收有毒有害物。废纺织品主要来源于广东沿海，需按照《废旧纺织品分类与代码》、《废旧纺织品回收技术规范》、《废旧纺织品再生利用技术规范》收集废纺织品，杜绝含氯高于0.25%或含有重金属的废纺织品作为替代燃料进入生产系统，废纺织品的跨省转移需严格按《固体废物污染防治法》的要求办理相关手续。 ④按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求做好厂区全面防渗，防止污染土壤及地下水环境。 ⑤合理安排运输和生产，科学调度，尽量缩短物料在厂内的贮存时间； (II)焚烧系统 焚烧废气中含有HCl和二噁英等污染物，一旦废气处理系统发生故障，容易引起污染物超标排放。为降低废气处理系统故障率，采取如下防范措施： ①安排专人负责日常环境管理，制定环保管理人员职责和污染防治措施制度，加强废气治理设施的管理； ②加强对设备的管理，定期进行维护保养，避免非计划性停炉事故发生； ③对自动控制系统安装停电保护、过载保护、线路故障报警；要求焚烧系统采用双电路供电，防止停电后烟气外溢；系统主要设备设置备用系统，防止因设备突然损坏，造成造个系统停机，产生二次污染； ④采用技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放； ⑤安装炉膛温度的报警系统。焚烧烟气温度在850℃以上，并充分供氧，以有效地减少二噁英的生成；当热值偏低，炉膛出口烟气不能维持在 850℃以上，要及时启用辅助燃烧，减小二噁英的产生。 ⑥设置先进、可靠的全套自动控制系统，设置紧急停机、停炉自动装置，使焚烧和烟气净化、除尘工艺能良好运转；自动控制系统安装有停电保护、过载保护、线路故障报警；要求焚烧系统双路供电，以防止停电后烟气外溢。 (3)应急预案 按照国家、地方和相关部门要求对公司现有应急预案进行及时修编，主要内容包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 (三)环境影响经济损益分析 1、环保投资 技改项目依托现有项目建设，总投资300万元，其中环保设施主要依托现有设施，新增环保投资6万元，占总投资的2%。 环保投资详见下表： 表4-8 本项目环保投资估算表 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资(万元). 废气; 粉状物料投料装卸粉尘; 布袋除尘+15m排气筒; 3. 生物质燃料破碎废气; 布袋除尘+15m排气筒; 3. 窑尾废气; 低氮燃烧+分级燃烧+SNCR+ 生物质气化炉脱硝; 依托现有工程及在建工程. 固废; 危废仓库; 基础防渗; 依托现有. 合计; 6. 2、环境效益分析 本项目利用具有一定热值的一般工业固废（废旧纺织品、生物质燃料、废橡胶颗粒、轮胎灰）作为水泥窑煤炭替代品进行使用，减少一次能源的消耗降低化石燃料的碳排放量，以实现减碳和资源的综合利用，实现固废的无害化、减量化和资源化的目标。项目投入一定量的环保投资，采取相应治理措施对产生的污染物进行控制，可消减各主要污染物排放量，具有较为明显的环境效益。 本项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，各项污染物均达标排放，并取得一定的经济效益。由此说明，该项目在环境经济上是可行的。 3、经济损益分析 本项目使用废旧纺织品、生物质燃料、废橡胶颗粒、轮胎灰替代部分原煤作为提单燃料使用，替代燃料及北替代原煤的成本如下表所示。 表4-9 替代燃料及被替代燃料成本计算一览表 物料名称; 年用量（t）; 单价（元/t）; 总价（万元）. 橡胶颗粒; 40000; 1300; 3400. 轮胎灰; 10000; 850; 890. 生物质燃料; 100000; 0; 3100. 废旧纺织品; 50000; 0.539; 1900. 合计; 9290. 原煤（被替代）; 88307; 1300; 11480. 由表4-9可知，替代燃料成本为9290万元，被替代的原煤成本为11480万元，可节省约2190万元。项目技改后可以取得较好的经济效益。 4、社会效益分析 本项目建设符合国家产业政策，项目建设主要将带来以下社会效益： ①项目使用具有一定热值的一般工业固废（废旧纺织品、生物质燃料、废橡胶颗粒、轮胎灰）作为水泥窑煤炭替代品进行使用，减少一次能源的消耗降低化石燃料的碳排放量，以实现减碳和资源的综合利用。 ②项目利用一般工业固废替代部分燃煤，可以减少对自然资源的不可再生能源的开发，并通过将一般工业固废转化为水泥生产的替代燃料，达到固废的无害化、减量化和资源化的目标，实现资源的再利用和经济的可持续发展。 工程建设具有较好的社会效益。 (四) 环境管理与监测 本项目建成后依托厂区现有的环境管理专职人员，负责公司的环保监测及日常环保管理，负责具体的日常环保协调、管理工作，并受项目主管单位及环保行政管理部门的监督和指导。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业(HJ 847-2017)》，本项目污染源监测计划详见下表： 表4-10 运营期污染源监测计划表 监测要素; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 监测机构. 废气; 厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点; TSP; 每季度监测1次，每次连续2天。; 具备环境监测资质单位. 粉料投料装卸系统; 颗粒物; 每两年监测1次，每次连续2天。. 生物质燃料破碎系统; 颗粒物. 生产线水泥窑窑尾烟囱; HF、HCl、H2S、氨、汞及其化合物; 每季度监测1次，每次连续 2 天。. 二噁英; 每年1次，每次连续 3天. SO2、NOx、颗粒物; 自动监测. 噪声; 厂区东、南、西、北面厂界; 连续等效A声级; 每季度1次，每次连续2天. 2、信息公开 建设单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发[2013]81号)执行，非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。 3、排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，建设项目所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应得环境保护图形标志牌，表明排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。本项目在排污口规范化方面的工作如下： ①废气排放口 废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于100mm的采样口。在废气排放口设置采样口及采样平台。 ②设置标志牌要求 环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监察部门根据厂区排污情况统一向国家环保总局订购。排污口分布图由环境监察部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)设置提示性标志牌。 (五) 竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，建设单位为该项目竣工环境保护验收的责任主体，本项目竣工后，建设单位应当按照该暂行办法规定的程序和标准，组织对项目配套建设的环境保护设施进行验收。 本项目竣工验收内容及要求详见下表： 表4-11 工程环保验收一览表 类型; 污染源; 环保措施; 验收标准; 治理效果. 废气; 粉状物料投料装卸粉尘; 固废仓库和输送系统实行严格的密闭设计，采用布袋除尘器对投料以及输送产生的粉尘进行布袋处理后通过排气筒外排。; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013); 达标排放. 生物质燃料破碎粉尘; 采用布袋除尘器对生物质燃料破碎产生的粉尘进行布袋处理后通过排气筒外排。. 生物质燃料烘干废气; 生物质燃料烘干废气回到窑尾布袋除尘装置处理后外排; 《水泥工业大气污染物排放标准》、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》. 窑尾废气; “低氮燃烧+分级燃烧+SNCR+生物质气化炉脱硝+高效布袋除尘器”处理. 固废; 危险废物; 与现有工程危废一起暂存危废暂存间后委托有资质单位定期处置; 《危险废物贮存污染控制标准》，与具备危废经营资质的处置单位签订外委处置协议; 安全处置或综合利用. 生活垃圾; 统一收集，交当地的环卫部门处理; -. 噪声; 风机等设备 噪声; 基础减振、厂房隔声、消声器等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 厂界达标. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉料投料系统 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) |
|  | 生物质燃料破碎粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 生物质燃料烘干废气 | 颗粒物 | 烘干废气回到窑尾布袋除尘装置处理后外排 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等的排放限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)。HCl、HF、二噁英等参照执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013) |
|  | 水泥窑窑尾 | 颗粒物、SO2、NOx、H2S、HCl、氟化物、二噁英 | 低氮燃烧+分级燃烧+SNCR+生物质气化炉 脱硝+高效布袋除尘 |  |
| 地表水环境 | 余热发电循环 冷却废水 | COD、BOD5、SS、石油类等 | 经厂区废水处理站处理后回用，不外排 | 不外排 |
|  | 办公区和员工区生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 依托厂区废水处理设施 处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、基础减震、厂房隔声 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废机油等危险废物与现有工程危废一起暂存危废暂存间后委托有资质单位定期处置；生活垃圾统一收集，交当地的环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好厂区地面硬化、危废暂存间防渗工作，加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，能有效避免污水或物料经过入渗途经影响土壤环境，经采取相应预防措施后项目对区域土壤环境的影响不大。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本次为技改项目，不新征用地，在现有生产线的基础上建设替代燃料仓库，建设内容比较简单，不会大规模破坏表土。项目运营期产生的废弃物经采取措施后，对环境影响较小。项目周边并无原始植被生产和珍贵野生动物活动，无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要生态保护区域。因此，项目建设对生态环境影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 开展环境风险评估，及时修订突发环境事件应急预案；加强环保设备检修维护，确保环保设备正常运行；做好安全教育、宣传工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行“三同时”制度，落实环保投资，各项污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策及地方发展规划，在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的功能要求。在实施污染物排放总量控制、落实报告提出的各项环保措施、做好风险防范措施和应急预案的基础上，本项目建设不会对周围环境产生明显影响。 因此，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 62.08t/a |  |  | 0.75t/a | 0 | 62.83t/a | +0.75t/a |
|  | SO2 | 81.06t/a |  |  | 29.88t/a | 43.13 | 67.81t/a | -13.25t/a |
|  | NOx | 586.7t/a |  |  | 0t/a | 0 | 586.7t/a | +0 |
|  | 汞及其化合物 | 0.0104t/a |  |  | 0t/a | 0 | 0.0104t/a | +0 |
|  | 氟化物 | 3.062t/a |  |  | 0t/a | 0 | 3.062t/a | +0 |
|  | NH3 | 0.71t/a |  |  | 0t/a | 0 | 0.71t/a | +0 |
|  | 氯化氢 | 0.9882t/a |  |  | 29.00t/a | 0 | 29.9882t/a | +29.00t/a |
|  | H2S | 0 t/a |  |  | 0.52t/a | 0 | 0.52t/a | +0.52t/a |
|  | 二噁英 | 6.969×10-8 t/a |  |  | 0t/a | 0 | 6.969×10-8t/a | +0 |
|  | Cd | 0.03509 t/a |  |  | 0t/a |  | 0.03509t/a | +0 |
|  | Pb | 0.0762 t/a |  |  | 0t/a | 0 | 0.0762t/a | +0 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 布袋收尘 | 0 |  |  | 0t/a |  |  | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 |  |  | 0t/a |  |  | 0 |
| 危险废物 | 废机油、 废机油桶等 | 0.9t/a |  |  | 0.2t/a | 0 | 1.1t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①