| 附件 2024年靖州县公共信息和服务管理平台项目设备报价单 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 一、软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据接入 | 接入新增的2个制种基地的基础数据、设备数据、gis底图、面积等； | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 无人机地图采集 | 6个制种基地无人机影像图采集，共15000亩。用于显示稻田地块、面积、种植户、巡田数据以及溯源信息。 | 1 | 次 |  |  |
| 二、制种基地物联网建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高集成农业气象站 |  |  |  |  |  |
| （1） | 风速传感器 | 1、测量范围： 0～45m/s 、0～70m/s可选 准 确 度：±(0.3+0.03V)m/s（V:风速）分 辨 率：0.1m/s 2、启动风速：≤0.5m/s 供电方式：5V/12V/24V 3、接线方式：电压型：3线、电流型：3线、RS-485信号：4线信号输出，电压型：0～5V DC、电流型：4～20 mA、RS-485信号：支持ModBus协议（波特率9600可设，地址0-255可设） 4、结构：工程碳纤维材质，旋转三风杯式结构，内置单束激光发射管，测量灵敏度更高 最大回转半径：90mm整体高度：160mm 5、响应时间：<1S，测量稳定时间：1S 6、负载能力：电流型输出阻抗≤250Ω，电压型输出阻抗≥1KΩ 7、工作环境：温度-40℃～50℃，湿度≤100%RH 8、防护等级：IP45 9、线缆等级：额定电压：300V 10、温度等级：80℃ 11、提供第三方校准证书 | 2 | 个 |  |  |
| （2） | 风向传感器 | 1、测量范围：0～360°准 确 度：±3°，启动风速：≤0.5m/s 供电方式：5V/12V/24V 2、接线方式：电压型：3线、电流型：3线、RS-485信号：4线信号输出：电压型：0～5V DC、电流型：4～20 mA、RS-485信号：支持ModBus协议（波特率9600可设，地址0-255可设） 3、结构：工程碳纤维材质，尾翼式结构，磁电式原理，旋转无接触，无死角，灵敏度更高 最大回转半径：105mm整体高度：200mm 4、响应时间：<1S，测量稳定时间：1S 5、负载能力：电流型输出阻抗≤250Ω，电压型输出阻抗≥1KΩ 6、工作环境：温度-40℃～50℃，湿度≤100%RH 7、防护等级：IP45 8、线缆等级：额定电压：300V 9、温度等级：80℃ 10、提供第三方校准证书 | 2 | 个 |  |  |
| （3） | 大气温度传感器 | 1、百叶箱型空气温湿度气压一体化传感器同时监大气温度、大气湿度、大气气压，外置百叶箱防风防雨防辐射，通风透气，耐腐蚀，集成度高，轻便小巧，安装方便； 2、温度测量范围：-50～100℃ ，准 确 度：±0.5℃ ，分辨率：0.1℃； 3、湿度测量范围：0～100%RH， 准确 度：±3%RH（T>0℃），±5%RH（T≤0℃），分辨率：0.1%； 4、气压量程范围：500～1100hPa，分 辨 率：0.1hpa，准 确度：± 0.3hPa 5、供电方式：DC12~24V 6、输出方式：RS485，四线制 7、信号输出：RS-485信号：支持ModBus协议（波特率9600可设，地址0-255可设） 8、存储温度：-50℃～80℃ 9、使用环境：温度-40℃～60℃ 湿度0～85%防护等级：IP66 10、提供第三方校准证书 | 2 | 套 |  |  |
| （4） | 大气湿度传感器 |  |  |  |  |  |
| （5） | 大气压力传感器 |  |  |  |  |  |
| （6） | 科研型雨量传感器 | 1、承水口径：Ф200 ± 0.6mm，外刃口角度45度 2、测量范围：≤4mm/min（降水强度） 3、分 辨 率：0.2mm（6.28ml） 4、准 确 度：±4%（室内静态测试，雨强为2mm/min）输出信号：开关接点通断信号 5、工作温度：0～50℃ 6、贮存温度：-10℃～50℃ 7、产品重量：承水桶重1700 g ，总重3300 g 8、供电方式：DC5V，输出方式：脉冲信号 9、提供第三方校准证书 | 2 | 个 |  |  |
| （7） | 光照度传感器 | 1、测量范围：0～200000Lux 波长范围：380 nm～730 nm准 确 度：±7% 2、供电方式：DC12V 输出形式：4～20mA 3、负载电阻: 电压型：RL≥1K电 流 型：RL≤300Ω 4、工作环境：温度-50℃～85℃，湿度≤100%RH 5、IP等级：IP67 6、相对湿度：0～80%RH产品重量：170g | 2 | 个 |  |  |
| （8） | 4G网关（含4G模块和3年流量卡） | 支持232和485接口。 | 2 | 套 |  |  |
| （9） | LED户外显示屏 | 1.尺寸：960*480，功率80W。 2.P10点阵屏显示模组； 3.可定制双色显示， 4.四行大字滚动显示，每行可显示文字不限，滚动显示。 5.可显示128个传感器数据。 6.防雨防尘，IP53。 | 2 | 个 |  |  |
| （10） | 3M支架 | 3M支架，镀锌喷漆，含预埋件、防风拉索及各传感器安装横臂。 | 2 | 个 |  |  |
| （11） | 防护箱 | 用于安装防护采集仪或电源系统。 | 2 | 个 |  |  |
| （12） | 辅材 | 防水箱，配电箱，电源线，插座，排插，PVC线管等。 | 2 | 套 |  |  |
| （13） | 设备安装及调试 | 综合布线、设备安装与调试、系统集成等 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 土壤墒情监测设备 |  |  |  |  |  |
| （1） | 土壤PH传感器 | 1、土壤PH值传感器，附带盛水槽，真正实现土壤PH在线实时监测，集成度高、体积小、功耗低、安装方便。 2、测量范围：0-14pH准确度：≤±0.1pH分辨率：0.01pH。 3、反应时间：≤10秒(水中)。 4、供电方式：DC12V输出形式：RS485；仪器线长：10米。 5、工作环境：温度0~80℃，湿度0~95%RH功耗：0.2W。 | 2 | 个 |  |  |
| （2） | 土壤温度传感器 | 1、土壤温湿度盐分一体化传感器性能稳定，灵敏度高，可同时测量土壤温度、土壤湿度和土壤盐分；通过测量土壤的介电常数，能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比，是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。 2、土湿：测量范围：0～100%、分辨率：0.1%、准 确 度：±3%，土温：测量范围：-50～80℃、分辨率：0.1℃、准 确 度：± 0.5℃，土壤盐分：0-5500mg/L、分辨率：1mg/L、准确度：±10% 3、供电方式：DC5-24V，接线方式:电压型：5线、电流型：5线、RS-485信号：4线 4、信号输出：电压型：0～2.5V DC 、0～5V DC、电流型：4～20 mA，RS-485信号：支持ModBus协议（波特率9600可设，地址0-255可设） 5、响应时间：<1S，测量稳定时间：1S 6、负载能力：电流型输出阻抗≤300Ω电压型输出阻抗≥1KΩ 7、工作环境：温度-50℃～80℃，湿度0～100% | 2 | 套 |  |  |
| （3） | 土壤湿度传感器 |  |  |  |  |  |
| （4） | 土壤盐分传感器 |  |  |  |  |  |
| （5） | 土壤氮磷钾传感器 | 1、氮元素测量范围：0-1999mg/kg，分辨率：1mg/kg，精度：±2%FS。 2、磷元素测量范围：0-1999mg/kg，分辨率：1mg/kg，精度：±2%FS。 3、钾元素测量范围：0-1999mg/kg，分辨率：1mg/kg，精度：±2%FS。 4、供电电压：DC5-24V。 5、输出方式：四线制RS485输出，支持ModBus协议（波特率9600可设，地址0-255可设）。 6、使用环境：温度：-30℃-80℃，湿度：0-100%。 7、响应时间：1S。 8、外形尺寸：45*15*123 9、材质：密封材料为黑色阻燃环氧树脂，探针材质为316不锈钢探针 | 2 | 个 |  |  |
| （6） | 4G网关（含4G模块和3年流量卡） | 支持232和485接口。 | 2 | 个 |  |  |
| （7） | 太阳能供电系统 | 含太阳能控制器、太阳能电池板30W、蓄电池25AH、供电线。 | 2 | 套 |  |  |
| （8） | 支架 | 1.2米地插支架 | 2 | 个 |  |  |
| （9） | 防护箱 | 用于安装防护采集仪或电源系统。 | 2 | 个 |  |  |
| （10） | 辅材 | 防水箱，配电箱，电源线，插座，排插，PVC线管等 | 2 | 套 |  |  |
| （11） | 设备安装及调试费用 | 综合布线、设备安装与调试、系统集成等 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 智能虫情测报设备 |  |  |  |  |  |
| （1） | 智能虫情监测预警分析仪 | 1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯标准，能远程开关灯，远程自动拍照，自动识别，有线、无线网络切换，GPS/北斗定位等功能，基于地理信息系统，在数字地图上叠加设备数据，实时提供病虫害发生指标分析、物联网设备分布及工作状态等功能。 2、可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备。 3、供电：220V或320W太阳能供电，200ah蓄电池供电。 4、整体结构采用不锈钢镀锌喷塑，功率：≤450W，待机≤5W。 5、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。 6、集虫器:接虫盘直径350mm,具有震动缓冲装置和自动清扫功能，保证昆虫不堆积。 7、光控、雨控、时控，远程自动调整设备工作状态。 8、语音播报：实时播报设备的工作状态进程（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 9、设备具有高低温保护功能，空气温度低于5℃机器处于待机状态，高于70℃机器处于保护状态。 10、设备可以远程查看和控制：灯管开关，清扫，工作模式，拍照间隔，联网信息，远程启动/重启，设备经纬度定位，电量提醒，流量查询，温湿度显示灯设备的运行状态。 11、害虫识别：可以根据上传的图片进行数据库比对，识别图片上的害虫及其数量（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 12、软件能够对虫害通过气象和虫体种类、数量报表合并展示，直观进行分析虫体的发生规律，方便用户结合害虫的发生情况，更加准确地对虫害的发生进行趋势进行分析和预警，害虫统计报表可以一键导出，转化成各种格式，方便用户统计分析上报。 13、全中文液晶显示，7寸电容触摸屏。可编程控制系统，可分多时段设置工作时间，远程自动拍照，GPRS制式录入。 14、拍照装置：配置1200万像素工业相机，自动拍摄的图片以无线发送至农业物联网监测平台，平台自动记录每个时间段采集的图片数据，保证每个时间段拍摄的虫体不混淆。 15、接虫箱：不锈钢喷塑材质,容量≥30L,可抽拉。 16、短信预警功能：可实现昆虫预警提醒，预警阈值设置，预警类型设置，目标昆虫预警，新增昆虫预警等功能。（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证） | 2 | 台 |  |  |
| （2） | 辅材 | 水泥，配电箱，电源线，插座，排插，PVC线管等 | 2 | 套 |  |  |
| （3） | 设备安装及调试费用 | 综合布线、设备安装与调试、系统集成等 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 物联网式杀虫灯 |  |  |  |  |  |
| （1） | 物联网杀虫灯设备 | 1、符合植物保护机械频振式杀虫灯国家标准。 2、灯头廓形黄色圆形结构，触杀虫网：网丝间距10mm，电网电压：≥6KV，采用不锈钢方形竖网连接，内外双层高压电网，内外网片可单独拆下，设有电网过流短路保护装置，防止因虫体残余电网短路。 3、接虫桶：圆形白色半透明，底部有漏水通道，三个旋转卡扣固定，方便随时拿下倒虫，接虫桶上口径≥180mm，下口径≥120mm。 4、诱集光源：LED灯管，长度≥43.5cm，灯珠数量≥27颗，灯管内部PET覆膜发光均匀，外层PC结构结实防摔。 5、撞击面积：≥0.22㎡。 6、灯管启辉时间：≤5s。 7、整灯落虫漏斗上口径≥350mm，下部落虫口经≥88mm，上口径到落虫通道底部垂直高度≥150mm，灯头顶部到接虫桶高度尺寸≥840mm。 8、太阳能电池板组件：单晶硅太阳能电池板，功率≥40Wp，太阳能板长宽尺寸≥520*520mm，电池≥DC12V/24Ah。 9、故障自动报警：当杀虫灯出现故障，灯体进行自动报警。 10、光控技术：根据昼夜交替自动开关灯。 11、雨控装置：当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，可恢复正常工作。 12、时间控制模块：根据目标昆虫生活习性规律，杀虫灯灯头上按键可设定8个时间控制模式，灯头上开关机可一键恢复出厂设置。（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 13、过流保护功能：5A保险管，电流超限自动保护（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 14、接地和防雷：外漏导电与接地电阻≤0.1欧，避雷与地电阻≤4欧（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 15、倾倒保护：电路板内置倾倒传感装置，当杀虫灯因人为因素或者自然意外倾倒，杀虫灯立即停止工作，防止安全事故意外发生。（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 16、物联网模块接口可增加物联网功能，远程查看和控制:灯管开关、联网信息、光控时控转换、杀虫数量、远程启动/重启、设备经纬度定位、GPS定位、流量查询、温湿度显示等设备运行情况。 17、控制模块、升压模块镇流器模块、太阳能充电控制模块、光控时控模块集成在一个电路板内置灯头中。 18、低温保护：当空气温度低于5摄氏度左右（误差±5%），杀虫灯进入自动休眠状态，可增加电池的使用寿命。 | 30 | 台 |  |  |
| （2） | 辅材 | 水泥，配电箱，电源线，插座，排插，PVC线管等 | 30 | 套 |  | 0.00 |
| （3） | 设备安装及调试费用 | 综合布线、设备安装与调试、系统集成等 | 1 | 项 |  | 0.00 |
| 5 | 田间农情监测设备 |  |  |  |  |  |
| （1） | 400万高清球机 | 1、天翼云眼监控点服务：提供400W高清室外球机；服务内容含包含1路视频云平台汇聚、1路30天全天存储、1个AI能力(区域入侵)、1路30天图片存储，1路智能语音播报，1个E8-C光猫 2、辅材（1）防雷模块：电源网络二合一防雷器；电源：DC12V；（2）电源插座：3位插板；（3）安装支架：抱杆安装支架；（4）防水箱；（5）电源空气开关：16A，双开；（6）3.5米立杆：杆高3.5米；（7）立杆土建基础：600*600*1000mm土坑，安装钢筋龙骨、接地、混凝土浇筑等，含规格：600*600*1000mm，含手孔井基础配套、井盖等，开挖与回填恢复、人工填土夯实，渣土运输等 | 2 | 套/2年 |  | 0.00 |
| （2） | 摄像头接入系统 | 摄像头接入到靖州县公共信息服务与管理平台 | 12 | 路 |  | 0.00 |
| 6 | 公共服务费用 |  |  |  |  |  |
| （1） | 设备用电 | 两个制种基地新增设备用电，2年，每年5000元，包含开表费 | 2 | 年 |  | 0.00 |
| （2） | 专线网络 | 1、两个制种基地各一条专线 2、带宽：100M | 2 | 条/2年 |  | 0.00 |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |