| 附件2 项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 杆上设备 | 1.变压器 200kVA | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 导线架设 JKLYJ-10-70 | 1.名称:高压铝芯绝缘架空电缆; 2.型号、规格:JKLYJ-10-70; | km | 2.496 |  |  |  |
| 3 | 导线架设 JKLYJ-1-50 | 1.名称:铝芯绝缘架空电缆 2.型号、规格:JKLYJ-1KV-50mm2 | km | 3.084 |  |  |  |
| 4 | 电杆组立 | 1.名称:Φ190-10m水泥电杆 2.土质:普通土 3.底盘、拉盘、卡盘规格:另计 4.拉线材质、规格、类型:另计 5.工作内容:含立杆、焊口、基础及土方开挖回填 | 根 | 9.00 |  |  |  |
| 5 | 电杆组立 | 1.名称:Φ190-12m水泥电杆 2.土质:普通土 3.底盘、拉盘、卡盘规格:另计 4.拉线材质、规格、类型:另计 5.工作内容:含立杆、焊口、基础及土方开挖回填 | 基 | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 跌落式熔断器RW3-10/100 | 1.名称:跌落式熔断器RW3-10/100; 配10A熔丝 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50 | 1.名称:氧化锌避雷器 HY5WS-17/50 | 只 | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 低压综合配电箱 | 1.名称:低压综合配电箱 3回路带开关，有补偿,带剩余电流保护 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 高压隔离开关 | 1.名称:高压隔离开关; | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 接线端子 | 1.名称:接线端子; | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 绝缘子 | 1.名称:绝缘子; | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 金具 | 1.名称:金具; | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 横担等铁构件 | 1.名称:横担等铁构件; | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 接地极 ∠50*5 L=2500mm | 1.名称:角钢接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50*5 L=2500mm 4.土质:普通土 | 根 | 16.00 |  |  |  |
| 15 | 接地母线 -50*5 | 1.户外接地母线 | 米 | 45.00 |  |  |  |
| 16 | 接地装置 | 1.接地装置 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 低压开关箱 | 1.名称:低压开关箱; | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 18 | 拉线 | 1.名称:拉线; | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1.0KV-4*120mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | m | 8.00 |  |  |  |
| 20 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 4*120 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJLV-0.6/1.0KV-4*50mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | m | 115.00 |  |  |  |
| 22 | 高压计量装置 | 高压计量装置 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 运输 |  | t | 4.00 |  |  |  |