| 附件2 2023年病虫害绿色防控与专业化统防统治项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 绿色防控设备 |  |  |  |  |  |
| （1） | 物联网杀虫灯设备 | 1、符合植物保护机械频振式杀虫灯国家标准。 2、灯头廓形黄色圆形结构，触杀虫网：网丝间距10mm，电网电压：≥6KV，采用不锈钢方形竖网连接，内外双层高压电网，内外网片可单独拆下，设有电网过流短路保护装置，防止因虫体残余电网短路。 3、接虫桶：圆形白色半透明，底部有漏水通道，三个旋转卡扣固定，方便随时拿下倒虫，接虫桶上口径≥180mm，下口径≥120mm。 4、诱集光源：LED灯管，长度≥43.5cm，灯珠数量≥27颗，灯管内部PET覆膜发光均匀，外层PC结构结实防摔。 5、撞击面积：≥0.22㎡。 6、灯管启辉时间：≤5s。 7、整灯落虫漏斗上口径≥350mm，下部落虫口经≥88mm，上口径到落虫通道底部垂直高度≥150mm，灯头顶部到接虫桶高度尺寸≥840mm。 8、太阳能电池板组件：单晶硅太阳能电池板，功率≥40Wp，太阳能板长宽尺寸≥520*520mm，电池≥DC12V/24Ah。 9、故障自动报警：当杀虫灯出现故障，灯体进行自动报警。 10、光控技术：根据昼夜交替自动开关灯。 11、雨控装置：当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，可恢复正常工作。 12、时间控制模块：根据目标昆虫生活习性规律，杀虫灯灯头上按键可设定8个时间控制模式，灯头上开关机可一键恢复出厂设置。（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 13、过流保护功能：5A保险管，电流超限自动保护（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 14、接地和防雷：外漏导电与接地电阻≤0.1欧，避雷与地电阻≤4欧（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 15、倾倒保护：电路板内置倾倒传感装置，当杀虫灯因人为因素或者自然意外倾倒，杀虫灯立即停止工作，防止安全事故意外发生。（提供具有CNAS资质的第三方检测机构所出具的检测报告佐证）。 16、物联网模块接口可增加物联网功能，远程查看和控制:灯管开关、联网信息、光控时控转换、杀虫数量、远程启动/重启、设备经纬度定位、GPS定位、流量查询、温湿度显示等设备运行情况。 17、控制模块、升压模块镇流器模块、太阳能充电控制模块、光控时控模块集成在一个电路板内置灯头中。 18、低温保护：当空气温度低于5摄氏度左右（误差±5%），杀虫灯进入自动休眠状态，可增加电池的使用寿命。 | 12 | 台 |  |  |
| （2） | 风吸式太阳能杀虫灯 | 1、符合GB/T24689.2-2017植物保护机械杀虫灯国家标准 2、电源：采用DC12v电池(根据实际需求选配)，功率≤20w 3、太阳能板：40w单晶硅太阳能电池板（根据当地辐照强度选配） 4、光控技术：根据昼夜交替自动开关灯 5、时间控制模块：根据目标昆虫生活习性规律，可设定8个时间控制模式 6、采用高速涡轮风机，形成较大气压差，把诱到的虫子吸入集虫仓，对虫子种类及虫体大小没有要求，比传统杀虫灯更安全、更高效 7、采用防水风机，整机具有较好的防水功能，达到雨天亦可工作的效果 8、倾倒保护：内置倾倒传感装置，当杀虫灯因人为因素或者自然意外倾倒，杀虫灯立即停止工作，防止安全事故意外发生（选配） 9、反接保护：具有正负意外反接保护功能，防止因人为操作不当造成灯体损坏 10、低温保护：当空气温度低于5摄氏度左右（误差±5％）杀虫灯进入自动休眠状态，可增加蓄电池的使用寿命 11、电池保护：控制电路设计有电池自动维护功能，防止过充过放降低电池的使用寿命 12、控制电路：线路板高度集成一体化设计，运用单片机和程序软件控制电路。一体化线路板包括单片机控制模块、太阳能控制器模块、无排线，降低电源损耗。可实现一键自检和设定工作时长。13、状态显示：杀虫灯灯体上方蓝色led指示灯显示光伏和蓄电池充电工作状态红色led指示灯显示工作状态和故障状态，方便用户来了解整灯的运行情况 14、灯杆高度≥2.5米（高度可根据实际需求定制） 15、控制面积：40~60亩 | 40 | 台 |  |  |
| （3） | 辅材 | 水泥、沙石，电源线等 | 52 | 套 |  |  |
| （4） | 设备安装及调试费用 | 综合布线、设备安装与调试等 | 1 | 项 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |