- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：镁渣综合利用年产3万吨热盾节能材料项目

建设单位（盖章）：湖南骅鑫新材料有限公司

编制日期：         2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

镁渣综合利用年产3万吨热盾节能材料项目专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确镁渣来源，提供购买合同及镁渣、陶土矿全分析报告，一般固废跨省运输流程； | 镁渣合同正在签订；镁渣、陶土矿全成分分析报告正在做；P59一般固废跨省运输流程。 |
| 2 | 明确项目行业分类及对应条款； | P12、P13已补充项目行业分类及对应条款。 |
| 3 | 施工期明确三通一平施工情况； | P21、P36、P37已明确三通一平由园区负责。 |
| 4 | 补充项目周边现有企业排污情况； | P2已补充周边现有企业排污情况。 |
| 5 | 补充完善区域环境质量状况描述； | P28-29补充地表水现状监测。 |
| 6 | 核实SNCR脱硝工艺处理效率，提供支撑材料，增加尿素、氨水作为还原剂比对分析并计算详细过程。 | P42-46已补充。 |
| 7 | 工艺流程图、产污节点图增加标识图例； | P22已补充。 |
| 8 | 完善大气保护目标、水保护目标（饮用水保护区、埋头鲤保护区）； | P32已完善大气保护目标；P32已补充水保护目标。 |
| 9 | 核实P24物料平衡图 | P24已补充完善。 |
| 10 | 完善营运期污染源分析，提供计算公式； | P39-42已补充。 |
| 11 | 完善竣工验收设备表（增加集气罩等环保设备）； | P62已完善。 |
| 12 | 核实固废暂存间大小 | P62已核实。 |
| 13 | 完善附图 | 平面布置图已更换；大气监测点位及环保目标图已更新最近的底图；附图4图例颜色已调整。 |
| 14 | 补充、完善附件 | 委托书已补充日期；补充意向用气协议。 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	64

六、结论	66

附件：附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  发改备案证明

附件4  镁渣原料成分分析（正在做）

附件5  靖州工业集中区调区规划环评审查意见

附件6  入园协议

附件7  用地规划条件通知书

附件8  供气意向协议

附件9  监测报告

附图：附图1  项目地理位置图

附图2  大气监测点位及环保目标图

附图3  平面布置图

附图4  园区总体规划图

附图5  园区污水管网规划图

附图6  园区燃气管网规划图

附件7  现场照片

附表：建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 镁渣综合利用年产3万吨热盾节能材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-431229-04-05-273412 |  |  |
| 建设单位联系人 | 单峙霖 | 联系方式 | 13517450375 |
| 建设地点 | 靖州产业开发区甘太工业园 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：109°43′3.974″，北纬26°42′21.474″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C42 废弃资源综合利用业 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42 85.金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 靖州苗族侗族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 靖发改备案[2022]31 号 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 5.71 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33386.99 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则表，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量Q＞1，超过临界量，根据专项评价设置原则表判定，本项目设置环境风险专项。 |  |  |
| 规划情况 | 靖州工业集中区于2014年7月经省人民政府批准成立省级工业集中区（湘政办函【2014】66号）。 靖州工业集中区规划情况： 规划名称：《靖州工业集中区发展规划（2011-2020）》 建设单位：靖州苗族侗族自治县工业集中区管理委员会 规划单位：湖南靖州苗族侗族自治县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：湖南靖州工业集中区调区规划环境影响报告书 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《湖南靖州工业集中区调区规划环境影响报告书》的审查意见，（湘环评函【2020】7号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与靖州工业集中区相关规划的符合性分析 靖州工业集中区（前身为靖州苗族侗族自治县甘太工业园）位于甘棠镇平原村。2009年委托怀化市环境科学研究所编制了《靖州苗族侗族自治县甘太工业园环境影响报告书》，同年9月原湖南省环境保护局批复该报告书（批复文号湘环评[2009]86号）。2012年12月，湖南省发展和改革委员会湖南省产业园区建设领导小组办公室于批复了《靖州工业集中区发展规划（2011-2020）》。2018年10月，湖南省国土资源厅通过审查了靖州工业集中区发展方向区划定成果，出具《关于同意靖州工业集中区发展方向区划定成果通过审核的函》（湘国土资函【2018】133号），同意划定1.3811km2为发展方向区，本次调区实际利用1.0272km2。本次调区调入范围为茯苓科技产业园，并将甘太工业园内1.0272km2原有规划用地从工业园内调出，不再作为工业集中区用地，调区后靖州工业集中区形成“一区两园（即茯苓科技产业园和甘太工业园）”总规划面积为3.0611km2（总面积不变），其中甘太工业园2.0339km2，茯苓科技产业园1.0272km2。 调区后规划范围：茯苓科技产业园规划范围为：东至永平路，西至经三路，南至纬三路，北至北环路；茯苓科技产业园规划总用地面积为1.0272km2。甘太工业园四至范围为：东至包茂高速公路出入口联络线，东南至明阳路以东约200米处，西南至滨江路，西北至金滩路，北至滨河路；规划总用地面积为2.0339km2。调区后产业定位：集中区产业定位为农副食品加工（含杨梅饮料制造），非金属矿物制品加工（仅耐火材料制品加工），木材加工和木、竹、藤、棕、草制品，医药制造（不含化学合成类制药）以及电子信息产业（不含线路板制造以及蚀刻工艺），其中非金属矿物制品加工仅布局在甘太工业园。 本项目位于靖州产业开发区甘太工业园，于2022年8月10日在靖州苗族侗族自治县发展和改革局完成备案，备案项目代码2208-431229-04-05-273412，项目用地为三类工业用地。因此，本项目为废弃资源综合利用业，对照靖州工业集中区准入与限制行业，本项目不属于禁止或限制产业，属于允许产业，符合靖州产业开发区产业定位和用地规划。 表1-1 集中区准入与限制行业类型一览表 总体控制要求; 一类工业用地禁止引进二、三类工业项目；二类工业用地禁止引进三类工业项目。严格控制工艺废气产生二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、恶臭的企业入园；禁止废水、废气涉重金属的企业入园；禁止使用和生产高毒性原料和产品的行业和企业入区；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；禁止引进致癌、致畸、致突变产品生产项目；禁止引进大量增加SO2、氮氧化物、颗粒物排放的工业项目。茯苓科技产业园严格限制引入气型污染型项目. 木材加工和木、竹、虅、棕、草制品; 允许类：生产工艺、环保设施和清洁生产标准达到国内先进水平。竹木产品深加工、含硒谷物、薯类、蔬菜、坚果、茶叶等深加工项目 限制类：以阔叶林为原料的木材加工企业； 禁止类：有电镀工艺的锯材、木片加工、木制品制造；产业政策规定的限制类类产业以及落后生产工艺装备和落后产品。; 甘太园区. 新材料（矿产品加工、耐火材料）; 允许类：生产工艺、环保设施和清洁生产标准达到国内先进水平，矿渣及废渣综合利用加工项目。 限制类：能耗高、经济附加增低的； 禁止类：有冶炼、涉及重金属、使用有毒原料的；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。; 甘太园区. - 与《靖州工业集中区调区规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析 靖州工业集中区前身为靖州苗族侗族自治县甘太工业园，2009年原湖南省环境保护局对《靖州苗族侗族自治县甘太工业园环境影响报告书》予以了批复(湘环评〔2009〕86号)，产业定位主要发展林产品和矿产品加工业；2012年经省人民政府批准成立靖州工业集中区。根据《中国开发区审核公告目录(2018年版)》园区现核准面积为306.11公顷，产业定位为农副产品加工、新材料、木材加工。 为优化工业发展空间布局，靖州工业集中区申请实施调区，调区后靖州工业集中区为茯苓科技产业园和甘太工业园“一区两园”格局，具体调整方案为(面积和范围以省政府核准的信息为准)：将甘太工业园原有规划用地调出10272公顷，调整后该片区用地面积203.39公顷，四至范围为东至包茂高速公路出入口联络线，东南至明阳路以东约200米处，西南至滨江路，西北至金滩路，北至滨河路；拟在靖州县城北部调入茯苓科技产业园，用地面积102.72公顷，四至范围东至永平路，西至经三路，南至纬三路，北至北环路。调区后园区产业定位为农副食品加工(含杨梅饮料制造)，非金属矿物制品加工(仅耐火材料制品加工)，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品，医药制造(不含化学合成类制药)以及电子信息产业(不含线路板制造以及蚀刻工艺)，其中非金属矿物制品加工仅布局在甘太工业园。 表1-2 与调区规划环评审查意见符合性分析表 规划环评批复要求; 本项目实际情况; 符合性. (一)严格依规开发，优化空间功能布局。严格按照经核准的规划范围及经过环评论证的空间功能布局开展园区建设。处理好园区内部各功能组团之间，园区与周边农业、居住等功能区之间的关系，做好山体保留、生态绿地建设和规划控制，避免对邻近集中居住区的不良环境影响。; 本项目位于甘太工业园，项目地块为规划的三类工业用地，符合园区产业定位和用地规划。; 符合. (二)严格环境准入，优化园区产业结构。落实园区“三线一单”环境准入要求，茯苓科技产业园禁止引入三类工业，甘太工业园东部枝柳铁路以东的区域不得新引进三类工业，现有三类工业华鑫莫来石公司、湖南嘉顺华铸造材料有限公司、甘太活性炭厂不得在原址扩产能，并应加强对三家企业的排污监管，确保达标排放，有序引导相关企业向园区内合规地块搬迁，三家企业退出后原所在地块不得引入三类工业。; 本项目位于甘太工业园东部枝柳铁路以西，项目地块为规划的三类工业用地，符合园区规划。; 符合. (三)落实管控措施，加强园区排污管理。茯苓产业园至县城污水处理厂的污水管网建设、县城污水处理厂扩容提质工程完成之前，新增水污染物排放的项目不得投入生产。强化落实园区企业污染减排和防治措施，对能耗、水耗高，污染防治措施不到位，不满足环境保护管理要求的企业进行全面整改。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促现有入园企业完成环境保护竣工验收工作。; 本项目位于甘太工业园，无生产废水外排，固废均综合利用及妥善处置。; 符合. (四)完善监测体系，监控环境质量变化状况。严格按照规划环评提出的监测方案落实相关工作。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、周边环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。对甘太工业园的气型污染为主的企业加强监督性监测频率，防止处理设施不正常运行的状况。; 本项目生产设施均位于密闭厂房内，且采取了相应的废气治理措施，并按要求制定了相应的例行监测计划。; 符合. (五)强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，园区管理机构应建立环境监督管理机构;落实环境风险防控措施，制定环境应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 企业后续将设置环境管理机构，编制应急预案并备案; 符合. (六)做好园区周边控规，减少环境敏感目标。园区应落实好报告书附件中提出的拆迁安置方案，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区调扩区范围内禁止新建学校、医院以及集中居住区等环境敏感目标，相关项目环评设置了环境防护距离的，须严格予以落实。; 本项目不涉及拆迁，土石方在厂区内平衡，无土石方外运。; 符合. (七)做好园区建设期生态环境保护和水土保持。园区开发建设过程中尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水士流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目严格按照施工期环保措施进行施工，杜绝施工建设对环境的污染。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）与产业政策符合性分析 对照中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），拟建项目属于鼓励类项目“四十三、环境保护与资源节约综合利用，25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”。 （2）《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发【2020】 12号） 靖州产业开发区（属于全省144个省级以上产业园区），属于重点管控单元，重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 本项目属于废弃资源综合利用项目，采取相应的污染防治措施和环境风险防范措施后，可实现污染物达标排放，环境风险可控，不会改变区域的环境质量现状。本项目符合《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求。 （3）《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性 表1-3 环境管控单元 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇; 区域主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题和重要敏感目标. 省; 市; 县. ZH43122920003; 靖州工业集中区; 湖南省; 怀化市; 靖州苗族侗族自治县; 重点管控单元; 核准范围：3.0611; 核准范围（一园两区）：甘太工业园涉及甘棠镇；茯苓科技园涉及渠阳镇; 国家重点生态功能区；渠阳镇：重点建制镇; 湘环评〔2009〕86号：林产品及矿产品加工业； 湘发改地区〔2012〕2048号：林木产品加工、生物医药； 湘环评函〔2020〕7号：农副食品加工（含 杨梅饮料制造），非金属矿物制品加工（仅耐火材料制品加工），木材加工和木、竹、藤、棕、草制品，医药制造（不含化学合成类制药）以及电子信息产业（不含线路板制造以及蚀刻工艺），其中非金属矿物制品加工仅布局在甘太工业园； 六部委公告2018年第4号：农副产品加工、新材料、木材加工； 湘发改函[2020]111号：农副食品加工和非金属矿物制品。; 1.园区部分规划的工业用地（尚未发开）位于拟划定的饮用水源保护区陆域范围内； 2.茯苓科技园园区污水管网尚不能接入污水处理厂； 3.园区污水处理厂尾水排放口位于渠水靖州段埋头鲤省级水产种质资源保护区的核 心区。. 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目为废弃资源综合利用项目，产品属于新材料，符合生态环境准入清单要求。 表1-4 与靖州工业集中区管控要求的符合性分析表 管控要求; 本项目实际情况; 符合性. 空间布局约束; - 开发区引进企业应当符合“靖州县产业准入负面清单”的有关规定。 - 茯苓科技产业园禁止引入三类工业。甘太工业园东部枝柳铁路以东的区域不得新引进三类工业，现有三类工业不得在原址扩产能。 - 禁止引进高水耗、高能耗、高污染的原料药生产企业；禁止引进高水耗食品生产以及屠宰、养殖等企业；禁止引进与园区产业定位关联性不强、能耗高、水耗大、污染较严重的重化工项目以及不符合园区规划的其它行业项目。 - 饮用水源保护区陆域范围与甘太工业园规划范围重合区域不得开发建设。; （1.2）本项目位于甘太工业园枝柳铁路以西规划的三类工业用地。 （1.4）根据湖南省生态环境厅于2020年8月31日发布的《关于划定株洲市等7市45处千吨万人饮用水水源保护区的复函》（湘环函[2020]127号）可知，划定的靖州县甘太工业园渠水饮用水源保护区范围与甘太工业园规划范围不存在重合区域。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)废水： （2.1.1）茯苓科技产业园区内工业废水和生活污水统一排入园区污水管网经县城污水处理厂集中处理达标后排入渠水；茯苓产业园至水处理厂的污水管网建设、县城污水处理厂扩容提质工程完成之前，新增水污染物排放的项目不得投入生产。甘太工业园区内工业废水和生活污水统一排入园区污水管网经甘太污水处理厂处理达标后排入渠水。（2.1.2）雨水通过雨水管网收集就近排入自然水体，最终排入渠水。 （2.2）废气：（2.2.1）控制工艺废气排放，对有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放。加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。含恶臭气体的企业应设置一定的防护距离和绿化隔离带。入园企业应加强对废气，特别是有毒及恶臭气体的收集和处理，严格控制挥发性有机物、有毒及恶臭气体的收集、处理措施及执行标准。（2.2.2）加快推进木材加工、沥青加工等行业企业挥发性有机物（VOCs）综合治理。园区内水泥、有色金属等行业及涉锅炉大气污染物 排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物产生企 业和经营单位，强化日常环境监管。; （2.1）废水：本项目无生产废水外排，生活污水排入园区污水管网经甘太污水处理厂处理达标后排入渠水。 （2.2）废气：本项目废气不含有毒、恶臭气体，生产设施均位于密闭厂房内，且采取了相应的废气收集治理措施。 （2.3）本项目固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联 动机制，确保区域环境安全。落实《靖州苗族侗族自治县工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应 急处置能力。茯苓科技园应编制集中区突发环境事件应急预案，健全环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、 处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案 专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 （3.4）农用地风险防控：防控企业污染，已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。; （3.1）本项目针对风险源，采取必要的环境风险防范措施，健全环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）项目建成后须按照规范要求编制突发环境事件应急预案，并备案。 （3.3）本项目用地不属于污染地块。 （3.4）本项目不涉及农用地。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：（4.1.1）强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快天然气管线工程建设。推行清洁燃料，逐步取缔燃煤炉灶，提高用气普及率。2030 年，甘太工业园和茯苓科技产业园万元 GDP 能耗指标控制在 0.52 吨标准煤。 （4.1.2）实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。 （4.1.3）到 2020 年，单位 GDP 能耗预测值为 0.319 吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗 0.3357 吨标准煤/万元。到 2025 年，单位 GDP 能耗预测值为 0.2679 吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗 0.2801 吨标准煤/万元。 337 （4.2）水资源：加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到 2020 年，靖州县水资源开发利用总量控制在 1.25 亿立方米 以下，万元工业增加值用水量控制在 60 立方米/万元以下。 （4.3）土地资源： （4.3.1）坚持最严格的节约用地制度，盘活存量建设用地，提升土地产出效益，全面实施节约集约用地战略。 （4.3.2）园区项目引进严格运用用地指标，严格节约集约用地，园区工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020 版）13 等区 域控制指标要求。; （4.1）能源：本项目使用清洁能源天然气和电能。 （4.2）水资源：本项目营运过程中需要消耗一定量的水资源等，资源消耗相对区域资源利用总量较少。 （4.3）土地资源：本项目占地面积33386.99m2，符合园区用地要求。; 符合. 根据表1-4分析可知：本项目建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》管控要求。 （4）与“三线一单”要求相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 项目“三线一单”符合性判定见表1-5。 表1-5 项目“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 备注. 生态保护红线; 本项目位于靖州产业开发区甘太工业园，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和怀化市生态保护红线，项目地不属于生态红线区域。; 符合. 环境质量底线; 区域环境空气属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的水、电及天然气等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目生产原料资源条件有保障，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目属于鼓励类项目，项目选址符合园区规划要求，不在功能区的负面清单内，根据对比《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2016年8月）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单》(试行)，本项目不属于其中的限制类和禁止类，本项目不在负面清单内。; 符合. （6）与怀化市“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 根据规划“第三章 加快高质量低碳发展 推动经济社会绿色转型 第二节 推行绿色低碳生产方式 二、持续优化能源结构”：实施能源消费总量和能源消费强度双控行动，严格控制化石能源消费总量。到2025年，全市非化石能源占一次能源消费比例达到省级要求。推行清洁能源替代，全面落实工业炉窑综合治理任务，有序推进全市水泥行业深度治理，复制推广怀化南岭民爆服务有限公司清洁能源供热系统替代锅炉供热模式，加快推进工业炉窑燃料清洁低碳化替代。加快能源低碳转型，提高天然气供应保障，深入推进“气化怀化”，完善天然气管网设施建设，实现天然气利用县（市、区）、产业园区、重点镇全覆盖；持续改善农村用能结构，提升电、沼气、大阳能等清洁能源应用比例。推进清洁能源多元供给，深化“黔电入怀”“西气入怀”合作；大力推进五强溪电站、托口电站、凤滩电站提质扩容，以电网智能化、数字化转型为手段，建设输配衔接、坚强可靠的城乡电网；积极推进风能、太阳能等新能源的高效开发和利用，挖掘能源清洁生产和就近消纳能力，建设湖南清洁能源基地。 本项目为镁渣综合利用年产3万吨热盾节能材料项目，供热能源为天然气，符合怀化市“十四五”生态环境保护规划。 （8）与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析 表1-6 与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析表 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求; 本项目实际情况; 符合性. 一、总体要求 （二）指标要求 1、有组织排放控制要求。 已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、 益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉行业氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米，水泥生产企业氮氧化物排放限值不高于100毫克/立方米，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。; 本项目为暂未制订行业排放标准的工业炉窑，且怀化市不属于现阶段执行区域，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》。; 符合. 一、总体要求 （二）指标要求 2、无组织排放控制要求。 严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目生产车间、原料仓库、成品仓库均为密闭结构，物料采用密闭输送带物料输送。; 符合. 二、工作措施 （二）加快燃料清洁低碳化替代。 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电力热力、集中供热等进行替代。加大煤气发生炉淘汰力度，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)，集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目使用天然气作为热源，为清洁能源，近期使用天然气罐车供应，等园区天然气管道拉通后由园区供应天然气。; 符合. （9）选址合理性分析 本项目位于湖南省怀化市靖州产业开发区甘太工业园，用地规划为三类工业用地。 本项目于2022年8月10日在靖州苗族侗族自治县发展和改革局完成备案，备案项目代码2208-431229-04-05-273412。企业目前正在办理用地手续。 根据区域环境质量现状情况，本项目所在地大气环境中的监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象；项目周边地表水所监测因子环境质量现状良好，能满足其环境功能类别。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 根据现场调查，项目所在地交通便利，且项目所在地水、电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，在采取本报告提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。综上可知，本项目选址合理可行。 （10）与靖州苗族侗族自治县生态环境保护条例的符合性分析 靖州苗族侗族自治县生态环境保护条例于2016年1月15日经靖州苗族侗族自治县第七届人民代表大会第四次会议通过，2016年3月30日湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准。 表1-7 与靖州苗族侗族自治县生态环境保护条例的符合性分析表 规划环评批复要求; 本项目实际情况; 符合性. 第二十七条 自治县人民政府应当合理规划工业布局，不得引进高污染、高能耗的企业。新建工业项目应当按规划进驻工业园区。 工业企业污染物排放必须达到国家和省规定的排放标准。 工业园区应当采取生态保护和污染控制措施，建设环境保护配套设施，确保环境质量达到国家标准。; 本项目位于甘太工业园东部枝柳铁路以西，项目地块为规划的三类工业用地，符合园区规划。本项目采用天然气作为热源，采取各项废气污染防治措施后，废气排放达到国家和省规定的排放标准。; 符合. （11）平面布置合理性分析 本项目位于靖州产业开发区甘太工业园，项目厂区出入口设于厂区南侧及西北侧，生产区位于厂区中部、东部及北部，由北往南依次为原料堆场（设泥浆罐、原料堆放场所等）、生产车间（主要包括制浆、湿磨、压滤、挤泥、烘干、煅烧工序）、成品仓库（包括熟料破碎、粉磨、筛分、除铁、计量包装工序）；生产区以西布置检修车间、配电间、餐厅；厂区南部为停车场、办公楼及宿舍。 综上所述，本项目生产区与办公区分开，且生产区均密闭，厂区平面布置各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便厂区内物料的运输，平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 近些年，我国出台了相关的新能源产业政策，推动了包括镁基材料在内的整个产业链快速发展，该材料应用于各种电池正极材料专用匣钵、汽车排气管、新型陶瓷等国民经济的新型产业领域，镁基材料是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料，且在新能源的发展中有着不可替代的重要作用，此镁基材料的合成所用原料为：工业氧化铝粉、轻烧镁、煤矸石与电熔镁砂，不仅成本高，且目前生产此类似材料的生产工艺落后，生产规模小，所产出的产品质量无法做到均匀稳定。 随着国家产业政策的不断调整，未来新能源产业将会迎来区大的发展空间，并同时带动对镁基材料的需求，因此，湖南骅鑫新材料有限公司拟在靖州产业开发区甘太工业园建设镁渣综合利用年产3万吨热盾节能材料项目，该产品热盾为镁基材料，主要应用于各种电池正极材料专用匣钵，本项目热盾生产采用国内最新工艺生产，主要原材料为镁渣、陶土矿与氧化铝粉，陶土矿为湖南及周边省份出产的低品味矿石，镁渣为采用电炉冶炼电解镁时所产生的皮壳、废渣电炉收尘器收集的粉尘；陶土矿与氧化铝粉为外购符合生产的原料。在提高其经济效益的同时更加充分地利用废旧矿物质原料，其所制备镁基材料产品性能与稳定性得到了极大的提升。 湖南骅鑫新材料有限公司成立于2022年07月13日，注册资金1600万元。公司位于靖州产业开发区甘太工业园。经营范围为：一般项目：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；生态环境材料制造；生态环境材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 本项目于2022年8月10日在靖州苗族侗族自治县发展和改革局完成备案，备案项目代码2208-431229-04-05-273412。 根据《国民经济行业分类（GB4754-2017）》（2019修订），本项目属于“C42 废弃资源综合利用业”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（以下简称“名录”），本项目原料镁渣属于金属和金属化合物矿灰及残渣，属于“三十九、废弃资源综合利用业42 85.金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）；废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”。因此，本项目需编制环境影响报告表。 受湖南骅鑫新材料有限公司（承建单位）委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司在项目现场踏勘、收集资料的基础上，编制完成了《镁渣综合利用年产3万吨热盾节能材料项目环境影响报告表》，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 表2-1 建设内容类别判定表 序号; 行业类别; 产品产能; 工艺; 对应名录条款; 本项目 对应情况; 类别. 1; C42废弃资源综合利用业; 年产30000吨热盾; 破碎、湿磨、配料、压滤、挤泥、烘干、煅烧、破碎、包装; 三十九、废弃资源综合利用业42 85.金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）；报告书：废电池、废油加工处理。报告表：废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; 本项目使用原料镁渣，属于“85 金属废料和碎屑加工处理421”；报告表中的“金属和金属化合物矿灰及残渣”。; 报告表. 2.2项目组成 拟建项目位于靖州产业开发区甘太工业园，总占地面积为33386.99m2。建设两条年生产1.5万吨热盾熟料生产线及其配套设施，达到生产3万吨热盾产品生产规模，主要包括破碎、粉磨、制浆、湿磨、压滤、挤泥、烘干、煅烧、冷却、熟料破碎、熟料筛分除铁、熟料粉磨除铁、产品包装等工序。 具体项目组成情况见表2-2。 表2-2 拟建工程建设内容一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1; 生产车间; 1栋，1-2层，高12m，轻钢结构，占地面积5632m2，封闭车间，主要包括制浆、湿磨、压滤、挤泥、烘干、煅烧工序。; 新建. 2; 原料仓库; 1栋，2层，高12m，轻钢结构，占地面积5554.35m2，封闭仓库，设泥浆罐、原料堆放场所，主要包括破碎、粉磨工序。; 新建. 成品仓库; 1栋，2层，高12m，标准化厂房，占地面积4620m2，封闭仓库，设成品库、熟料堆库，主要包括熟料破碎、粉磨、筛分、除铁、计量包装工序。; 新建. 辅助工程; 1; 综合楼; 1栋3层办公楼，砖混结构，1栋4层宿舍（含检验室，用于检测产品质量、成分含量等），合计建筑面积2719.92m2。; 新建. 2; 门卫; 1间，砖混结构，建筑面积57.16m2。; 新建. 3; 餐厅; 1间，砖混结构，建筑面积234m2。; 新建. 4; 配电间; 1间，砖混结构，为消防控制室及总配电室，建筑面积135m2。; 新建. 检修车间; 1间，砖混结构，内设配件仓库、五金仓库，建筑面积535.5m2。; 新建. 公用工程; 1; 供电工程; 产业园电网提供电源; 新建. 2; 供水工程; 产业园供水管网; 新建. 3; 供气工程; 近期由天然气罐车供应，不在厂区设置天然气储罐；园区天然气管道拉通后使用园区天然气。; 新建. 4; 排水工程; 雨污分流，雨水经雨水沟就近排入附近水体；厂区无生产废水外排；生活污水化粪池处理后排入产业园污水管网; 新建. 环保工程; 1; 废水治理; 湿磨产生的泥浆和压滤水经沉淀后回用于湿磨工序；设备冷却水循环使用不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入产业园污水管网。; 新建. 2; 废气治理; ①投料、原料破碎、粉磨废气经布袋除尘器处理后共用1根15m高排气筒（DA001）排放； ②熟料冷却工序粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放； ③熟料堆库粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放； ④熟料破碎、筛分、粉磨废气经布袋除尘器处理后共用1根15m高排气筒（DA004）排放； ⑤煅烧、烘干废气经SNCR脱硝+布袋除尘处理后经1根30m高排气筒（DA005）排放； ⑥油烟经净化器处理后经专用烟道引出高于楼顶1.5m排放； ⑦无组织废气：封闭车间；运输车辆表面遮盖、限载；厂区洒水降尘；筒仓顶部设置单机布袋除尘器等。; 新建. 3; 噪声治理; 对设备基础进行减振，合理布局，加强维护等; 新建. 4; 固废治理; 生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置；除尘器收集粉尘和沉淀池沉渣回用于生产；废机油等危废设置危废暂存间暂存，交由有资质的单位处理。; 新建. 表2-3 主要经济技术指标表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 总规划用地面积; m2; 33386.99; 50亩. 2; 总建筑面积; m2; 35393.14. 3; 计容面积; m2; 35393.14. 4; 厂房/仓库; m2; 31616.06. 综合楼/宿舍; m2; 2719.92. 消防水池等其他配套用房; m2; 1000. 门卫传达室; m2; 57.16. 5; 建筑占地面积; m2; 17561.77. 6; 容积率; %; 1.06. 7; 绿化率; %; 13. 8; 停车位; 个; 58. 2.3 产品及产能 （1）产品方案 表2-4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 产品规格; 备注. 1; 热盾（为镁基材料）; 27000吨; 企业自行标准; 固态，粒状， 0.2mm≤粒径≤8mm. 2; 热盾（为镁基材料）; 3000吨; 企业自行标准; 固态，粉状，粒径≤80um. （2）产品标准 根据企业提供的资料，本项目产品标准为企业自行标准，具体标准见下表。 ①热盾化学指标 表2-5 热盾化学指标表 名称; Al2O3; SiO2; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O; TiO2. 热盾; ≥36.5; ≥44.5; ≤2.0; ≤0.35; ≤14.0; ≤1.3; ≤0.1; ≤1.4. ②热盾物理指标 表2-6 热盾物理指标表 项目; 体积密度（g/m3）; 显气孔率（%）; 吸水率（%）. 控制值; 1.7-2.0; 1.25-1.60; 1.7-2.5. 2.4 生产设备 本项目主要生产设备情况见表2-7。 表2-7 主要生产设备一览表 序 号; 设备名称; 数量; 单位; 型号/规格; 备注. 1; 隧道窑; 2; 座; Ø2.5m x 52m. 2; 冷却机; 2; 台; Ø2.2m x 23m. 3; 烘干机; 2; 台; WD1600-3层-30m. 4; 柱塞泵; 10; 台; TY76-200. 5; 压滤机; 6; 台; TCYL100/100. 6; 挤泥机; 6; 台; TY8345型. 7; 揉泥机; 6; 台; ZLSP25型. 8; 摆式磨粉机; 2; 台; 3R. 9; 球磨机; 4; 台; TY2036-70. 10; 破碎机; 1; 台; KS3020. 11; 收尘器; 4; 台; PPW64-5. 12; 收尘器; 2; 台; PPW96-10. 13; 库顶收尘器; 5; 台; RZMC-48A. 14; 板链斗式提升机; 9; 台; NE50. 15; 板链斗式提升机; 4; 台; NE30. 16; 破碎机; 1; 台; PLS700. 17; 空压机; 2; 台; 110kw. 18; 输送带; 2; 条; B800. 19; 输送带; 6; 条; B1200. 20; 裙边输送带; 2; 条; B650. 21; 排风机（含布袋除尘器配套风机）; 11; 台. 22; 天然气泄压站; 1; 座. 23; 泥浆罐; 8; 个; 300m3/个. 24; 循环水罐; 2; 个; 200m3/个. 25; 冷却水循环水池; 1; 座; 200m3. 26; 包装机（含除铁设备）; 2; 台. 27; 脱硝系统; 1; 套. 28; 氨水罐; 1; 个; 2m3. 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021年修订）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等，公司厂区内生产设备中不涉及国家明令淘汰的设备。 2.5主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-8。 表2-8 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 最大暂存量; 储存方式; 来源. 1; 镁渣; 吨; 18300; 3000; 袋装、原料仓库; 外购. 2; 陶土矿; 吨; 8700; 2000; 散装、原料仓库; 外购. 3; 氧化铝粉; 吨; 5200; 1500; 袋装、原料仓库; 外购合格产品，禁止使用冶炼氧化铝或者电解金属铝所产生的废渣或其电炉收尘器的收尘粉等危险废物。. 4; 水（新鲜水）; 吨; 29571; /; /; 园区供水. 5; 电; kw; 994.18万; /; /; 园区供应. 6; 天然气; m3; 200万; 31000; 天然气罐车; 燃气公司. 7; 尿素; 吨; 10; 1; 袋装、原料堆场; 用于脱硝、外购. 8; 氨水; 吨; 6; 1; 灌装、氨水罐; 用于脱硝、外购. 天然气近期由燃气公司提供天然气罐车供应（供气量30000m³），天然气罐车剩余天然气低于1000m³准备更换新的天然气罐车，接入天然气调压站；园区天然气管道拉通后由园区供应天然气。. 镁渣：为金属镁厂在炼镁过程中排放的固体废弃物，镁渣的主要成分是CaO，SiO2，此外还有未还原的MnO等。由于各镁厂生产条件及工艺差别，镁渣的成分并不是固定的，而是有一个波动范围。镁渣成分波动的范围: CaO 为40%~50%;SiO2为20%~30%;A12O3为2%~5%:MgO为6%~10%;Fe2O3约9%。 陶土矿：一种陶瓷原料。矿物成分复杂，主要由水云母、高岭石、蒙脱石、石英及长石所组成的粉砂一砂质粘土。化学成分与一般粘土相似。与高岭土、膨润土相比，Al2O3含量较低，SiO2、Fe2O3含量较高。常呈浅灰色、黄色、紫色。其吸水性、吸附性、加水后可塑性中等，干燥和烧结性能较好，可供制造陶器。 氧化铝粉：本项目氧化铝粉为购买的再生氧化铝粉，是厂家对回收的氧化铝进行资源化、无害化生产的产品，主要用于耐火炉料、浇注料等添加剂。 根据企业提供的资料，本项目主要原辅材料成分表见表2-8。 表2-8 镁渣成分表 名称; Al2O3; SiO2; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O; TiO2. 镁渣; ≤0.16; ≥15.02; ≤0.70; ≤1.34; ≥42.49; ≤0.21; ≤0.11; ≤0.2. 2.6公用工程 2.6.1.给排水 （1）给水 项目给水由园区给水管网提供，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）预测项目日用水量，住宿员工用水量按145L/人·d计，其余员工按38m3/人·a计，项目用水主要为职工日常生活用水和生产用水。项目给排水量见表2-9，水平衡图见图2-1。 表2-9 项目给排水平衡表 序号; 用水项目; 用水定额; 用水规模; 用水量 （m3/a）; 排水量 （m3/a）; 备注. 1; 住宿职工用水; 145L/人·d; 20人; 870; 696; 排水量按用水80%计. 2; 非住宿职工用水; 38m3/人·a; 30人; 1140; 912. 3; 制浆-湿磨用水; 1.5m3/t 原 料; 33200t原 料; 21613（新鲜水）; 0; 补充新鲜72.04m3/d， 循环使用88.06m3/d. 4; 循环冷却水; /; /; 3000; 0; 补充新鲜水10m3/d， 循环使用180m3/d. 5; 脱硝系统用水; /; /; 30; 0. 6; 地面冲洗用水; 2L/m2; 7860m2; 314; 0; 半个月冲洗一次，年冲洗20次. 7; 绿化用水; 60L/m2·月; 4340m2; 2604; ——; 按10个月计. 8; 合计; --; --; 29571; 1608. （2）排水 项目排水采用雨、污分流排水系统。厂区雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网。设备冷却水循环使用，不外排；湿磨工艺用水经收集后循环使用，压滤工序出水经收集后回用于湿磨工艺用水；脱硝系统用水蒸发随废气带走；地面冲洗主要为生产区域冲洗，半个月冲洗一次，地面冲洗废水经收集沉淀后用于厂区洒水降尘；根据建设单位提供资料，检验室采用设备检测产品质量、成分含量等，无废水产生。项目污水主要为生活污水，产生量为5.36m3/d，1608m3/a。经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准后，排入园区污水管网，经管网进入园区污水处理厂进一步处理，污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渠水。 图2-1 全厂水平衡图（单位：t/a） 2.6.2供电、供热 项目供电由当地电网提供，隧道窑生产使用天然气作为热源，由燃气公司提供天然气罐车供应天然气；待园区天然气管道开通后由园区提供。 本项目天然气近期使用天然气罐车供应，供气量为30000m3/车，天然气罐车接入厂区内天然气调压站，燃气公司根据厂区内的天然气罐车剩余量进行发车，在厂区内更换天然气罐车，调压站有两个接口分别接入在用及待更换的天然气罐车，1关1闭完成更换，始终保证厂区内始终有1台天然气罐车提供气源。等园区天然气管道拉通后由园区供应天然气。目前企业正在与燃气公司签订意向协议。 2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员共50人，其中20人在厂区食宿，按3餐/日，另外30人在厂区食堂1餐/日。 工作制度：隧道窑工序按三班制生产，其他工序按一班制生产，年工作300天，生产时间为7200h/a。 2.8厂区平面布置 本项目位于靖州产业开发区甘太工业园，项目厂区出入口设于厂区南侧及西北侧，生产区位于厂区中部、东部及北部，由北往南依次为原料堆场（设泥浆罐、原料堆放场所等）、生产车间（主要包括制浆、湿磨、压滤、挤泥、烘干、煅烧工序）、成品仓库（包括熟料破碎、粉磨、筛分、除铁、计量包装工序）；生产区以西布置检修车间、配电间、餐厅；厂区南部为停车场、办公楼及宿舍。 综上所述，本项目生产区与办公区分开，且生产区均密闭，厂区平面布置各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便厂区内物料的运输，平面布置合理。 2.9拆迁安置 本项目地块为湖南省怀化市靖州产业开发区三类工业用地，项目用地现为荒地、灌木，少量农田（不属于基本农田，且位于工业园区内属已征收用地），本项目不涉及工程拆迁，目前正在办理用地手续，计划于2022年11月开工建设，于2023年5月建设完成。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10工艺流程和产排污环节 2.10.1 施工期工艺流程和产排污环节 施工期主要工程内容为厂房、仓库、办公楼、宿舍楼的建设，建设过程中将产生噪声、粉尘、固体废物、少量污水和废气等污染物。施工期具体施工工序如下图所示： 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 主要污染工序及产排污节点分析 本项目施工期“三通一平”由园区负责，主要建设内容为基础工程和主体工程、辅助工程建设、设备安装及清场绿化等。其对环境的影响主要表现在： - 基础开挖会造成一定的水土流失，土石方对环境空气和地表水的影响， - 散状物堆积扬尘对局部环境的影响； （3）“三材”、土石方运输产生的道路扬尘及交通噪声对环境空气和声环境的影响； （4）施工队伍排放的少量生活污水、施工废水对地表水的影响； （5）施工机具产生的机械噪声对区域环境的影响； （6）建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和一些废弃物对环境的影响。 2.10.2 运营期工艺流程和产排污环节 1、生产工艺及产污流程 本项目生产工艺及产污流程图见图2-3。 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 2、项目工艺流程说明： （1）原料破碎系统 陶土矿经破碎机进行破碎，粗颗粒返回至破碎机再次进行破碎，破碎后的物料进入雷磨机进行粉磨，细粉经提升机提至制浆罐，定量加水后制成泥浆，同时，外购镁渣粉、氧化铝经提升机提至制浆罐，定量加水（常温）后制成泥浆。三种泥浆按比例经泥浆泵抽入湿磨，经湿磨后制得粒度（约600目）符合要求的泥浆。为了降低粉尘及生产噪音，采用间歇式湿磨生产工艺，生产出来的泥浆抽至泥浆罐进行均化。 （2）压滤烘干系统 均化后的泥浆输送至压滤机进行脱水作业，泥饼脱水至工艺要求值（含水率小于65%），再由输送带输送至揉泥机进行打碎，打碎好的泥料进入挤泥机进行高质密成型，成型后的泥条输送至烘干机进行烘干，烘干机热源采用隧道窑高温煅烧时产生的尾气，为确保产品质量，尾气经布袋除尘器预处理后再进入烘干机。烘干机采用箱式全密封全自动化节能设备。 （3）隧道窑煅烧系统 烘干好的泥条输送至隧道窑，隧道窑煅烧所用燃料为天然气，本项目烧结为轻烧，在较低温度下焙烧耐火原料，使其完成一部分物理化学反应并使原料活化的一种工艺方法，炉窑中心温度约为1200℃，低于一般烧结的温度。合格产品经冷却水间接冷却后经物料输送廊道送至指定熟料堆库，隧道窑工艺控制系统采用全自动化控制。 烧结是粉末或粉末压坯，加热到低于其中基本成分的熔点温度，然后以一定的方法和速度冷却到室温的过程。烧结的结果是粉末颗粒之间发生粘结，烧结体的强度增加。在烧结过程中发生一系列物理和化学的变化，把粉末颗粒的聚集体变成为晶粒的聚结体，从而获得具有所需物理、机械性能的制品或材料。 （4）成品破碎系统 熟料从熟料堆库输送至专用高效率破碎设备进行破碎，破碎好的熟料进行筛分出粒径约0.2mm≤粒径≤8mm的热盾产品，熟料筛分工序中不符合要求的粗颗粒返回熟料破碎工序，不符合要求的细颗粒进入熟料粉磨工序进行粉磨加工为更细的粉磨产品（约80um），产品包装前进行除铁除去生产设备带入的机械铁。 （5）天然气供热 本项目天然气近期使用天然气罐车供应，供气量为30000m3/车，天然气罐车接入厂区内天然气调压站，燃气公司根据厂区内的天然气罐车剩余量进行发车，在厂区内更换天然气罐车，调压站有两个接口分别接入在用及待更换的天然气罐车，1关1闭完成更换，始终保证厂区内始终有1台天然气罐车提供气源。等园区天然气管道拉通后由园区供应天然气。 （6）物料平衡 表2-10 物料平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 投入量（含回用量）; 名称; 产出量. 镁渣; 18300; 热盾（颗粒状）; 27000. 陶土矿; 8700; 热盾（粉状）; 3000. 氧化铝粉; 5200; 湿磨沉淀泥渣; 245. 烧结残次品; 1500. 除尘器收集粉尘; 52. 有组织粉尘; 0.9. 无组织粉尘; 1.5. 蒸发水分等损失; 1400.6. 合计; 33200; 合计; 33200. 3、项目产污环节汇总： 根据以上分析可知，本项目营运期会产生一定废气、废水、噪声和固废，具体产排污环节汇总见表2-11。 表2-11 项目产排污环节汇总表 序号; 类别; 编号; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 原料投料、破碎、粉磨; 颗粒物. G2; 熟料冷却出料; 颗粒物. G3; 熟料堆库进料; 颗粒物. G4; 熟料破碎、筛分、粉磨; 颗粒物. G5; 煅烧、烘干; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. G6; 原料卸载、转运；车辆运输；筒仓呼吸等; 颗粒物. G7; 食堂油烟; 油烟雾. 2; 废水; W1; 制浆-湿磨; SS. W2; 设备冷却; 温度. W3; 生活污水; 化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、BOD5等. 3; 固废; S1; 除尘器; 除尘器粉尘. S2; 煅烧、烘干; 残次品. S3; 原料、成品堆场; 废包装袋. S4; 设备维护; 废机油、含油抹布等. S5; 除铁工序; 极少量设备机械铁. S6; 湿磨工序; 湿磨沉淀泥渣. S7; 生活办公; 生活垃圾. S8; 废机油、废机油桶、含油废抹布; 危险废物. 4; 噪声; /; 生产; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地目前为荒地、灌木，少量农田（不属于基本农田，且位于工业园区内属已征收用地），无与项目有关的原有环境污染问题。 根据靖州产业开发区2021年度自评估报告，甘太工业园已入园企业排污情况见下表。 |

表2-12    甘太工业园已入园企业排污情况表

| 序号 | 企业名称 | 二氧化硫（t/a） | 氮氧化物（t/a） | 挥发性有机物（t/a） | 化学需氧量（t/a） | 氨氮（t/a） | 一般工业固体废物（t/a） |  |  |  | 危险废物（t/a） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产生量 | 自行综合利用 | 自行处置 | 委托处理（外售） | 产生量 | 自行综合利用 | 自行处置 | 委托处理 |  |
| 1 | 靖州宇亮特种玻璃有限责任公司 | / | / | / | / | / | 41 | / | / | 41 | 1.5 | / | / | 1.5 | 生产 |
| 2 | 靖州温氏畜牧有限公司 | 0.0187 | 0.38 | / | 0.0069 | 0.0005 | 163.78 | 1.5 | 162.28 | / | / | / | / | / | 生产 |
| 3 | 靖州县振宏米业有限责任公司 | / | / | / | 0.0014 | 0.00003 | 260 | / | / | 260 | / | / | / | / | 生产 |
| 4 | 湖南金稻种业有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 在建 |
| 5 | 东和实业靖州木业有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 停产 |
| 6 | 靖州县绿之嘉实业有限公司 | / | / | / | 0.0155 | 0.00038 | 80 | / | / | 80 | / | / | / | / | 生产 |
| 7 | 靖州华鑫莫来石有限公司 | 1.5 | 2.1 | / | 0.0059 | 0.00014 | 2216 | 2056 | / | 160 | 1.31 | / | / | 1.31 | 生产 |
| 8 | 湖南省靖州县甘太活性炭有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 技改中 |
| 9 | 靖州联储物流贸易有限公司 | 0.238 | 0.616 | 0.068 | 0.0022 | 0.00005 | 240 | / | / | 240 | 0.55 | / | / | 0.55 | 生产 |
| 10 | 湖南嘉顺华新材料有限公司 | 10.4 | 20.4 | / | 0.0052 | 0.00013 | 2785 | 2625 | / | 160 | / | / | / | / | 生产 |
| 11 | 靖州康尔竹材制造有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 在建 |
| 12 | 靖州县金心笔业有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 在建 |
| 13 | 靖州县明大新材料科技有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 在建 |
| 14 | 湖南新创机械制造有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 在建 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）区域大气环境质量达标性判定 本项目所在区域达标判定数据来源于怀化市生态环境局发布的《2021年怀化城市环境空气质量年报》，根据该报告，靖州苗族侗族自治县2021年区域环境空气质量数据见表3-1。 表3-1 怀化市靖州苗族侗族自治县空气质量现状评价表 单位 ug/m3，其中CO为mg/m3 基本污染物; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. 日均值范围; 4~35; 2~28; 12~215; 0.3~1.4; 21~; 44 4~130. 年均值; 10; 9; 45; 1.1(年95%浓度); 102(年90%浓度); 28. 评价指标值; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 注：O3浓度为8小时平均值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、年均值，CO年95%浓度、O3年90%浓度平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域靖州苗族侗族自治县大气环境质量现状为达标区。 （2）特征因子现状调查与评价 针对本项目特征因子TSP的环境质量现状调查，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2022年8月5日-7日对本项目厂界东北面10m处进行一期监测，该监测点位位于项目大气评价范围内，监测时，本项目正在进行场地平整。 项目监测点位见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 特征因子监测点位信息表 监测点名称; 监测因子; 监测时间; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 厂界东北面10m处A1; TS; 2022.8.5-8.7; 东北（上风向）; 10m. 表3-3 特征因子监测结果一览表 监测 点位; 污染物; 评价 时间; 标准值（ug/m3）; 监测浓度范围 （ug/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标 倍数; 达标 情况. 厂界东北面10m处A1; TSP; 日均值; 300; 102-104; 34.67; 0; 达标. 由监测结果可知，项目厂界东北面10m处TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3.1.2地表水环境 评价区域内，本项目生活污水化粪池处理后排至园区污水管网，进入园区污水处理厂处理，尾水排入渠水。根据《怀化市水环境质量年报(2021年)》可知，渠水在靖州县境内的靖州县水厂断面(省控)、桐油岭断面(省控)及连山桥头溪口断面(国控)水质全年均为II类水质，表明渠水靖州段水质稳定达标。 为了解项目所在区域的地表水环境质量状况，本次环评同时引用现场实测数据作为评价依据，本环评引用了2022年《靖州苗族侗族自治县县域“千吨万人”水源地监测（第三季度）》中的水环境现状监测数据，引用项目湖南科博检测技术有限公司于2022年7月15日对甘太工业园渠水饮用水源保护区地表水环境质量进行的水质现状监测。地表水监测断面满足本项目监测布设要求，监测时间在有效范围内，环境质量现状与本项目建设前改变不大。甘太工业园渠水饮用水源保护区断面水质监测结果及评价结果详见表3-4，评价方法采用水质指数法（Si值）。 表3-4 水质现状监测结果统计表 单位mg/L（pH无量纲） 断面名称; 监测因子; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学 需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮. W1甘太工业园渠水饮用水源保护区断面; 监测值范围; 7.27; 7.92; 1.1; 11; 1.2; 0.06. 标准（II）; 6-9; ≥6; ≤4; ≤15; ≤3; ≤0.5. Si值; 0.135; 0.76; 0.275; 0.733; 0.4; 0.12. 监测因子; 总磷; 总氮; 氟化物; 六价铬; 氰化物; 挥发酚. 监测值范围; 0.04; 0.63; 0.05L; 0.004L; 0.004L; 0.0004. 标准（Ⅲ）; ≤0.1（湖库 ≤0.025); ≤0.5; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.002. Si值; 0.4; 1.26; /; /; 0.2. 监测因子; 石油类; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 粪大肠菌群; 硫酸盐; 氯化物. 监测值范围; 0.01L; 0.05L; 0.01L; 700; 5.17; 3.19. 标准（Ⅲ）; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.1; ≤2000; ≤250; ≤250. Si值; /; /; /; 0.35; 0.021; 0.0128. 监测因子; 硝酸盐; 铜; 锌; 铁; 锰; 铅. 监测值范围; 0.514; 0.001L; 0.05L; 0.03L; 0.01L; 0.0025L. 标准（Ⅲ）; ≤10; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.3; ≤0.1; ≤0.01. Si值; 0.0514; /; /; /; /; /. 监测因子; 镉; 硒; 砷; 汞. 监测值范围; 0.0005L; 0.0004L; 0.0003L; 0.00004L. 标准（Ⅲ）; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.00005. Si值; /; /; /; /. 由表3-3监测结果可知，监测期间甘太工业园渠水饮用水源保护区监测断面总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准0.26倍，但符合III类标准，主要是周边居民生活及农业面源汇入所致，其余各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准要求。 3.1.3声环境 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场踏勘可知，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境 本项目位于靖州产业开发区，不属于产业园区外建设项目，用地范围内不含生态环境保护目标，无古树名木、濒危野生植物物种，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水 项目位于靖州产业开发区内，根据现场调查，园区用水均来自园区自来水管网，无地下水取水点等敏感目标。本项目封闭车间，地面采取硬化，无生产废水外排，有组织废气经采取措施后达标外排，且废气污染因子不含重金属，对地下水环境影响较小，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。 3.1.7土壤环境 本项目周边不涉及自然保护区、饮用水源地、学校、居民区、耕地等环境敏感目标，土壤环境程度不敏感。本项目封闭车间，地面采取硬化，无生产废水外排，有组织废气经采取措施后达标外排，且废气污染因子不含重金属，大气沉降对土壤环境影响较小，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.8 周边企业调查 表3-5 甘太工业园已入园的企业一览表 序号; 企业名称; 建设内容及规模; 行业类别; 建设 情况; 环评手续 情况; 竣工验收 情况; 排污许可; 环境应急预案. 1; 靖州宇亮特种玻璃有限责任公司; 70万平方米/年钢化中空玻璃; 建材; 生产; 怀环审〔2016〕7号; 已验收; 914312293943224665001U; 已备案. 2; 靖州温氏畜牧有限公司; 饲料；15万吨/年; 饲料; 生产; 怀环审（2015）164号; 已验收; 91431229325639857P001Q; 已备案. 3; 靖州县振宏米业有限责任公司; 大米；1.5万吨/年; 农产品加工; 生产; 靖环发字[2015]6号; 已验收; 登记编号：91431229329451664001X; 已备案. 4; 湖南金稻种业有限公司; 种子；100万公斤/年; 农产品加工; 在建; 靖环审（2009）09号; 未投产; 否; 否. 5; 东和实业靖州木业有限公司; /; 木材加工; 停产; 湘环评〔2012〕177号; 否; 否; 否. 6; 靖州县绿之嘉实业有限公司; 松木指接板，1万m/a 目前从事一般货物仓储物流; 木材加工; 停产; 靖环发[2015]3号; 已验收; 登记编号：9143122979239908XH001X; 已备案. 7; 靖州华鑫莫来石有限公司; 莫来石，5000吨/年; 建材; 生产; 2006.12.21【33号】; 已验收; 91431229772258677H001Q; 已备案. 8; 湖南省靖州县甘太活性炭有限责任公司; 环保碳，5000吨/年; 木材加工; 技改中; 怀环审（2018）107号; 技改中; 91431229760701619N001R; 否. 9; 靖州联储物流贸易有限公司; 年仓储沥青3-5万吨，年加工改性沥青1万吨; 仓储物流、建材加工; 生产; 怀环审〔2014〕43号/怀靖环评〔2021〕2号; 已验收; 91431229070584224J001R; 已备案. 10; 湖南嘉顺华新材料有限公司; 莫来石，12万吨/年; 建材; 生产; 怀环审（2014）79号; 已验收; 91431200077163449Q001U; 已备案. 11; 靖州康尔竹材制造有限公司; 年产35万套竹家私、150万m2竹地板和50万m3竹板材; 木材加工; 在建; 怀环审〔2019〕 44号; 否; 91431229MA4Q5BQHX6001Y; 否. 2 靖州县金心笔业有限责任公司; 年产8亿支软化铅笔; 笔的制造; 在建; 靖环审〔2019〕12号; 否; 登记编号：91431229678029288K001X; 否. 13; 靖州县明大新材料科技有限公司; 年产1800万个电子变压器半成品组件、1200万个电子变压器成品; 变压器、整流器和电感器制造; 在建; 怀环审〔2019〕63号; 否; 登记编号：91431229MA4QJM8P7A001X; 否. 14; 湖南新创机械制造有限责任公司; 年产10万㎡冷库板、200套模具; 建材; 在建; 怀靖环评〔2021〕3号; 否; 否; 否. |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 本项目厂界外500米范围内自然保护区、风景名胜区、学校、医院等特殊敏感点，主要大气环境保护目标为厂界西北面、厂界东北面的平原村五组居民及北面平原村孙家居民。 表3-6 本项目周边大气环境保护目标 序号; 敏感点名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界最近距离（m）. 经度; 纬度. 1; 园区内; 平原村五组（待拆迁）; 109.71279; 26.70766; 待拆迁，约12户约40人; 二类区; 西北; 400-500. 2; 平原村五组（待; 迁） 109.71987; 26.70880; 待拆迁，约15户约60人; 二类区; 东北; 80-450. 3; 靖州县振宏米业有限责任公司; 109.71466; 26.70701; 企业，大米生产; 二类区; 西北; 240. 4; 甘太火车站; 109.718893; 26.7072443; 甘太火车站; 二类区; 东北; 70. 5; 园区外; 平原村孙家居民点; 109.71866; 26.71104; 约40户约140人; 二类区; 北; 270-5. 03.2.2声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境。 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4地表水、生态环境 表3-7 地表水环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位、距离; 功能、用途; 保护级别. 水环境; 渠水; 渠水靖州甘太自来水厂取水口上游1000米至取水口下游100 米的渠水水域; 一级饮用水源保护区; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1中II类标准. 渠水靖州甘太自来水厂取水口上游1000米至3000米，取水口下游100米至300米河道水域; 二级饮用水源保护区; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1中Ⅲ类标准. 甘太自来水厂取水口下游300m至会同界; 渔业用水区; 《地表水环境质量标准》(GB3. 生态环境38-2002)中表1中Ⅲ类标准; 水靖州段埋头鲤省级水产种质资源保护区; 省级种质资源保护区，甘太污水处理厂排水口位于核心区; 省级种质资源保护区; 保护鱼类生境. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水排放标准 项目废水可通过园区污水管网进入甘太污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及甘太污水处理厂进水水质标准。具体标准限值见表3-8。 表3-8 污水综合排放标准限值 单位：mg/L，PH为无量纲 污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. 指标; COD; BOD5; SS; PH; 动植物油; /; /. 标准值; 500; 300; 400; 6-9; 100; /; /. 甘太污水处理厂进水水质标准. 指标; CODcr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH. 标准值; 320; 155; 265; 35; 30; 4; 6-9. 3.3.2废气排放标准 施工扬尘（颗粒物）、汽车尾气中CO、THC、NOX等大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之无组织排放监控浓度限值。 运营期隧道窑烟尘参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2非金属熔（锻）烧炉窑（耐火材料窑）二级标准，隧道窑SO2参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4燃煤（油）炉窑二级标准，隧道窑NOx、破碎等工序粉尘和厂界无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和无组织排放标准。 表3-9 废气排放标准表 单位：mg/m3 标准; 污染物; 排放限值 mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度. 排气筒高度/m; 二级 kg/h; 监控点; 浓度 mg/m3. GB9078-1996; 烟尘; 200; /; /; /; /. SO2; 850; /; /; /; /. GB16297-1996; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. NOx; 240; 30; 4.4; 0.12. 3.3.3声环境排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；项目建成投产运营后项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见表3-10。 表3-10 噪声排放标准值表 时段项目; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70dB(A); 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 3类; 65dB(A); 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3.3.4固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关规定，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准后，排入园区污水管网，经管网进入园区污水处理厂进一步处理，污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渠水。总量指标全部纳入园区污水处理厂总量指标内，无需再单独申请生活污水总量控制指标。 （2）废气 本项目营运期废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，涉及废气总量控制指标为二氧化硫0.4t/a，氮氧化物14.2t/a，通过交易渠道对项目总量指标进行购买。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目施工期“三通一平”由园区负责，主要建设内容为基础工程和主体工程、辅助工程建设、设备安装及清场绿化等。 4.1.1扬尘环境保护措施 施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。 根据《怀化市扬尘污染防治条例》（2021年3月1日起施行），项目施工过程中扬尘采取以下措施： ①施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； ②施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施； ③有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染； ④施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）； ⑤施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外； ⑥施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。 ⑦施工脚手架外侧设置符合标准的密闭式防尘安全网，在保证安全的前提下拆除时采取洒水、喷雾等措施； ⑧易产生扬尘污染的材料采取有效覆盖措施，粉末状材料密封存放； ⑨易产生扬尘污染的机械作业采取局部覆盖、喷淋等措施； ⑩建筑垃圾、工程渣土在二十四小时内清运，不能及时清运的，采取覆盖密闭式防尘网（布）等措施。 4.1.2 废水环境保护措施 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水、生活污水，污染因子主要为COD、SS、石油类等，浓度一般分别为25～200mg/L、500～2000mg/L、10～30mg/L。项目在施工场地设简易沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，处理后的废水回用于车辆冲洗或场地洒水降尘。施工场地四周设截洪沟，将初期雨水导入沉淀池处理后用于洒水降尘，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠，造成水体SS增加，泥沙淤积，堵塞道路两侧的市政管网。 （2）生活污水 施工高峰期间施工人员及工地管理人员共50人，按50L/人·d计算，用水量为2.5m3/d，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量约为2m3/d，整个施工期生活污水产生量约为360m³。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。施工人员生活污水依托附近民房的废水处理措施。 4.1.3噪声环境保护措施 施工时采取必须措施，确保施工期噪声达标排放，减轻对周围居民的影响。具体措施如下 ①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强； ②施工生产区装卸机械、建材和物料要做到轻装、轻卸； ③避免高噪声设备同时运行，禁止夜间施工，高噪声设备尽量远离居民房； ④合理安排物料运输路线和时间，运输车辆在途径村民住宅时应限速行驶、禁鸣喇叭，避免噪声扰民。 4.1.4 固体废物环境保护措施 本项目施工期“三通一平”由园区负责，工期的固体废物主要为基础工程开挖的土石方及建筑垃圾。 本项目基础工程开挖的土石方产生量较少，部分回填；建筑垃圾可回收的应进行回收利用，不能回收的建筑垃圾与不能回填的土石方应及时清运至靖州产业开发区渣土管理部门指定地点填埋处理，并要求规范施工、运输，不能随路洒落或随意倾倒。施工生活垃圾由环卫部门收集，统一处理。 4.1.5 生态环境影响分析 根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施： （1）在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。 （2）在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放。 （3）水土流失防治措施 ①挖方、填方应尽量平衡，剥离土石方就地消化为填基土石方。地表开挖尽量避开雨季及洪水期，随挖随运，随铺随压，以减少水土流失。 ②制定严格的施工规范，要求施工单位按规范文明施工，提高工效，缩短工期，施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工，严禁随意开挖取土取石，破坏植被；要加强对水土保持措施的实施进行监督管理，保证各项措施的落实，并与主体工程同时竣工。 ③施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。 ④在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。 ⑤合理安排工期，尽量避免雨季施工。土方临时堆放点设截排水沟，避免松土水载、冲刷影响。如遇雨季，采取在裸露坡面覆盖土工薄膜等方式减轻降雨冲刷造成的水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废气 本项目废气主要为原料投料粉尘；原料破碎、粉磨粉尘；隧道窑烟气；熟料冷却出料粉尘；熟料堆库粉尘；熟料破碎、筛分、粉磨粉尘。 4.2.1.1 废气产排情况 （1）原料投料粉尘 本项目所有原料通过投料口送入时会产生少量投料粉尘。经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2原料装入设备时的产尘系数0.00015-0.02kg/t，根据建设单位提供资料，本项目原料通过密闭输送带进入投料口，粉尘逸散率较小，本次环评取0.02kg/t，原料用量为33200t/a，因此投料粉尘产生量为0.02*33200/1000=0.664t/a，项目投料口上方拟设置集气罩，可收集约90%的粉尘，经破碎工序布袋除尘器除尘（处理效率以99%计），处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 投料粉尘约10%粉尘呈无组织排放，无组织投料粉尘为0.066t/a，经密闭厂房阻隔后仅有少量(约未能收集的粉尘部分的10%)随车间换气扇或经车间门窗溢出车间。 （2）原料破碎、粉磨粉尘 根据建设单位体提供资料，本项目需要对原料陶土矿进行破碎、粉磨，镁渣及氧化铝不需要破碎、粉磨，项目原料破碎只设一级破碎，加工量8700t/a，年工作300d，每天工作8h；原料粉磨系统加工量8700t/a，年工作300d，每天工作8h。 本次评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，作者J.A.奥里蒙G.A.久兹等编著张良璧等编译）中粒料加工逸尘排放因子，同时结合本项目实际，本项目取《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂”逸散尘的排放因子，其中一级破碎和筛选粉尘产生量按0.25kg/t计，二级破碎和筛选粉尘产生量按0.75kg/t计，粉磨系统参照二级破碎产尘量计算。 因此，本次环评原料破碎粉尘取0.25kg/t，原料粉磨粉尘取0.75kg/t，原料用量为8700t/a，因此原料破碎粉尘产生量为0.25*8700/1000=2.175t/a，原料粉磨粉尘产生量为0.75*8700/1000=6.525t/a，原料破碎和原料粉磨分别在破碎、粉磨工序设置集尘罩（集气罩下方设软帘密闭），各使用1台布袋除尘器除尘（破碎工序收集效率以96%计，处理效率以99%计，粉磨工序收集效率以100%计，处理效率以99%计），处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后合并经1根15m高排气筒（DA001）排放。 原料破碎粉尘约4%粉尘呈无组织排放，无组织原料破碎粉尘为0.087t/a，经密闭厂房阻隔后仅有少量(约未能收集的粉尘部分的10%)随车间换气扇或经车间门窗溢出车间。 （3）熟料冷却出料粉尘 本项目物料经隧道窑煅烧后需经冷去机进行冷去，本项目采用间接冷却水冷却，熟料冷去出料会产生少量投料粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2原料装入设备时的产尘系数0.00015-0.02kg/t，本次环评取0.02kg/t，物料煅烧后损失水分等约1300t/a，进行冷去的熟料约为31900t/a，年工作300d，每天工作8h。因此熟料冷却出料粉尘产生量为0.02*31900/1000=0.638t/a，项目冷去机出料口上方拟设置集气罩，可收集约90%的粉尘，经布袋除尘器除尘（处理效率以98%计），处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后经1根15m高排气筒（DA002）排放。 熟料冷却出料粉尘约10%粉尘呈无组织排放，无组织熟料冷却出料粉尘为0.0638t/a，经密闭厂房阻隔后仅有少量(约未能收集的粉尘部分的10%)随车间换气扇或经车间门窗溢出车间。 （3）熟料堆库粉尘 本项目隧道窑煅烧物料经冷去机进行冷去后通过物料输送廊道运送至熟料堆库，熟料投入熟料堆库产生少量投料粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2原料装入设备时的产尘系数0.00015-0.02kg/t，本次环评取0.02kg/t，烧结工序产生的残次品约1500t/a作为原料破粉碎后回用于生产，则投入熟料堆库的熟料约为30400t/a，年工作300d，每天工作8h。因此熟料堆库粉尘产生量为0.02*30400/1000=0.608t/a，项目熟料堆库上方拟设置集气罩，可收集约90%的粉尘，经布袋除尘器除尘（处理效率以99%计），处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后经1根15m高排气筒（DA003）排放。 熟料堆库粉尘约10%粉尘呈无组织排放，无组织熟料冷却出料粉尘为0.0608t/a，经密闭厂房阻隔后仅有少量(约未能收集的粉尘部分的10%)随车间换气扇或经车间门窗溢出车间。 （4）熟料破碎、筛分、粉磨粉尘 本项目熟料破碎只设一级破碎，熟料破碎加工量30400t/a，年工作300d，每天工作8h；熟料筛分加工量30400t/a，年工作300d，每天工作8h，不符合要求的粗颗粒（约400t/a）返回熟料破碎工序，不符合要求的细颗粒（约10%，3000t/a）进入熟料粉磨工序；熟料粉磨用于筛分出部分细颗粒的熟料加工为更细的产品，加工量3000t/a，年工作300d，每天工作8h。 本次评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，作者J.A.奥里蒙G.A.久兹等编著张良璧等编译）中粒料加工逸尘排放因子，同时结合本项目实际，本项目取《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂”逸散尘的排放因子，其中一级破碎和筛选粉尘产生量按0.25kg/t计，二级破碎和筛选粉尘产生量按0.75kg/t计，粉磨系统及熟料筛分参照二级破碎产尘量计算。 本次环评熟料破碎粉尘取0.25kg/t，熟料筛分粉尘及熟料粉磨粉尘取0.75kg/t，熟料破碎及熟料筛分量为30400t/a，熟料粉磨量为3000t/a，因此熟料破碎粉尘产生量为0.25*30400/1000=7.6t/a，熟料筛分粉尘产生量为0.75*30400/1000=22.8t/a，熟料粉磨粉尘产生量为0.75*3000/1000=2.25t/a。 熟料破碎、熟料筛分、熟料粉磨工序设置集尘罩（集气罩下方设软帘密闭），各使用1台布袋除尘器除尘（破碎、筛分工序收集效率以96%计，处理效率以99%计，粉磨工序收集效率以100%计，处理效率以99%计），处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后合并经1根15m高排气筒（DA004）排放。 无组织熟料破碎粉尘及熟料筛分粉尘约4%粉尘呈无组织排放，约为1.216t/a，经密闭厂房阻隔后仅有少量(约未能收集的粉尘部分的10%)随车间换气扇或经车间门窗溢出车间。粉磨系统密闭性较好，不考虑无组织排放。 综上所述，本项目厂房为封闭厂房，未收集到的无组织粉尘大部分被厂房所阻挡，最终在车间沉降，由员工定时清扫收集回用于生产，仅有少量(约未能收集的粉尘部分的10%)随车间换气扇或经车间门窗溢出车间，粉尘厂界浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织浓度限值（1.0mg/m3）要求。粉磨系统密闭性较好，不考虑无组织排放。 项目生产线粉尘产排污情况见表4-1。 表4-1 项目生产线粉尘产排污表 序号; 产污 工序; 年加 工量 （万t）; 收集效率 （％）; 废气量 （Nm3/h）; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 备注. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 处理效率 （％）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 有组织废气. 1; 原料投料; 3.32; 90; 3000; 83.0; 0.5976; 99; 3.49; 0.0921; 共用1根15m高排气筒DA001排放. 2; 原料 破碎; 0.87; 96; 3000; 290.0; 2.088; 99. 3; 原料 粉磨; 0.86; 100; 5000; 543.8; 6.525; 99. 4; 熟料冷却; 3.19; 90; 2000; 119.2; 0.5742; 98; 2.39; 0.0115; 经1根15m高排气筒DA002排放. 5; 熟料堆库; 3.04; 90; 2000; 114.0; 0.5472; 98; 2.28; 0.0109; 经1根15m高排气筒DA003排放. 6; 熟料 破碎; 3.04; 96; 5000; 608.0; 7.296; 99; 11.39; 0.3143; 共用1根15m高排气筒DA004. 7; 熟料 筛分; 3.04; 96; 5000; 1824; 21.888; 99. 8; 熟料 粉磨; 0.3; 100; 1500; 625.0; 2.25; 99. 无组织废气. 7; 投料; 3.32; /; /; /; 0.066; 0.0066; 封闭车间，按10%外溢计. 8; 原料 破碎; 0.87; /; /; /; 0.087; /; /; 0.0087. 9; 熟料冷却; 3.19; /; /; /; 0.0638; /; /; 0.0064. 10; 熟料堆库; 3.04; /; /; /; 0.0608; 0.0061. 11; 熟料 破碎、筛分; 3.04; /; /; /; 1.216; /; 0.1216. （2）隧道窑烟气 项目隧道窑煅烧年消耗天然气200万m3，对物料进行煅烧，烟气污染物有烟尘、SO2、NOx等，年工作300d，每天工作24h，末端治理设施风量为30000Nm3/h。 ①SO2 根据建设单位提供资料，项目使用含硫量很低的陶土矿（根据业主提供资料≤0.005%），且有一部分为无机硫，因此，项目陶土矿烧结时产生的SO2很少，本次评价不考虑其产生量。 项目使用拟使用二类天然气，年使用量200万m3，二类天然气硫含量不大于100mg/m3，评价取100mg/m3，因此，SO2产生量为0.4t/a，0.056kg/h，1.85mg/m3。项目使用清洁燃料天然气，从源头减少SO2产生量，因此，不设置SO2的末端治理设施。 ②烟尘和NOx 项目使用隧道窑对物料进行煅烧，尾气经布袋除尘器预处理后再进入烘干机用于物料烘干，本项目烟尘、氮氧化物产生源强按照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021年6月9日实施）进行核算，考虑到燃料、窑型的适用性，本次评价参照《3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数手册》进行核算，参照“表续4 其他煅烧耐火材料”中颗粒物产生系数（0.36kg/t产品），NOx产生系数（1.88kg/t产品）核算项目颗粒物、NOx产生量。 根据NO的形成机理，燃料燃烧生成的氮氧化物可分为： 热力型氮氧化物、燃料型氮氧化物、快速型氮氧化物（亦称瞬时型氮氧化物）。 （一）热力型氮氧化物生成机理由前苏联科学家捷里道维奇（Zeldovich，另有音译为泽利多维奇）于1964年提出。在高温下，氧原子撞击氮分子会发生下列不分支连锁反应： O2+M→2O+M O+N2→NO+N N+O2→NO+O 热力型氮氧化物的形成与温度、含氧量及烟气在高温区的停留时间有关。随着反应温度T的升高，热力型氮氧化物形成速率按指数规律增加。当T＜1500 ℃时，NO的生成量较少；但当T＞1500 ℃时，T每增加100 ℃，反应速率增大6～7倍。 根据任建兴、翟晓敏、傅坚刚、陈群华、吴志忠等研究报道：“热力型氮氧化物的生成是一种缓慢的反应过程，温度是影响氮氧化物生成最重要和最显著的因素，其作用超过了氧气浓度和反应时间。随着温度的升高，氮氧化物达到峰值，然后由于发生高温分解反应而有所降低，并且随着氧气浓度和空气预热温度的增高，氮氧化物生成量存在一个最大值。当氧气浓度过高时，由于存在过量氧对火焰的冷却作用，氮氧化物值有所降低。因此，尽量避免出现氧浓度、温度峰值是降低热力型氮氧化物的有效措施之一。” （二）燃料型氮氧化物来自燃料中固定氮的燃烧氧化。燃料中的N通常以原子状态与HC结合。燃烧时，C-N键容易分解。燃料中20%～80%的N会转化成氮氧化物。 （三）快速型氮氧化物是费尼莫尔（Fenimore）于1971年在实验中发现的。在碳氢化合物燃料燃烧过程中，在富燃料条件下，反应区附近会快速生产氮氧化物。快速型氮氧化物生成量与温度的关系不大，而与压力的关系比较显著且成0.5次方比例关系；其生成强度在通常炉温水平下微不足道，不属燃烧废气中氮氧化物的主要来源。 三种形成机理对废气中氮氧化物排放量的贡献见下图： 图4-1 温度对氮氧化物排放量的贡献关系图 本项目使用天然气作为热源，主要为热力型氮氧化物，且本项目烧结为轻烧，在较低温度下焙烧耐火原料，使其完成一部分物理化学反应并使原料活化的一种工艺方法，炉窑中心温度约为1200℃，低于一般耐火材料烧结的温度（1500℃以上），根据上图，1200℃时热力型氮氧化物产生量约为1500℃时的一半，因此，本项目NOx参照《3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数手册》进行核算时，参照“表续4 其他煅烧耐火材料”中NOx产生系数的一半（即0.94kg/t产品）核算NOx产生量。 污染物产生量及排放量按以下公式进行计算： 污染物产生量=污染物对应的产污系数×产品产量； 污染物去除量=污染物产生量×污染物去除率=污染物产生量×治理技术平均去除率×治理设施实际运行率； 污染物排放量=污染物产生量-污染物去除量=污染物对应的产污系数×产品产量-污染物产生量×治理技术平均去除率×治理设施实际运行率； 本项目年产热盾3万t，末端治理设施风量为30000Nm3/h。针对烟尘，拟设置“布袋除尘器”进行处理，除尘效率以96%计；针对NOx，设置选择性非催化还原（SNCR）法处理NOx，本项目拟采用尿素进行脱硝，为了进一步提高脱硝效率，企业拟采用氨水脱硝进行备用。因此，本项目采用尿素时治理效率以50%计，采用氨水时治理效率以75%计，处理达标的废气经30m高排气筒（DA003）排放。 项目隧道窑工序产排污情况见表4-2。 表 4-2 项目煅烧、烘干工序产排污表 排气 筒编 号; 产污工序; 年产 量; 污染 物; 废气量 （Nm3/h）; 污染物产生情况; 污染物排放情况. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量; 处理效率 （%）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量. DA005; 隧道窑、烘干机; 3万t; 颗粒物; 30000; 50; 1.5kg/h，10.8t/a; 96; 2.0; 0.06kg/h， 0.432t/a. SO2; 1.85; 0.056kg/h， 0.4t/a; 0; 1.85; 0.056kg/h， 0.4t/a. NOx; 130.56; 3.92kg/h，28.2t/a; 50 （尿素脱硝）; 65.28; 1.96kg/h， 14.2t/a. 75 （氨水脱硝）; 32.64; 0.98kg/h，7.05t/a. 从表4-2可以看出，隧道窑烟尘和SO2可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）非金属熔（锻）烧炉窑（耐火材料窑）二级标准（颗粒物200mg/m3，SO2 850mg/m3），NOx 可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准（30m，4.4kg/h，240mg/m3）。 项目隧道窑采用SNCR 工艺脱硝，有少量NH3逃逸，考虑到NH3为项目二次污染物且产生量较小，对环境影响较小，本次评价不进行量化分析。项目拟通过控制尿素、氨水溶解程度、溶液喷入量、提高雾化程度、在反应区均匀喷洒等工程措施，提高尿素溶液、氨水的使用效率，减轻对环境影响较小。 （3）其他无组织粉尘 项目原料进厂卸载时产生少量无组织粉尘，粉尘无组织排放，由于镁渣、氧化铝为袋装，陶土矿有一定的含水率，本项目的原料均存放在封闭的原料仓库中，产生的无组织粉尘量很少，经厂房阻隔后对环境影响很小。 厂内原料转运主要通过传送带转运，评价要求，厂房外传送带设置为密闭式，防止扬尘； 运输车辆采取车厢表面遮盖、限载等方式防尘，厂区道路配置洒水和清扫设施，及时清扫路面，防止二次扬尘。 同时，项目在制浆时筒仓顶部设置单机布袋除尘器，该部分粉尘为筒仓呼吸产生，产生量较小，经除尘器处理后散发量很小，本次评价不进行定量核算，只做定性分析。 厂区四周加强绿化，种植高大阔叶乔木，除尘降噪，进一步降低厂区粉尘。 （4）食堂油烟 项目运营期劳动定员50人，其中住宿职工20人，非住宿职工30人。厂区设置食堂，其中20人按3餐/日，30人按1餐/日计，每天就餐人次为90餐次。食堂设置2个灶头，每天工作5h，废气产生量660万m3/a，采用电和罐装天然气等清洁能源作为能源，污染较小。根据类比调查，一般食堂的食用油耗油系数为3kg/(100 人·次)，在烹饪时按挥发损失约3%，项目员工消耗食用油2.7kg/d，厨房油烟含油量约24.3kg/a，浓度3.68mg/m3。 评价要求，设置油烟净化器（处理效率不低于60%），油烟经净化器处理后，排放量约为1.47mg/m3，9.72kg/a，经专用烟道引出高于楼顶1.5m排放，可以达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准，达标排放对周围环境影响较小。 （5）项目大气污染物汇总 表4-3 废气产排污节点、污染物信息表 序号; 主要工艺名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 污染物; 排放形式; 污染治理设施名称; 污染物; 排放标准. 烟气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 1; 投料、 破碎冷却、、筛分、粉磨; 原料投料; 颗粒物; 3000; 83.0; 0.5976; 有组织; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 3.49; 0.038; 0.0921; 120mg/m3 3.5kg/h. 原料 破碎; 颗粒物; 3000; 290.0; 2.088. 原料 粉磨; 颗粒物; 5000; 543.8; 6.525. 熟料冷却; 颗粒物; 2000; 119.2; 0.5742; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 2.39; 0.0049; 0.0115. 熟料堆库; 颗粒物; 2000; 114.0; 0.5472; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 2.28; 0.0045; 0.0109. 熟料 破碎; 颗粒物; 5000; 608.0; 7.296; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）; 11.39; 0.131; 0.3143. 熟料 筛分; 颗粒物; 5000; 1824; 21.888. 熟料 粉磨; 颗粒物; 1500; 625.0; 2.25. 2; 煅烧、烘干; 隧道窑、烘干机; 颗粒物; 30000; 50; 10.8; 有组织; 布袋除尘器+SNCR工艺脱硝+30m高排气筒（DA005）; 2.0; 0.06; 0.432; 200mg/m3. 二氧化硫; 1.85; 0.4; 1.85; 0.056; 0.4; 850mg/m3. 氮氧化物; 130.6; 28.2; 尿素脱硝时; 65.28; 1.96; 14.2; 240mg/m3 4.4kg/h. 氨水脱硝时; 32.64; 0.98; 7.05. 3; 投料、冷却、破碎、筛分; 投料; 颗粒物; 0.066; 无组织; 0.0066; 1.0mg/m3. 原料 破碎; 颗粒物; /; /; 0.087; /; /; 0.0087. 熟料冷却; 颗粒物; 0.0638; 0.0064. 熟料堆库; 颗粒物; /; /; 0.0608; /; /; /; 0.0061. 熟料破碎、筛分; 颗粒物; /; /; 1.216; /; /; /; 0.1216. 4.2.1.2 大气环境影响分析： （1）粉尘废气 本项目粉尘废气主要为原料投料粉尘；原料破碎、粉磨粉尘；熟料冷却出料粉尘；熟料堆库粉尘；熟料破碎、筛分、粉磨粉尘。 本项目在投料、破碎、筛分、粉磨、熟料冷却、熟料堆库工序设置集尘罩（集气罩下方设软帘密闭），各使用1台布袋除尘器除尘（投料工序收集效率以90%计，处理效率以99%计，破碎、筛分工序收集效率以96%计，处理效率以99%计，熟料冷却工序及熟料堆库收集效率以90%计，处理效率以98%计，粉磨工序收集效率以100%计，处理效率以99%计），其中投料、原料破碎、原料粉磨粉尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后共用1根15m高排气筒（DA001）排放；熟料冷却工序粉尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后经1根15m高排气筒（DA002）排放；熟料堆库粉尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后经1根15m高排气筒（DA003）排放；熟料破碎、熟料筛分、熟料粉磨粉尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后共用1根15m高排气筒（DA004）排放。 （2）煅烧、烘干废气 隧道窑、烘干机烟气设置“SNCR+布袋除尘”，处理后各污染物浓度为烟尘（0.015kg/h，0.5mg/m3）、SO2（0.089kg/h，2.96mg/m3）、NOx（1.96kg/h，65.28mg/m3），经30m高排气筒（DA005）排放，烟尘和SO2可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）非金属熔（锻）烧炉窑（耐火材料窑）二级标准（烟尘200mg/m3、SO2 850mg/m3），NOx 可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准（30m，4.4kg/h，240mg/m3）。 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒一般不应低于15米，且还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。本项目DA001、DA002、DA003、DA004、DA005排口设置于厂房房顶，DA001、DA002、DA003、DA004高15m，DA005高30m，且高于周边200m范围建筑5m以上，设置的排气筒高度能够满足要求排气筒高度设置合理。 （3）处理措施可行性分析 项目主要用袋式除尘器治理粉尘、SNCR 法治理NOx，参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），均为可行性技术。 ①袋式除尘器 袋式除尘器是过滤式除尘器的一种，是利用纤维性滤袋捕集粉尘的除尘设备。滤袋的材质是天然纤维、化学合成纤维、玻璃纤维、金属纤维和其它材料。用这些材料制造成滤布，再把滤布缝制成各种形状的滤袋，如圆形、扇形、波纹性或菱形等。用滤袋进行过滤于分离粉尘颗粒时，可以让含尘气体从滤袋外部进入到内部，把粉尘分离在滤袋外表面，也可以使含尘气体从滤袋内部流向外部，将粉尘分离在滤袋内表面，含尘气体通过滤袋过滤完成除尘过程。 袋式除尘器的突出优点是除尘效率高，属高效除尘器，除尘效率一般大于99%。运行稳定，不受风量波动影响，适应性强，不受粉尘比电阻值限制。因此，应用中备受青睐。 袋式除尘器的不足之处是对潮湿、黏性粉尘不如湿式除尘器。由于袋式除尘器具有比较高的除尘效率，能确保出口的粉尘浓度在30mg/m3以下，因此，通常作为除尘系统的终极除尘使用。 ②SNCR 脱硝技术 本项目选用的SNCR 脱硝技术处理回转窑废气氮氧化物处理，喷射点选择烟道中温度区间在850-1100℃，脱硝剂采用尿素时，脱硝效率为50%，脱硝剂采用氨水时，脱硝效率为75%，能够满足排放标准。 选择性非催化还原法（SNCR）：是指无催化剂的作用下，在适合脱硝反应的“温度窗口”内喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水。该技术一般采用炉内喷氨、尿素或氢氨酸作为还原剂还原NOx。还原剂只和烟气中的NOx 反应，一般不与氧反应，该技术不采用催化剂，所以这种方法被称为选择性非催化还原法。由于该工艺不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入温度为850~ 1100℃的区域，迅速热分解成NH3，与烟气中的NOx 反应生成N2 和水。 采用尿素作为还原剂，还原NOx 的化学反应方程式主要为： NO2+NO+ CO(NH2)2→2N2+2H2O+CO2 采用氨水作为还原剂，还原NOx 的化学反应方程式主要为： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 4NH3+2NO2+O2→3N2+H2O 控制NH3逃逸，主要为提高尿素溶液的利用效率，项目拟通过控制尿素溶解程度、溶液喷入量、提高雾化程度、在反应区均匀喷洒等工程措施，提高尿素、氨水溶液的使用效率，降低NH3逃逸量。 4.2.1.3、污染防治措施及废气监测计划 表4-4 污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 工艺; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否可行技术; 其他信息. 1; 投料; 布袋除尘; 90%; 99%; 是; 1套. 2; 原料破碎; 布袋除尘; 96%; 99%; 是; 1套. 3; 原料粉磨; 布袋除尘; 100%; 99%; 是; 1套. 4; 熟料冷却; 布袋除尘; 90%; 98%; 是; 1套. 5; 熟料堆库; 布袋除尘; 90%; 98%; 是; 1套. 6; 熟料破碎; 布袋除尘; 96%; 99%; 是; 1套. 7; 熟料筛分; 布袋除尘; 96%; 99%; 是; 1套. 8; 熟料粉磨; 布袋除尘; 100%; 99%; 是; 1套. 9; 煅烧、烘干; 布袋除尘+SNCR脱硝（尿素）; 100%; 除尘96%、脱硝50%；; 是; 1套. 布袋除尘+SNCR脱硝（氨水）; 100%; 除尘96%、脱硝75%；; 是; 1套. 表4-5 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 原料投料、破碎、粉磨排气筒; 颗粒物; 109.718173; 26.706487; 15; 0.5; 25. 2; DA002; 熟料冷 却排气筒; 颗粒物; 109.717904; 26.706096; 15; 0.5; 25. 3; DA003; 熟料堆库 排气筒; 颗粒物; 109.717540; 26.705522; 15; 0.5; 25. 4; DA004; 熟料破碎、筛分、粉磨排气筒; 颗粒物; 109.717492; 26.705576; 15; 0.5; 25. 5; DA005; 煅烧、烘干废气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 109.717562; 26.7061608; 30; 1.2; 80. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（（HJ1121-2020））废气监测要求，制定本项目废气监测计划。 表4-6 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DA001; 原料投料、破碎、粉磨排气筒; 颗粒物; 1次/年; 否. 2; DA002; 熟料冷 却排气筒; 颗粒物; 1次/年; 否. 3; DA001; 熟料堆库 排气筒; 颗粒物; 1次/年; 否. 4; DA002; 熟料破碎、筛分、粉磨排气筒; 颗粒物; 1次/年; 否. 5; DA003; 煅烧、烘干废气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年; 否. 6; 厂界; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 否. 4.2.2 废水 运营期废水主要为生产废水和生活用水，其中，生产废水包括制浆-湿磨工艺压滤水及循环冷却水。 （1）生产用水 制浆-湿磨工艺用水用于制浆-湿磨工序，废水主要污染物为悬浮物，设2个循环水罐（200m3）收集湿磨产生的泥浆和压滤水，并将废水自然沉淀后重新用于湿磨工序，循环利用不外排；设备冷却水设置1个专门的循环水池（200m3）用于收集和冷却，循环使用不外排。脱硝系统用水随系统挥发，无废水产生；化验室采用设备检测产品成分含量，无废水产生。 项目为湿磨工序工配置8个泥浆池（300m3/个），泥浆经压滤后产生的水排入单独的循环水罐（2座，200m3/座），循环水量88.06m3/d，主要污染物为SS，经沉淀处理后作为湿磨工艺用水，循环利用，不外排。 制浆-湿磨工序循环水主要污染物为SS，SS主要成分为陶土矿、镁渣及氧化铝，经沉淀后，大部分SS 沉降到循环水池底部，上清液含有的少量SS；磨机主要对原料进行进一步处理，原料颗粒大于上清液中颗粒，上清液中含有的少量SS 不会对磨机造成影响。因此， 评价认为，循环使用是可行的。 设备冷却均为间接冷却，循环冷却水排入配套循环水池（1座，200m3），循环用水量为180m3/d，循环冷却水主要污染因子为“热量”，经自然冷却后作为冷却水回用，不外排。 （2）生活污水 生活污水主要为职工生活污水，根据前文分析，生活污水量为5.36m3/d，1608m3/a。 参照典型生活污水水质，项目生活污水主要污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、动植物油20mg/L、氨氮25mg/L。生活污水经化粪池处理后，可以达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准，排入园区已建设的污水管网，经管网进入园区污水处理厂进一步处理。 本项目废水产排污排污节点及污染物信息见表4-7 表4-7 废水产排污节点、污染物信息表 序号; 产污环节; 类别; 污染物种类; 废水量（t/a）; 污染物; 污染治理措施及去向; 污染物. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 生活办公; 生活污水; COD; 1608; 300; 0.482; 隔油池、化粪池，园区污水管网; 180; 0.289. BOD5; 200; 0.322; 105; 0.169. NH3-N; 25; 0.040; 21; 0.034. SS; 250; 0.402; 50; 0.080. 动植物油; 25; 0.040; 15; 0.024. 表4-8 水污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 工艺; 处理能力; 治理除率; 是否可行技术; 其他信息. 1; 化粪池; 厌氧发酵; 容积10m3; COD去除率40%，SS去除率80%，BOD去除率48%。; 是; /. 表4-9 废水排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排口类型; 排放口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂/水体名称. 经度; 纬度. 1; DW001; 废水排放口; 废水; 109.716926; 26.705217; 间接排放; 进入产业园污水处理厂; 间歇; 靖州县甘太污水处理厂. 2; DW002; 雨水排放口; 雨水; 109.716459; 26.705500; 间接排放; 进入园区雨水管网; 间歇; 渠水. （2）本项目废水进入园区污水处理厂的可行性分析 甘太污水处理厂主要处理工业废水，其设计规模为甘太工业园规划设计处理规模为1万m3/d，目前已经建成0.5万m3/d的处理能力，其废水处理工艺采用“预处理+水解酸化池+改良型AAO生化池＋膜MBR池+二氧化氯接触消毒池”处理后出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准要求，排放至北面渠水。 本项目位于靖州产业开发区甘太工业园中部，本项目厂界西道路边已建设完成配套的污水管网，污水可通过产业园污水管网进入园区污水处理厂进行深度处理，园区污水处理厂目前处理规模5000吨/天，本项目生活污水产生量为5.36吨/天，占污水处理厂总设计规模的0.107%，废水量很小。本项目外排废水主要为生活污水，成分简单，经预处理后，出水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合园区污水处理厂纳水水质要求，不会对园区污水处理厂造成冲击，进入园区污水处理厂完全可行。 - 废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目外排废水仅生活废水，无须进行监测。 4.2.3噪声 项目主要噪声源有破碎机、球磨机、回转窑、风机等设备运转时产生的设备噪声，以及运输车辆产生的交通噪声，噪声源强达70~95dB(A)。主要设备噪声值及运行情况见表4-10。 （1）噪声源强 表4-10 噪声源强及防治措施一览表（单位 dB(A)） 序号; 噪声源; 噪声值; 数量; 防护措施; 降噪后源强; 备注. 1; 破碎机; 80~95; 2; 选用低噪声设备、基础减振; 85; 室外点源. 2; 烘干机; 70~80; 2; 选用低噪声设备、基础减振; 70; 室内点源. 3; 压滤机; 70~80; 6; 选用低噪声设备、基础减振; 70; 室内点源. 4; 挤泥机; 70~80; 6; 选用低噪声设备、基础减振; 70; 室内点源. 5; 揉泥机; 70~80; 6; 选用低噪声设备、基础减振; 70; 室内点源. 6; 摆式磨粉机; 70~85; 2; 选用低噪声设备、基础减振; 75; 室内点源. 7; 球磨机; 70~90; 4; 选用低噪声设备、基础减振; 80; 室内点源. 8; 冷却机; 70~85; 2; 选用低噪声设备、基础减振; 75; 室内点源. 9; 排风机（含布 袋除尘器配 套风机）; 70~90; 11; 选用低噪声设备、基础减振; 80; 室内点源. 10; 空压机; 70~85; 2; 选用低噪声设备、基础减振; 75; 室内点源. 11; 包装机; 70~80; 2; 选用低噪声设备、基础减振; 70; 室内点源. 12; 隧道窑; 80~85; 2; 选用低噪声设备、基础减振; 75; 室内点源. 本项目隧道窑为24小时连续工作，其余工序设备为每天8小时工作。. （2）声环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的计算方法，并结合噪声源的空间分布形式以及预测点的位置，本次评价将各声源分别简化为若干点声源处理，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。具体方式如下所述： ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，S； ti——声源在T时间段内的运行时间，S。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Legb——预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 距离源点r处的A声级的计算公式为： Lp（r）=Lp（r0）-（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc） 式中：Lp（r）——距声源r处的A声级，dB； Lp（r0）——参考位置ro处的A声级，dB； AdiV——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agy——地面效应衰减量，dB； Amisc——其他多方面效应，dB； 本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。 项目等效声源位于厂区中心位置，经计算，昼间噪声值为103dB(A)，夜间主要考虑隧道窑工作噪声，噪声值为85dB(A)。 本项目为新建项目，厂界外50m范围内无声环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），选择贡献值作为评价量。 项目拟采取以下措施，降低噪声： （1）在保证工艺生产的前提下尽量选择低噪声设备； （2）破碎机、风机、磨机等接地设施设置减震垫； （3）采用封闭式厂房，设备摆放在厂房内； （4）修建厂区围墙。 经采取以上措施，预计噪声值可以降低15 dB（A）~20dB（A），本次评价取15 dB（A）。等效声源位于厂区中心处，预测及计算结果见下表所示。 表4-11 本项目厂界噪声预测值结果 单位：Leq[dB(A)] 时段; 方位; 等效声源距各 厂界距离（m）; 各距离预测值 dB（A）; 基础减振、厂 房阻隔; 各厂界噪声值 dB（A）; 达标情况. 昼间; 东北; 120; 61.46; 15; 46.46; 达标. 东南; 80; 64.98; 15; 49.98; 达标. 西北; 80; 64.98; 15; 49.98; 达标. 西南; 100; 63; 15; 48; 达标. 夜间; 东北; 120; 52.46; 15; 37.46; 达标. 东南; 80; 55.98; 15; 40.98; 达标. 西北; 80; 55.98; 15; 40.98; 达标. 西南; 100; 54; 15; 39; 达标. 由上表可知，在采取隔声降噪减振措施的情况下，经距离衰减后，项目厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求.根据调查，厂区周边50m范围内无声环境敏感点，噪声不会对其噪声影响。 为进一步减少项目运行对区域声环境的影响，本环评建议企业落实以下几点噪声防护措施： （1）加强厂绿化，场区边界选择降噪效果较好的树种建设绿化带。 （2）合理布置厂区，高噪声设备应远离项目办公生活区。 （4）为生产线工人配备防噪耳棉等防护用品，保护工人健康。 （5）加强管理，建立设备定期维护和保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 （6）合理安排工作时间，不得在夜间22：00~次日6：00 之间从事破碎等高噪声的加工工序，确保不对项目建设地点周围环境造成影响。 综上所述，项目周边主要为园区企业，破碎等高噪声工序夜间不生产。项目设备噪声经减震、消声、车间隔声、距离衰减以及围墙、绿化吸声后，昼夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准的要求，对周边环境的影响较小。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划。 表4-12 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; 厂界四周; 厂界外1m处; 等效A声级; 1次/季度; 否. 4.2.4固体废物 （1）生活垃圾 项目运营期劳动定员50人，其中住宿职工20人，非住宿职工30人。住宿职工生活垃圾产生量以1.0kg/（人·d）计，非住宿职工生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，生活垃圾产生量为35kg/d，10.5t/a。在厂区设置垃圾桶，统一收集，交由环卫部门定期清运处置。 （2）生产固废 本项目生产固废主要为除尘器收集的烟(粉)尘、湿磨沉淀后泥渣、废包装袋、烧结工序产生的残次品以及设备维修和养护会产生废机油、含油废抹布。 另外，产品包装前需进行除铁，主要除去生产设备带入的机械铁，因生产设备易损件和摩擦部位都是耐磨材质的，在运行中因摩擦下来的铁很少，量很少，不予统计。 ①除尘器收集的烟(粉)尘 除尘器收集的粉尘主要为破碎系统、筛分机、磨粉机、炉窑尾气烟尘，有组织排放除尘器收集粉尘共计52t/a。烟（粉）尘定期清理，即时返回各自工序，作为各自工序的成品，进入下一工序使用，不外排。 ②泥渣 项目湿磨工艺用水沉淀后有少量泥渣产生，产生量约245t/a，定期清掏，经压滤后回用于相应生产工序，不外排。 运营期产生的泥渣主要为湿磨工序产生，均为半成品或原料。经压滤后，湿磨工序产的泥渣主要为湿磨产生的泥渣，可以用于成型工序，作为原料进行生产。 ③废包装袋 根据企业提供资料，本项目废包装袋年产约1.2t。暂存于一般固废暂存间，交由供应商回收。 ④烧结工序产生的残次品 根据建设单位提供资料，项目残次品占项目产品量的5%，即残次品产生量为1500t/a，残次品作为原料破粉碎后回用于生产。 ⑤废机油、废机油桶、含油废抹布 项目运营过程中设备维修和养护会产生少量废机油、废机油桶及含油废抹布，约0.5/a，交由有资质的单位处理。 表4-13 固体废物产生和处置情况一览表 固废名称; 来源; 类别; 产生量 （t/a）; 性状; 处置方式. 粉尘; 除尘器收集的烟(粉)尘; 一般固体废物 （900-999-66）; 50; 固态; 收集后用作原料. 泥渣; 湿磨工艺沉淀泥渣; 一般固体废物 （900-999-66）; 245; 固态; 收集后用作原料. 废包装袋; 废包装袋; 一般固体废物 （900-999-66）; 1.2; 固态; 厂区暂存后，交由供应商回收。. 残次品; 烧结工序产生的残次品; 一般固体废物 （900-999-66）; 1500; 固态; 作为原料破粉碎后回用于生产. 废机油、废机油桶、含油废抹布; 生产、维修; 危险废物 （HW08，900-249-08）; 0.5; 液态/固体; 厂区暂存后，交有资质单位处理. 生活垃圾; 生活办公; /; 10.5; 固态; 环卫部门清运，统一处置. （3）一般工业固废和危险废物环境管理要求 本项目原料镁渣属于金属和金属化合物矿灰及残渣，属于一般固废，原料来源于外省，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中第二十二条 转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域利用的，应当报固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门备案。移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当将备案信息通报接受地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门。 本项目设置一座10m2的一般固体废物临时暂存间，暂存间必须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规范建设，一般工业固废不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场所应满足如下要求： a.地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b.要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c.按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 评价要求设置危废暂存间（1间，建筑面积不小于5m2，有效容积不小于2.0m3），用于废机油贮存。废机油用油桶盛装，置于危废暂存间，并做好标签标识，收集时要防遗撒，严禁非车间人员接触。 危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单中的相关要求来加以控制和管理，同时必须按相关要求进行防水、防渗、防漏，其处置、控制、管理措施必须可行。危险废物贮存间应高于周围地面标高30mm 以上，基础必须牢固可靠，同时必须采取相应的防雨、防漏措施。防渗层至少为1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2m 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 贮存设施、场所以及危险废物的容器和包装物，必须在明显位置设置危险废物识别标志，贮存危险废物的场所、设施、设备、容器及其他物品转作他用的，应进行安全性处置，否则，必须按危险废物进行处理；同时危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容积及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，容器的材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；要求建设单位建立危险废物管理台账（转出登记，接收车间）等管理要求，项目固废集中收集，定期交由有资质单位处理，对周围环境影响较小。 综上所述，项目运行过程中产生的固体废物均进行了综合利用与合理处置，对周围环境影响较小。 4.2.5地下水、土壤影响分析 项目营运期废气分别经相应措施处理后能够做到达标排放；项目不涉及生产废水外排，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂。 本项目生产车间、原料仓库、成品仓库均为封闭，地面采取硬化措施，危废暂存间按照相关要求进行防渗处理。本项目无生产废水外排，有组织废气经采取措施后达标外排，且废气污染因子不含重金属，大气沉降对土壤环境影响较小，对地下水及土壤环境影响较小。 4.2.6生态环境影响分析 本项目位于靖州产业开发区甘太工业园，占地面积约33386.99平方米，项目用地为三类工业工业用地。项目周围为荒山、灌木、少量农田（不属于基本农田，且位于工业园区内属已征收用地）、空地、企业，无需特殊保护的生态保护区。项目的建设对周围生态环境产生影响较小。 4.2.7环境风险 环境风险专章评价结论： 本次评价将最大可信事故定为：①泄漏事故风险源：LNG罐车泄漏对大气环境风险事故；②火灾事故风险源：天然气储罐泄漏，遇明火发生火灾，火灾辐射热和次生污染物排放对周边环境产生危害。 预测结果表明：①泄漏事故：天然气泄漏发生事故最不利气象条件下，计算结果的最小毒性浓度为:0mg/m³，最大毒性浓度为151.0mg/m³，排放物的大气终点浓度(PAC-2)为:150000.0mg/m³，大气终点浓度(PAC-3)为:260000.0mg/m³，计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2(PAC-2)，无需绘制预测浓度达到毒性终点浓度的最大影响范围图。②天然气站火灾事故：火灾次生污染物CO，在最不利气象条件下，计算结果的最小毒性浓度为:0mg/m³，最大毒性浓度为:7.45mg/m³，排放物的大气终点浓度(PAC-2)为:95.0mg/m³，大气终点浓度(PAC-3)为:380.0mg/m³，计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2(PAC-2)，无需绘制预测浓度达到毒性终点浓度的最大影响范围图；火灾次生污染物SO2，在最不利气象条件下，计算结果的最小毒性浓度计算结果的最小毒性浓度为:0mg/m³,最大毒性浓度为:0.0134mg/m³，排放物的大气终点浓度(PAC-2)为:2.0mg/m³，大气终点浓度(PAC-3)为:79.0mg/m³，计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2(PAC-2)，无需绘制预测浓度达到毒性终点浓度的最大影响范围图。 综合结论： 项目环境风险因素主要为LNG罐车泄露、LNG火灾引起次生污染物直接排放对周围环境造成的环境污染等。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险事故预防措施和紧急应变事故处置方案，能大大减小事故发生概率和事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本项目在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险事故是可控的。 4.3 竣工环境保护验收内容 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；建设完成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目竣工环境保护验收清单如表4-14。 表4-14 项目竣工环境保护验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 监测因子; 验收标准. 废气; 投料、原料破碎、粉磨废气; 经集气罩收集+布袋除尘器处理后共用1根15m高排气筒（DA001）排放; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 熟料冷却废气; 经集气罩收集+布袋除尘器处理后采用1根15m高排气筒（DA002）排放; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 熟料堆库废气; 经集气罩收集+布袋除尘器处理后采用1根15m高排气筒（DA003）排放; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 熟料破碎、熟料筛分、熟料粉磨废气; 经集气罩收集+布袋除尘器处理后共用1根15m高排气筒（DA004）排放; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 煅烧、烘干废气; 经SNCR脱硝+布袋除尘处理后经1根30m高排气筒（DA004）排放; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 食堂油烟; 油烟经净化器处理后经专用烟道引出高于楼顶1.5m排放；; 油烟雾; 饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）. 原料卸载、转运；车辆运输；筒仓呼吸等无组织废气; 封闭车间；运输车辆表面遮盖、限载；厂区洒水降尘；筒仓顶部设置单机布袋除尘器; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后接入园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理后; PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、溶解性总固体（全盐量）、流量; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂进水标准. 制浆-湿磨工序压滤水; 设循环水罐收集湿磨产生的泥浆和压滤水，经沉淀后回用; 悬浮物; 不外排. 设备冷却水; 设置循环水池用于收集和冷却; 水温; 不外排. 固废; 除尘器收集的烟(粉)尘; 10m2一般固废暂存间; /; 收集后用作原料. 湿磨工艺沉淀泥渣; /; 收集后用作原料. 废包装袋; /; 厂区暂存后，交由供应商回收。. 烧结工序产生的残次品; /; 作为原料破粉碎后回用于生产. 生产、维修; 5m2危废暂存间; /; 厂区暂存后，交有资质单位处理. 生活办公; 收集桶; /; 环卫部门清运，统一处置. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声; 等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 环境风险; 编制突发环境事件应急预案，并报主管部门备案; 符合环保要求. 其他环境管理要求; 排污口规范化设置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001投料、原料破碎、粉磨废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | DA002熟料冷却废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | DA003熟料堆库废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | DA004熟料破碎、熟料筛分、熟料粉磨废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | DA005煅烧、烘干废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | SNCR脱硝+布袋除尘+30m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 地表水环境 | DW001废水排放口 | PH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、流量 | 化粪池等 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  | DW002雨水排放口 | 悬浮物 | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 设备减振、降噪、隔声，厂房隔声，绿化隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 设置一座10m2的一般固体废物临时堆场，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规范建设； 设置一座5m2的危险废物暂存间，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求；废油及含油抹布等危险废物厂区规范暂存后，交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、地面硬化等基础防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目区内无自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位，区内未见濒危珍稀野生动植物。项目建成后设置绿化，并定期维护。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目不存在重大危险源，建设单位应从生产、贮运等各方面积极采取措施，加强管理、完善安全生产制度。当出现事故时，应采取紧急的工程应对措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。总之，建设单位在采取有效的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证制度 查询《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目参考“二十五、非金属矿物制品业 69.耐火材料制品制造308 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089”，本项目应实行简化管理，企业自主验收前及时办理排污许可证。 （2）自行监测 应根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）、《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，对企业进行自行监测。自行监测应按照第四章主要环境影响和保护措施中要求的监测要求实施自行监测。 （3）竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。 企业在试运行生产后，需要根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对废水、废气、噪声、固体废物进行竣工环保验收，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的 权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 （4）其他 项目运营前，按照规范要求办理建设项目排污许可证，编制突发环境事件应急预案并备案，运营期间加强环保设施维护、危险废物管理等环境管理内容，并做好台账记录工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于怀化市靖州县产业开发区，符合国家产业政策，选址合理，在认真落实报告提出的各项环保措施及风险防范措施后，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置，对环境影响较小，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.01t/a |  | 1.01t/a | +1.01t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4tt/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 14.2t/a |  | 14.2t/a | +14.2t/a |
| 废水 | 化学需氧量 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 一般工业 固体废物 | 粉尘 |  |  |  | 52t/a |  | 52t/a | +52t/a |
|  | 泥渣 |  |  |  | 245t/a |  | 245t/a | +245t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 残次品 |  |  |  | 1500t/a |  | 1500t/a | +1500t/a |
| 危险废物 | 废机油、含油废抹布 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥